Приложение № 1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание генератора азота ПГУ-400

- Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский пр-д, д.5

- Наименование оборудования, место производство работ:

Установка генератора азота INMATEC IMT-MN 1150 R (далее – «Оборудование») расположена на ДКС (ось 6-7 ряд A/2 отм.+0.000м)  и состоит из компонентов, представленных в Таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование | Количество, шт | Фирма- производитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водомасляный сепаратор HS 210 | 1 | HANKINSON |
| 2 | Панель управления RITTAL AE1076.510 | 2 | ROCKER |
| 3 | Ресивер азота S.A.S 3BAY объемом 500л | 1 | SIAP |
| 4 | Мембранные блоки типа DT 1508 | 2 | INMATEC |
| 5 | Фильтр грубой очистки HF 6-28 | 2 | HANKINSON |
| 6 | Колонна активированного угля AK 200 | 2 | INMATEC |
| 7 | Фильтр тонкой очистки HF 5-28 | 2 | HANKINSON |
| 8 | Ресивер сжатого воздуха S.A.S 3BAY объемом 500л | 1 | SIAP |
| 9 | Конденсатоотводчик Bekomat 20FM | 2 | BEKO |
| 10 | Конденсатоотводчик Bekomat 21 Pro | 2 | BEKO |
| 11 | Фильтр грубой очистки HF 9-16 | 2 | HANKINSON |

- Основание для производства:

  - Потребность в приобретении работ, услуг по ремонту для нужд 2015 года;

  - Требования СО 34.04.181-2003 «Правила организации  технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

  - Требования руководств по эксплуатации и ремонту заводов изготовителей Оборудования;

- Цель проведения работ:

  - Соблюдение требований п.п.1.6.3. «ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: объем технического обслуживания и планового ремонта должен определяться необходимостью поддержания исправного и работоспособного состояния оборудования, зданий и сооружений с учетом их фактического технического состояния. Рекомендуемый перечень и объем работ по техническому обслуживанию и капитальному ремонту оборудования приведены в правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей и в технико-экономических нормативах планово-предупредительного ремонта энергоблоков. Соблюдение требований Инструкций по эксплуатации Оборудования.

  - Обеспечение исправного состояния Оборудования, надежной, безопасной и экономичной его эксплуатации,

  - Проведение периодических и последовательных мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию Оборудования при оптимальных материальных затратах.

- Содержание работ:

Объемы Работ на техническое обслуживание Оборудования представлены в Таблице 2. Наименование работ соответствует БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫЕ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ЧАСТЬ 18

Таблица 2

| Объект ремонта* | Наименование работ | Технологическое наименование ремонтных Работ или сборочных единиц оборудования | Объем планируемых Работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Внешний осмотр технического состояния и протяжка соединений, диагностика работы соленоидных клапанов | Установка жидкого азота (применительно) /03040101 | шт | 2 |
| 1 | Замена картриджей и прочистка от замасленных стоков в том числе дренажной линии | Блок очистки воздуха (применительно)/03010101 | шт | 1 |
| 5 | Замена картриджей и прочистка корпуса от загрязнений | Блок очистки воздуха (применительно)/03010101 | шт | 2 |
| 6 | Замена засыпки и индикаторов замасленности засыпки | Блок очистки воздуха (применительно)/03010101 | шт | 2 |
| 7 | Замена картриджей и прочистка корпуса от загрязнений | Блок очистки воздуха (применительно)/03010101 | шт | 2 |
| 11 | Замена картриджей и прочистка корпуса от загрязнений | Блок очистки воздуха (применительно)/03010101 | шт | 2 |
| 2 | Протяжка соединений, калибровка анализатора кислорода с заменой датчиков, обслуживание выключателя, устранения ошибок при наличии | Блок разделения воздуха (применительно)/03010102 | шт | 2 |
| 9 | Прочистка, замена ремкомплекта, устранение ошибок при наличии | Блок разделения воздуха (применительно)/03010102 | шт | 2 |
| 10 | Прочистка, замена ремкомплекта , устранение ошибок при наличии | Блок разделения воздуха (применительно)/03010102 | шт | 2 |
| 3 | Внешний осмотр техсостояния, проверка параметров срабатывания предохранительных и дренажных устройств | Ремонт воздухосборников (применительно)/03060101 | шт | 1 |
| 8 | Внешний осмотр техсостояния, проверка параметров срабатывания предохранительных и дренажных устройств | Ремонт воздухосборников (применительно)/03060101 | шт | 1 |

*Наименования согласно Таблице 1

- Требования к Подрядчику:

  - Наличие (желательно) у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. Подрядчик обязан предоставить полный  пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном и квалификационном составе рабочих бригад, допустить заказчика на производственные базы подрядчика для проверки достоверности данных;

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка филиала «Шатурская ГРЭС», ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и технике безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования филиала «Шатурская ГРЭС» при производстве ремонтных работ,  в том числе по обеспечению и правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

При количестве персонала Подрядчика более 10-ти человек Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки,  подтвержденной надлежащим образом удостоверенных копий удостоверений руководителей и производителей работ, подтверждающих их право на выполнение работ, в том числе:

- работы с электро- и пневмоинструментом;

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, задействованных на ремонтной площадке филиала «Шатурская ГРЭС»: ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

  - Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на филиале «Шатурская ГРЭС» и обязан обеспечить присутствие персонала на филиале «Шатурская ГРЭС»  в соответствии с графиком производства работ.

  - При необходимости организовать и вести работы на круглосуточной основе 24 (Двадцать четыре) часа в сутки 7 (Семь) дней в неделю.

  - Подрядчик обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами» и соблюдать «СТАНДАРТ О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

  - Подрядчик обязан ознакомить собственных работников с требованиями Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

  - Подрядчик обязан  выполнить работу собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

  - Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком своими действиями или бездействием за причиненный ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Наличие необходимой технологической  оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений для выполнения работ указанных в настоящем Техническом задании. За исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта. Наличие необходимой технологической документации для выполнения предстоящих работ.

  - Подрядчик обязан выполнять требования по системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с п. 19.2. «Правила техники безопасности  для  подрядных организаций РО-БРиИ-01».

  - Ознакомить собственных работников с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда  «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).

  - Соблюдать требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».

- Требования к работам:

  - Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами, проектом производства работ (ППР).

  - Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению».

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, нормативными актами и нормативно-техническими документами, а также в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

  - Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с проектной документацией, действующей нормативно-технической документацией, а также требованиями настоящего Технического задания.

  - Подрядчик обязан выполнять все работы в сроки, определяемые ежемесячными Реестрами Заказов Заказчика, согласованными Подрядчиком.

  - При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать следующие нормативно-технические документы:

- СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей»;

- СО-153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- №390 «Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.;

- РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для

энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»  (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.);

- ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ";

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

- Требования к применяемым материалам (комплектующим изделиям) и запасным частям:

  - Работа производятся с применением материалов (комплектующих изделий), предоставляемых Подрядчиком и приобретенных за счет Подрядчика (см. Приложение 2).

  - Материалы Подрядчика для выполнения работ, обязаны храниться на отведенной Подрядчику территории или в складском помещении в строгом соответствии с условиями хранения. Охрану переданных материалов, запасных частей и других ТМЦ Подрядчик осуществляет за свой счет и несет полную ответственность за их сохранность.

  - Входной контроль комплектующих изделий, материалов и запасных частей, предоставляемых Заказчиком, осуществляется, в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) - межгосударственный стандарт - входной контроль продукции комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. (ред. 03.12.2012 г.) «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ред. 10.07.2012 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Подрядчик оформляет требования, осуществляет доставку материалов, запасных частей и комплектующих изделий, в т. ч. и со склада Заказчика до места производства работ своими силами и за свой счет.

  - При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов, кроме случаев необходимых по технологии ремонта.

- Этапы и сроки выполнения работ:

  - Сроки выполнения работ: с 01 июля по 31 декабря 2015 года (см. Приложение 1).

- Требования к приемке:

  - Приемка должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, в том числе  СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

  - Сдача-приемка работ может осуществляться путем инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания, Подрядчиком и Заказчиком подписывается Акт формы КС-2 и справка о стоимости работ по форме КС-3.

  - Подрядчик по окончании выполнения работ в полном объеме предоставляет полный комплект документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания и направляет уведомление в адрес Заказчика о завершении выполнения работ в полном объеме.

  - Приемка работ в полном объеме производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по филиалу «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». В состав комиссии входят представители Заказчика и Подрядчика, указанные в уведомлении в соответствии с пунктом 10.3. настоящего Технического задания и имеющие соответствующую доверенность действовать от имени Подрядчика в рамках исполнения обязательств по Договору с правом быть членами комиссии по приемке работ в полном объеме.

  - Приемка работ в полном объеме с дефектами/недоделками/недостатками, влияющими на надежную и безопасную работу оборудования запрещена.

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки работ или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в реестре дефектов с оформлением соответствующего Акта, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику:

  - В процессе выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе в одном экземпляре следующую документацию:

- График проведения работ;

- План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика;

- Фамилии ИТР, ответственных за выполнение работ;

- Технический отчет о выполненных работах;

- Акты сдачи-приемки выполненных работ;

- Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом (если требуется);

- Справку о численности персонала в т. ч. и ИТР, занятых на работах;

- Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

- Другую документацию в соответствии с требованиями нормативно-техническими документами.

- Гарантии на работы:

  - Гарантийный срок на работы устанавливается продолжительностью не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ в полном объеме.

  - В гарантийный период Подрядчик обязуется:

- Немедленно, но не более чем в течение 24 (Двадцати четырех) часов после получения от Заказчика уведомления, переданного посредством телефонной связи, либо направленного факсимильной связью и/или в электронном виде на электронные адреса, указанные в Договоре, направить на филиал «Шатурская ГРЭС» ремонтно-восстановительную бригаду для устранения дефекта/недостатка. Состав бригады и квалификация ремонтного персонала Подрядчика должны быть достаточными для устранения дефекта/недостатка в кратчайшие сроки;

- Устранить за свой счет и своими силами, выявленные Заказчиком дефекты/недостатки в сроки, установленные Заказчиком, но не более 3 (Трех) календарных дней, если иной срок не согласован с Заказчиком;

- В случае устранения дефекта/недостатка гарантийного периода силами Заказчика, либо с привлечением Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан компенсировать фактически понесенные Заказчиком расходы, связанные с устранением таких дефектов/недостатков.

Дополнительные требования

к Техническому заданию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

- Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в Техническом задании;

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

- Наличие (не обязательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- Участник предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с расшифровкой в них ниже перечисленной информации:

- коэффициенты к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению»;

- Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

- Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в формате .xls, xlsx, gsf, .xml с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- На этапе проведения закупочной процедуры при необходимости ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 5 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.

- На этапе проведения закупочной процедуры при необходимости Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

- Участник обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика Договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный экземпляр(ы) или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

Приложение 1

к Техническому заданию

- График производства Работ

| Год | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |
| Декада | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1.Закупка и поставка МТР Подрядчиком на склад Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Входной контроль МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Подготовка Подрядчика к проведению Работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Проведение Работ Подрядчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Приемка Работ с оформлением отчетной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Техническому заданию

Перечень МТР, поставляемых Подрядчиком

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор содержания кислорода IMT-SN2-H-0-25 1/4" | шт | 1 |
| 2 | Ремкомплект для водомасляного сепаратора HANKISON HS 210 | шт | 1 |
| 3 | Картридж фильтра грубой очистки HANKISON HF 6-28 с прокладкой корпуса | шт | 2 |
| 4 | Угольная засыпка для колонны INMATEC AK 200 | шт | 2 |
| 5 | Картридж фильтра тонкой очистки HANKISON HF 5-28 с прокладкой корпуса | шт | 2 |
| 6 | Ремкомплект для конденсатоотводчика BEKO Bekomat 20FM | шт | 1 |
| 7 | Ремкомплект для конденсатоотводчика BEKO Bekomat 21PRO | шт | 1 |
| 8 | Картридж фильтра грубой очистки HANKISON HF 9-16 с прокладкой корпуса | шт | 2 |
| 9 | Индикаторная трубка для угольной колонны | шт | 2 |
| 10 | Выключатель вводный | шт | 2 |