Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение производственной аттестации технологии сварки.

1. Наименование предприятия.

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

2. Полное наименование оборудования, место производства работ:

Периодическая аттестация технологии сварки на опасном производственном объекте:

3. Основание:

- РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».

- «Производственная программа филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015г.

- «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых   используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

- «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах».

4. Цель проведения работ:

Получение подтверждения в Национальном агентстве контроля и сварки (НАКС) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 и готовности организации-заявителя к использованию аттестованных технологий.

Наименование оборудования: котельное оборудование (п.п. 1÷5 перечня опасных производственных объектов), газовое оборудование (п.п.1-4;7 перечня опасных производственных объектов), оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств (п.п. 4;11;15;16 перечня опасных производственных объектов).

Группа технических устройств - КО (котельное оборудование)

- Виды аттестуемых технологий сварки: РД, РАД.

- Группы свариваемых материалов: М01 (W01), М02 (W02), М04 (W04),    М11(W11);М02+М01(W02+W01),

M11+M02 (W11+W02).

-  Марки сталей:

а) МО1(W01) - 20, 20Л, А106Gr.B, 09Г2С, А105, А234 WPB, A516Gr70, 15K, 16K, 20K, 22K, 16ГС, 17ГС, 17Г1С,09Г2С, А234 WPC, А106Gr.С, А234 WPCВ, А210 А1;

б) М02 (W02) - 15ХМ, 10Х2М, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, A335Gr11, A335Gr22, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф,15Х1МФЛ, А234 WP22, А213 Т22, А213 Т23 ;

в) М04(W04) - 20Х13, 12Х11В2МФ, А335Gr91, А234WP91, А213 Т91;

г) М05(W05) - P91;

г) М11(W11) - 08Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, А312 ТР316, А182, F316, A240, TP304.

- Виды свариваемых деталей: Т (Т); Л(Р); Л+Т(Т+Р)

- Вид сварного шва: СШ(BW), УШ(FW).

- Тип сварного соединения :  С; У; Т.

- Толщина свариваемых деталей: от 2,0 мм до 50,0 мм.

- Диаметр деталей: от 10,0 мм до 610,0 мм.

- Положение деталей при сварке: Н, Н2, В1, Г, П1, П2, Н45 ( PA, PB, PF, PC,           PE, PD, Н-L045).

- Присадочный материал: Б, Р, (В, R, RB, ).

Св-08ХГСМФА; Св-04Х19Н11М3;

Св-06Х19Н9Т.

-   Виды соединения: ОС(сп,бп) (ss,(mb,nb)); ДС(зк, бз)(bs(gg, ng)).

Группа технических устройств - ГО (газовое оборудование)

- Виды аттестуемых технологий сварки: РД.

- Группы свариваемых материалов: М01 (W01), М11(W11).

- Марки сталей:

а) М01- Ст.3, сталь 10, сталь 20, 09Г2С, 17ГС, 20Л, 25Л

б) М11 – 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т

- Виды свариваемых деталей: Т (Т)

- Вид сварного шва: СШ(BW), УШ(FW).

- Тип сварного соединения: С; У.

- Толщина свариваемых деталей: от 2,0 мм до 16,0 мм.

- Диаметр деталей: от 10,0 мм до 1200,0 мм.

- Положение деталей при сварке: Н, Н2, В1,Г, П1, П2, Н45 ( PA, PB, PF, PC,              PE, PD, Н-L045).

- Присадочный материал: Б,  Р, РБ, (В, R,  RB,).

- Виды соединения: ОС(сп,бп) (ss,(mb,nb)).

Группа технических устройств - ОХНВП (оборудование химичес-

их, нефтехимических, нефтепе-                                                                                                                       рерабатывающих и взрывопожароопасных производств.)

- Виды аттестуемых технологий сварки: РД .

- Группы свариваемых материалов: М01 (W01), М11(W11).

- Марки сталей: а) 1(М01) – Ст.3сп, Ст.3Гсп, сталь10;15;20, 09Г2С, 10Г2,

15ГС, 17ГС, 17Г1С

б) 9(М11) – 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т

- Виды свариваемых деталей: Т (Т);Л(Р); Л+Т(Т+Р)

- Вид сварного шва: СШ(BW), УШ(FW).

- Тип сварного соединения: С; У; Т; Н.

- Толщина свариваемых деталей: от 1,0 мм до 16,0 мм.

- Диаметр деталей: от 10,0 мм до 219,0 мм.

- Положение деталей при сварке: Н, Н2, В1,Г, П1, П2, Н45 ( PA, PB, PF, PC,           PE, PD, Н-L045).

- Присадочный материал: Б,  Р, РБ,  (В, R, RB,).

- Виды соединения: ОС(сп,бп) (ss,(mb,nb)); ДС(зк, бз)(bs(gg, ng)).

5. Содержание работ:

Проведение производственной аттестации технологии сварки и получение свидетельств в Национальном агентстве контроля и сварки (НАКС) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03.

6. Требование к Подрядчику:

Исполнитель должен быть зарегистрирован в реестре НАКС в качестве аттестационного центра по аттестации технологий сварки (наплавки) в соответствии с требованиями РД 03-615-03 (иметь аттестат соответствия).

7. Требование к выполнению работ:

Согласно требованиям РД 03-615-03 при принятии положительного решения об аттестации орган по аттестации сварочных технологий оформляет свидетельство об аттестации, регистрирует аттестованные технологии сварки. Исполнитель подписывает договор с филиалом «Шатурская ГРЭС» ОАО « Э.ОН Россия», а также подписывает другие документы, установленные системой аттестации.

8. Этапы выполнения работ:

Выполнение работ производится с 01 июля по 30 сентября 2015 г.

9. Требования к приёмке:

Приемка работ осуществляется путём подписания сторонами акта сдачи-приёмки работ с выдачей  свидетельства об аттестации  с приложением к нему области аттестации.

10. Документация, предъявляемая Заказчику:

Зарегистрированные свидетельства об аттестации технологий сварки. Акты выполненных работ установленной формы.

11. Гарантии Подрядчика.

Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество работ в полном объеме и в установленные договором сроки, свою ответственность перед  заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб Заказчику.