Утверждаю:

Главный инженер филиала

ЯГРЭС ОАО "Э.ОН Россия"

________________ А.В. Поварницын

"_____"____________________ 2015г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ

по модернизации компрессоров ОРУ с заменой блоков управления

- Наименование предприятия.

Филиал "Яйвинская ГРЭС" ОАО «Э.ОН Россия».

- Наименование оборудования.

Блоки управления (контроллеров) воздушных компрессоров ВШВ-3/100 ст. №1-2.

Схемы защит, управления, сигнализации компрессоров ОРУ и электрических соединений щита 0,4кВ компрессорной ОРУ приведены в Приложениях № 1 и 2 к настоящему Техническому заданию:

- Основание.

  - Программа ТПиР действующего производства на 2015 год.

  - Техническое решение «О замене блоков управления воздушных компрессоров ВШВ-3/100 № 1-4» от 15.01.2014г.

4. Цель проведения работ.

4.1. Модернизация схемы управления, защит и сигнализации воздушными компрессорами ВШВ-3/100 №1-2 с заменой физически и морально устаревших блоков управления БУК-1.03 на серийно выпускаемую заводом изготовителем микропроцессорную систему управления с целью обеспечения надёжной и безперебойной работы компрессоров ВШВ-3/100 №1-2.

4.2. Повышение надежности работы компрессоров.

5. Содержание работ.

5.1. Выполнение комплекса работ «под ключ» по модернизации компрессоров ОРУ, тип ВШВ-3/100 ст. № 1, 2, с заменой существующих блоков управления БУК-1.03 на серийно выпускаемую заводом изготовителем микропроцессорную систему управления «Нитротех» (или аналог), включающей в себя объем указанный в таблице № 1:.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Работ | Примеч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сбор необходимой информации по месту установки компрессоров: - характер и условия работы компрессоров; - габаритные размеры помещения компрессорной ОРУ; - схемные решения первичной и вторичной коммутации цепей управления, защит и сигнализации компрессоров; - принципиальные и монтажные схемы, включая цепи аварийной и предупредительной сигнализации с выводом на ГЩУ. См. схему РИП-47; - кабельная разводка и прокладка кабельных трасс; - обследование предполагаемых мест установки новой системы управления на соответствие требованиям завода изготовителя. |  |
| 2 | Разработка и согласование графика выполнения работ с филиалом «Яйвинская ГРЭС», при разработке графика руководствоваться разделом № 9 данного ТЗ. |  |
| 3 | На поставляемое оборудование и материалы должны предоставляться заводские паспорта, заводские протоколы испытаний, инструкции или руководства по эксплуатации. |  |
| 4 | Демонтаж оборудования, металлоконструкций, кабельных связей выводимых из эксплуатации. Демонтаж оборудования (блок управления, манометры, металлоконструкции манометров, контакторов и т.д.), которое будет выведено из эксплуатации в процессе модернизации. Демонтажные работы выполнять только на компрессоре, выведенном из работы для проведения модернизации, с учетом нормального режима работы оставшихся 4-х компрессоров. |  |
| 5 | Выполняется перенос или демонтаж существующего оборудования (манометров) для освобождения места под установку нового оборудования. |  |
| 6 | Изготовление металлоконструкций для установки нового оборудования. Монтаж нового оборудования, прокладка новых силовых и контрольных кабельных линий. |  |
| 7 | Монтаж, подключение цепей первичной и вторичной коммутации. |  |
| 8 | Разработка программы наладки, индивидуальных и комплексных испытаний системы управления компрессором. Согласование данной программы с персоналом ЭЦ заказчика. |  |
| 9 | Наладка, индивидуальные и комплексные испытания системы управления компрессором. Должна быть обеспечена надежная и устойчивая работа оборудования в условиях существующей электро-магнитной обстановки (ЭМО). |  |
| 10 | Оформление сдаточной документации. Оформление акта ввода в опытную эксплуатацию. Ввод в опытную эксплуатацию. |  |
| 11 | Ввод в промышленную эксплуатацию блоков управления компрессорами. Составление Акта приемки оборудования в промышленную эксплуатацию. |  |

6. Требования к Подрядчику.

  - Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Обязательное наличие видов работ согласно имеющегося свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ:

- Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов

- Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

- Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

- Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных            устройств

- Пусконаладочные работы компрессорных установок

6.2. Наличие полиса страхования гражданской ответственности  за причинение вреда в следствии недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

6.3. Наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

6.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППР и РФ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- в электроустановках до и свыше 1000В;

- огневых (электросварочных) работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами;

- другие специальные виды работ (работа с мегомметром).

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

6.8. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.9. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.11. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.12. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

6.13. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

6.14. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

6.15. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

6.16. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

6.17. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

6.18. В составе конкурсной документации должны быть представлены:

•	Наличие письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (при необходимости с указанием группы по электробезопасности).

•	 Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов).

•	Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

Аналогичная информация должна быть представлена по всем субподрядным организациям, привлекаемых к производству работ.

6.19. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- Требования к выполнению  работ.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- «ПУЭ» глава 4.2 «Распределительные устройства и подстанции выше 1кВ»;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

-	«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом № 533 от 12.11.2013г Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

-	ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов»;

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- РД 153-34.0-35.617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ»;

- СО 34.35.302-2006 «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и автоматики электростанций и подстанций».

7.2. 	Перед началом безопасного проведения производства работ Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 10 (Тридцать) календарных дней до начала выполнения работ.

- Требования к применяемым материалам, запасным частям и оборудованию:

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, определяется спецификацией  и объемами работ данного ТЗ.

8.2.	В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

8.3.	Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. либо сертификаты заверяются Заказчиком.

8.4.	При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.6.	При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9. Этапы и сроки выполнения Работ:

9.1 Общий срок выполнения работ с 01.06.2015г. по 10.10.2015г.

9.2. Поставка МТР до 31.08.2015г.

9.3. Замена блока управления воздушного компрессора ВШВ-3/100 №1 с 01.09.2015г. по 12.09.2015г.

9.4. Замена блока управления воздушного компрессора ВШВ-3/100 №2 с 13.09.2015г по 24.09.2015г.

9.5. Опытная эксплуатация каждого компрессора в течение 30-ти дней, с момента подписания Акта приемки в опытную эксплуатацию;

9.6. Ввод в промышленную эксплуатацию, по окончании срока опытной эксплуатации и отсутствия дефектов и замечаний по оборудованию.

9.7.	Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. № 484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода компрессоров в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

- Требования к приёмке.

10.1.	Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Окончательная приёмка работ осуществляется по окончании опытной эксплуатации и приёмки объекта в промышленную эксплуатацию.

10.2.	Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов»;

- СО 34.35.302-2006 «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и автоматики электростанций и подстанций».

10.3.	Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период опытной и гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.

10.4.	Подрядчик, при оформлении Акта выполненных работ формы КС-2, обязан справочно, отразить фактический объём возвратных материалов, запасных частей и оборудования на основании справки сданных на склад возвратных материалов формы М-35 (Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке).

- Документация, предъявляемая Заказчику.

11.1.	Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

11.2.	Документы о качестве и соответствии использованных материалов и оборудования: технические паспорта и сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

11.3.	Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.

11.4.	Акты индивидуальных испытаний.

11.5.	Акты комплексного опробования.

11.6.	Журналы производства работ.

11.7.  Табели учёта рабочего времени.

11.8	Заводские паспорта, заводские протоколы испытаний, сертификаты, инструкции или руководства по эксплуатации.

11.9.	Протоколы наладки системы управления компрессорами, оформленные в соответствии с действующими формами протоколов.

11.10. Акты приемки в опытную эксплуатацию.

11.11. Акты приемки в промышленную эксплуатацию.

- Гарантия Подрядчика работ:

  - Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в поставленном оборудовании и выполненных работах в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

Неотъемлемой частью настоящего Технического задания является следующее приложение:

- Приложение № 1 – Принципиальная схема защит, управления и сигнализации компрессоров ОРУ (РИП-47);

- Приложение № 2 – Схема электрических соединений щита 0,4кВ компрессорной ОРУ (Э-34);

Согласовано: От филиала «Яйвинская ГРЭС» От ИА ОАО «Э.ОН Россия» Зам. Главного инженера по ремонту Начальник УРиТП _________________ А.В. Аракчеев _______________С.А. Райхель Начальник ОППР Вед. специалист УРиТП _________________ В.Б. Чернышёв _______________О.И. Киселев Начальник ЭЦ __________________ А.Г. Казанцев Техническое задание разработал: ______________ вед. инженер ЭЦ Герасименко М.В..

Приложение № 1 к Техническому заданию

Принципиальная схема защит, управления и сигнализации компрессоров ОРУ (РИП-47)

Приложение № 2 к Техническому заданию

Схема электрических соединений щита 0,4кВ компрессорной ОРУ (Э-34)