Приложение № 3 к Уведомлению                                                                                                        о проведении запроса предложений № 461 от 09.07.2015 г.

Технические характеристики оборудования и общие требования к поставке персональных планшетных ПК* промышленного назначения

| Сенсорный экран | Диагональ дисплея: не менее 21см Разрешение: WUXGA – не менее 1920 x 1200 Количество цветов: не менее 16.7M Контрастность: не менее 800:1 Яркость: не менее 350 cd/m2 Угол обзора: не менее 160° Тип дисплея: IPS Тип сенсорного экрана: емкостной Количество точек одновременного касания: не менее 10 Поддержка ввода пером: наличие (в том числе перо с тонким наконечником) Поддержка работы в перчатках: наличие Игнорирование касаний при вводе пером: наличие |
| --- | --- |
| Фронтальная камера | Разрешение: не менее 2MP Относительная апертура: f/2.0 Фокусное расстояние: не менее 2.01мм Зона фокусирования, фокусное расстояние: От 0.29 см до 1.72м, 50см Разрешение кадра и тип файлов: 1920 x 1080, JPEG Видео режимы: 1080p (FullHD, 1920 x 1080), не менее 30 кадров в секунду |
| Тыльная камера | Разрешение: не менее 8MP Фокус: Авто-фокус Относительная апертура: f/2.2 Фокусное расстояние: не менее 3.69 мм Зона фокусирования, фокусное расстояние: не менее 10см Вспышка: наличие Разрешение кадра и тип файлов: 3280 x 2464, JPEG Видео режимы: 1080p (FullHD, 1920 x 1080), не менее 30 кадров в секунду |
| LTE Модем | Поддержка микро SIM карт. Антенны должны быть настроены на работу со всеми основными операторами связи России. Поддерживаемые диапазоны частот LTE: FDD 1,2,3,4,5,7,8,(13),(17),20, все диапазоны dual-link 2*2 MIMO Диапазоны частот WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+: 1,2,4,5,8, все диапазоны с RX diversity GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz |
| Процессор | Не менее четырех физических ядер Кэш: не менее 2 МБ Двухканальный контроллер памяти должен быть встроен в процессор |
| Поддержка внешних дисплеев | Разрешение не менее 1920x1080, 60Hz |
| Оперативная память | Не менее 2Гб |
|  | Желаемый объем ОП 4 Гб |
| Диск | Не менее 64 Гб |
|  | Желаемый объем памяти 128 Гб |
| Поддержка карт MicroSDXC | Наличие |
| Беспроводные средства связи | WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n Не менее двух двух-диапазонных WiFi антенн Bluetooth 4.0 + HS (с возможностью подключения дополнительного оборудования, такого как пирометр и виброметр) GPS / GLONASS |
| NFC | P2P: ISO 18092 Чтение/Запись: ISO 14443 –A-B, MIFARE, FeliCa®, ISO 15693, NFC Forum Tag Types 1 to 4 Эмуляция карт: ISO 14443 –A-B-B’, MIFARE, FeliCa RF Расстояние до 3см |
| Сенсоры | Компас Гироскоп Акселерометр Датчик света Датчик закрытия экрана |
| Габариты устройства | Не более 228 x 151x 12.5 мм |
| Степень защиты | Не хуже IP65 Может работать при следующих условиях: под открытым небом при осадках; в запыленных помещениях; при температуре от –10 °С до +50 °С; при допустимой относительной влажности в рабочем режиме: 10–90 %. Корпус защищает от повреждений при падении на бетонный пол с высоты не менее 1 м. |
| Аккумуляторная батарея | Съёмная Время работы – не менее 10 часов В комплекте поставки должна поставляться запасная аккумуляторная батарея. |
| Док станция | Внешние интерфейсы: 3x USB 3.0 1x HDMI 1x LAN (RJ45) 1x Разъём для подключения блока питания Дополнительно наличие разъёма под замок «Kensington Lock» |
| Наладонный ремень | Ремень с креплением на металлические фиксаторы и возможностью регулировки под ладонь. |
| Защитная пленка на экран | Дополнительная не заводская защитная пленка на экран. |
| Плечевой ремень | Ремень с креплением на металлические фиксаторы и возможностью регулировки на плечо. |
| Операционная система | Минимальные требования: Защищённая загрузка Графический пароль Сенсорная клавиатура История файлов Сброс и обновление ОС Ждущий режим с подключением к сети Центр обновления ОС Встроенный модуль безопасности, отслеживающих подозрительные изменения в определённых сегментах системы в режиме реального времени Улучшенная поддержка нескольких мониторов Подключение (монтирование) ISO и VHD образов Функции мобильного широкополосного доступа Возможность подключения к виртуальной частной сети Удалённый рабочий стол (клиент и хост) Загрузка с VHD Присоединение к домену Поддержка груповых политик Все предлагаемое оборудование должно иметь сертификат совместимости с ОС Microsoft, и иметь ссылку на официальный источник. |
| * Рассматриваются любые аналогичные конфигурации планшетных ПК с защитой не менее IP65 по характеристикам близким к требованиям согласно Приложению № 3 Общие требования к оборудованию: |  |
| 1. Оборудование должно быть новым, не восстановленным, выпущенным в 2015 году, должно иметь заводскую сборку и выпускаться серийно. |  |
| 2. Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью исследования персонального планшетного компьютера на соответствие ГОСТу 14254-96 (IP65). |  |
| 3. Наличие электронного паспорта изделия. Гарантия на поставляемое оборудование не менее 36 месяцев. Производитель должен предоставить единый федеральный номер службы поддержки. Консультирование по вопросам восстановления работоспособности оборудования – бесплатное, неограниченное. Выполнение необходимых работ по восстановлению оборудования. Бесплатная замена неисправных компонентов. Поставщик должен предложить варианты технического обслуживания и гарантийной поддержки, такие как: собственные сервисные центры производителя приобретаемого оборудования на территории г. Москва, г. Пермь, г. Сургут и г. Красноярск; или сервисные центры сертифицированных партнеров в тех же городах; или работа с курьерскими службами по доставке неисправного оборудования, до ближайшего сервисного центра. Выезд специалиста по ремонту оборудования на филиал ОАО «Э.ОН Россия». |  |
| 4. Наличие у поставляемого оборудования нормативных документов: - сертификат соответствия ГОСТ Р; - сертификат соответствия единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям; - декларация о соответствии Минсвязи РФ. |  |

Квалификационные требования к Поставщику

Поставщик должен удовлетворять следующим требованиям:

  - Наличие успешного опыта продаж и поставки персональных планшетных компьютеров, не менее 5 лет;

  - Наличие сервисных центров и сертификации от производителя поставляемого оборудования;

  - Обладать финансовыми ресурсами, оборудованием или быть готовым закупить и поставить в надлежащие сроки необходимое количество планшетных персональных компьютеров, соответствующих Техническим характеристикам (Приложение 1);

Гарантии:

Поставщик должен гарантировать:

  - Поставщик должен гарантировать поставку в срок исправного, нового оборудования – персональных планшетных компьютеров, в полном объеме и соответствующего техническим характеристикам;

  - В случае выявления дефектов при получение или же в процессе эксплуатации, сроком до 3х лет с момента получения персональных планшетных компьютеров, Поставщик должен гарантировать замену неисправного оборудования в срок не превышающий 10 рабочих дней.

Основные условия поставки.

  - Период поставки оборудования с 1 сентября 2015 по 15 октября 2015.

  - Поставщик должен предложить варианты технического обслуживания и гарантийной поддержки, такие как: собственные сервисные центры производителя приобретаемого оборудования на территории г. Москва, г. Пермь, г. Сургут и г. Красноярск; или сервисные центры сертифицированных партнеров в тех же городах; или работа с курьерскими службами по доставке неисправного оборудования, до ближайшего сервисного центра. Выезд специалиста по ремонту оборудования на филиал ОАО «Э.ОН Россия».