Приложение №1

к Уведомлению о проведении запроса предложений № 463 от 21 июля 2015г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на Переносной аппарат для автоматизированной наплавки CLIMAX BW3000.

- Наименование: переносной аппарат для автоматизированной наплавки CLIMAX BW3000 или аналог данного оборудования.

- Технические характеристики:

| Наплавка внутренних цилиндрических поверхностей диаметром, мм | 25 - 1300 |
| --- | --- |
| Наплавка валов диаметром, мм | 25 - 711 |
| Наплавка плоских круглых поверхностей, в том числе фланцев диаметром до, мм | 203 |
| Наплавка конических поверхностей | да |
| Диапазон наплавляемых отверстий, мм. | 25 - 1300 |
| Диапазон наплавляемых валов, мм. | 25 - 711 |
| Диапазон наплавляемых фланцев, мм. | 50 - 203 |
| Аксиальный ход горелки за цикл, мм. | 305 |
| Максимальная длина горелки с использованием удлинителей, мм. | 1500 |
| Тип подачи горелки | пошаговая (не спиральная), регулируемая |
| Управление подачей горелки | микропроцессор |
| Механизм осевого перемещения горелки | реечный |
| Диапазон диаметров используемой проволоки, мм. | 0,6 - 1,2 |
| Вид климатического исполнения (ГОСТ15150) | У |
| Место установки | в помещении |
| Температура окружающего воздуха, ˚С | 0 …+ 30 |
| Среднемесячная относительная влажность воздуха, % | до 80 |
| Тип привода | электрический |
| Используемый сварочный процесс | MIG |
| Напряжение питания приводов вращения и подачи горелки, В | 220 |
| Напряжение сварочного источника питания, В | трехфазное, 380 |
| Напряжение в сети для систем управления, В | 220 |
| Максимальная сила тока не менее, А | 300 |

- Основные технические требования.

Переносной аппарат для автоматизированной наплавки должен быть переносным, монтируемым непосредственно на деталь. Аппарат должен обеспечивать контролируемое автоматическое вращение горелки и ее пошаговую аксиальную подачу, расположение горелки относительно наплавляемой поверхности должно быть постоянным во всем диапазоне наплавляемых диаметров и составлять 45 градусов. Аппарат должен быть оснащен выносным пультом управления, который обеспечивает регулировку следующих параметров: подача проволоки, подача инертного газа, сила тока, скорость вращения горелки, направление вращения горелки, шаг подачи горелки и т.д. В комплекте аппарата кроме основного устройства протяжки и стабилизации подачи проволоки должно быть дополнительное (второе) устройство протяжки и стабилизации подачи проволоки, расположенное непосредственно наплавочной головке аппарата, механизм осевого перемещения горелки аппарата – реечный. Аппарат должен иметь специальные функции: авто пропуск шпоночного паза при наплавке внутренних цилиндрических поверхностей (отверстий), пошаговую технологию наплавки, сегментную наплавку, реверсивный возврат горелки.

- Дополнительные требования:

- Все поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2014 г.;

- Пульт управления, устройство подачи проволоки, привод подачи и вращения горелки должны быть упакованы в пыле-влагозащищенные ударопрочные пластиковые кейсы.

- Срок поставки: ноябрь 2015 года.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

- модуль автоматической подачи и вращения горелки;

- сварочная головка 305 мм с металлическими розетками;

- пульт управления в пластиковом кейсе с металлическими розетками;

- кабель управления с металлическими коннекторами;

- кабель электропитания с металлическими коннекторами для источника питания MILLER с 14 PIN коннектором;

- устройство подачи проволоки с четырьмя протягивающими роликами в пластиковом защитном кейсе;

- дополнительное устройство для протяжки и стабилизации подачи проволоки, устанавливаемое на привод вращения горелки;

- кабелепровод устройства подачи;

- комплект горелок для наплавки внутренних цилиндрических поверхностей 25 мм — 1300 мм.;

- комплект для наплавки наружных диаметров (валов) диаметром до 700 мм.;

- горелка с автоматической радиальной подачей для наплавки фланцев диаметром до 203 мм.;

- горелка для наплавки конических поверхностей;

- комплект удлинителей горелки;

- комплект ЗИП;

- источник питания MILLER MIG в полном соответствии с техническими требованиями;

- газовый редуктор;

- универсальная монтажная опора;

- набор шестигранных ключей для сборки и подготовки аппарата к работе;

- проволока диаметром 0,8 мм - катушка 15 кг.

- Требования к приемке:

Приемка будет производиться согласно сопровождающих документов, которые должны содержать следующие данные: наименование предприятия-изготовителя, наименование продукта, заводской номер, массу, дату изготовления, результаты испытаний. Обязательно отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.  Доставка оборудования должна осуществляться до склада заказчика.

- Требования к изготовителю (поставщику):

- Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования;

- Поставщик должен иметь положительный опыт поставки подобного оборудования не менее 3-х лет;

- Поставщик должен иметь положительные отзывы, референции, поставки подобного оборудования в предыдущие годы;

- Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки;

- Поставщик должен обеспечить обучение представителей заказчика работе с поставленным оборудованием

- Гарантийное сервисное обслуживание поставленного оборудования на территории Заказчика.

- Перечень документации:

- инструкция по эксплуатации на аппарат для автоматизированной наплавки на русском языке;

- сертификаты завода-изготовителя, уполномочивающего поставщика, производить пуско-наладочные работы, обучение представителей заказчика, гарантийное обслуживание и ремонт поставляемого оборудования;

- Принципиальные гидравлические, электрические и другие, необходимые для проведения ремонта и технического обслуживания, схемы;

- Гарантийный талон.

- Гарантии изготовителя.

Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока. Гарантийный срок 24 месяцев со дня приемки станка Заказчиком.

- Требования к упаковке.

Поставка должна осуществляться в заводской жесткой, герметичной упаковке, исключающей возможность попадания влаги, механических повреждений при транспортировке. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию»

На таре должна быть надпись (ярлык, этикетка), содержащая наименование продукта, марку, наименование предприятия-изготовителя, массу, нетто, дату, номер партии.

Поставщик отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов (бой, поломка, деформация, течь и т.п.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.