Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта

«Реконструкция схемы пожаротушения на сливной эстакаде

мазутного хозяйства с оснащением стационарными лафетными стволами

с противопожарными трубопроводами к ним и ручными извещателями»

филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Наименование предприятия: филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства работ: Сливная эстакада ТТЦ нитки «А» и «Б» оси с 1 по 8 мазутное хозяйство  филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

  - Основание: Приказ филиала «Шатурская ГРЭС» №258 от 27.08.10г. «О выполнении Перспективной программы повышения пожарной безопасности филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

  - Цель проведения работ:

4.1 Выполнение работ по разработке проектной документации в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.08г. о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, необходимые для реконструкции схемы пожаротушения на сливной эстакаде мазутного хозяйства с оснащением стационарными лафетными стволами с противопожарными трубопроводами к ним и ручными извещателями;

4.2 Необходимость приведения сливной эстакады топливно-транспортного цеха в соответствие с требованиями СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы».

  - Содержание работ:

  - Выбор оптимальной схемы с учетом действующего противопожарного трубопровода на прилегающей территории с возможностью тушения 16 цистерн 4-х осных (по 8 цистерн на каждой нитке);

  - Проведение предпроектного обследования места производства работ;

5.3 Согласование проектной документации по устройству стационарных лафетных стволов с противопожарными трубопроводами к ним и ручных пожарных извещателей с Заказчиком;

5.4  Передача проектно-сметной документации по устройству стационарных лафетных стволов с противопожарными трубопроводами к ним и ручных пожарных извещателей в полном объёме Заказчику;

5.5 Разработка и предоставление Заказчику заказных спецификаций на приобретение оборудования длительного изготовления.

Примечание:  заказчик вправе дополнять или исключать объемы работ, определенные  техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.

6. Требования к Подрядчику:

6.1 Наличие у Подрядчика документов, подтверждающих обязательное членство Подрядчика в саморегулирующих организациях (СРО), и наличие свидетельств  о допуске к видам деятельности в рамках настоящего Технического задания, выданных СРО, согласованных Ростехнадзором РФ;

6.2 Наличие у Подрядчика разрешения на проведение работ по проектированию устройства лафетных стволов и ручных пожарных извещателей;

6.3 Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011;

6.4 Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ не менее 3-х лет;

6.5 Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ;

- 6.6 Выполнение работ собственными силами без привлечения субподрядных организаций;

6.7 Подрядчик  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению;

6.8 Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ в рамках настоящего  технического задания:

Персонал Подрядчика  должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в том числе лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады;

6.9 Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии;

6.10 Персонал подрядной организации обязан соблюдать требования Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами;

6.11 Подрядчик обязан выполнять требования Регламента системы экологического менеджмента РО-ПТУ-11 «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;

6.12 Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;

6.13 Работы должны выполняться специализированными организациями, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ;

6.14 Наличие у Подрядчика  положительных референций на выполнение аналогичных Работ;

6.15 Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием;

6.16 Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ;

6.17 Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

7.Требование к выполнению работ:

7.1 Работа должна быть выполнена в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;

- Правила противопожарного режима Российской Федерации;

- РД153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ПБ09-560-03 «Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов»;

- НПБ70-98 «Извещатели пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- НПБ159-97 «Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

7.2 Состав и содержание проектной документации должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.08г. №87 (ред. от 21.12.09г) «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

- Этапы выполнения работ:

8.1 Предпроектное обследование территории сливного устройства топливно-транспортного цеха: сентябрь 2015 г.;

8.2 Выполнение и предоставление Заказчику рабочих чертежей в части расположения проектируемых лафетных стволов с  противопожарным трубопроводом к ним и ручных пожарных извещателей: до 15.10.2015г.;

8.3 Согласование проекта с Заказчиком: до 20.10.2015г.;

8.4 Разработка и предоставление Заказчику проектной документации по устройству лафетных стволов с противопожарным трубопроводом к ним  и ручных пожарных извещателей в полном объёме: до 30.10.2015г.

9. Требования к приёмке:

  - Сдача-приёмка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Приёмка работ может осуществляться поэтапно и в полном объёме по фактическим объёмам выполненных работ путём инспекции всех работ. После предъявления отчётной технической документации выполненных работ подписывается акт сдачи-приёмки выполненных работ. Причём, в полном объёме приёмка должна осуществляться в любом случае, независимо от приёмки отдельных этапов выполняемых работ;

  - Приёмка должна осуществляться в соответствии с действующими требованиями НТД;

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, передаваемая Заказчику:

Подрядчик предъявляет Заказчику:

- документацию в 4 экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде (CD):

Формат передаваемой документации в электронном виде:

- текстовая часть – Word;

- графическая часть –TIF.PDF;

- базы данных – Access;

- таблицы данных – Word; Excel;

- сметная документация разрабатывается в базисном уровне цен по состоянию  на 1 января 2000 г. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004 и выдаётся из сметных программ, поддерживающих формат обмена АРПС.

- План с существующими сетями и коммуникациями;

- Точки подключения противопожарного трубопровода к действующему противопожарному трубопроводу (координаты, отметки);

- Календарный план производства и оплаты работ;

- Проект, включая пояснительную записку, сметы и чертежи;

- Акты о приёмке и сдаче выполненных работ.

- Гарантии Подрядчика работ.

  - Подрядчик должен гарантировать надлежащее качество выполнения работ по разработке проектной документации по реконструкции схемы пожаротушения на сливной эстакаде мазутного хозяйства с оснащением стационарными лафетными стволами с противопожарными трубопроводами к ним  и ручными пожарными извещателями  топливно – транспортного цеха Шатурской ГРЭС в полном объёме и в установленные сроки с соблюдением требований действующей нормативно-технической документации (НТД);

  - Выполнение всех Работ в установленные сроки;

11.3	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.