Приложение №1

Спецификация

на поставку элементов паропровода III отбора и трубопровода отбора пара к ПВД-6(А,Б) для замены на энергоблоке ст.№2 в 2016 г.

- Наименование предприятия: Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».

- Цель закупки: техническое перевооружение паропровода III отбора и трубопровода отбора пара к ПВД-6(А,Б), исчерпавших ресурс безопасной эксплуатации, в период проведения капитального ремонта энергоблока 800 МВт ст. №2 в 2016 г.

- Технические характеристики: паропровода III отбора и трубопровода отбора пара к ПВД-6(А,Б) tp =4500С,  Pp =1,73 Мпа.

- Основные технические требования:

| 4.1 КИПиА и тепловая автоматика |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение по порядку | Код по классификатору проекта | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2RH60T001; | Преобразователь термоэлектрический хромель | ТХА.ГПКШ.011-115 | НПП «Термокон» или аналог | шт. | 6 |
| 2 | 2RH60T100 | Преобразователь термоэлектрический хромель- | ТХА.ГПКШ.017.1-09 | НПП «Термокон» или аналог | шт. | 1 |
| 3 | 2RH61F001 | Расходомер с осредняющей напорной трубкой Annubar. | 3051-SFA-1-S-160-Z-J-H- | ПГ "Метран" или аналог | шт. | 3 |
| 4 |  | Кабельный ввод | К05 |  | шт. | 3 |
| 5 |  | Переходник 1/2"NPTM - М20х1,5 | ПР11А |  | шт. | 6 |
| 6 | 2RQ30S002(563) | Устройство плавного пуска, торможения и защиты реверсивное | БСТ-12Р/380-32 | ООО "НПФ "Битек" или аналог | шт. | 1 |
| 7 | 2RQ30S002(563) | Автоматический выключатель, ЗР, -380 В, Iн=10 А | iC60N | Schneider Electric или аналог | шт. | 1 |
| 8 | 2RH60S103(562) | Автоматический выключатель, 2Р, Iн=2 А | iC60N | Schneider Electric или аналог | шт. | 1 |
| 9 | 2RF10S102(013) | Автоматический выключатель, -380 В, Iн=7 А | GV2-P14 | Schneider Electric или аналог | шт. | 2 |
| 10 | 2RH60S103(562) | Автоматический выключатель, -380 В, Iн=18 А | GV2-P21 | Schneider Electric или аналог | шт. | 1 |
| 11 | 2RF10S102(013) | Трехполюсный реверсивный контактор, 9А 1 н.о., 1н.з. | LC2-D09 | Schneider Electric или аналог | шт. | 2 |
| 12 | 2RH60S103(562) | Трехполюсный реверсивный контактор, 18А 1 н.о., 1н.з. | LC2-D18 | Schneider Electric или аналог | шт. | 1 |

- Крайний срок поставки: до 15.05.2016 г.

6. Место доставки: Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» РФ, 628406,Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей 23, сооружение 34.

Автотранспортом: РФ, 628406,Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей 23, сооружение 34.

7. 	Допускается подача предложений по позиционно.