Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на мазутный насос

- Наименование:

  - Насос мазутный консольный одноступенчатый НК 65/35-240 дв.75 кВт;

- Технические характеристики:

Технические характеристики насоса мазутного приведены в таблице № 1

Таблица 1

| Тип насоса | НК 65/35-240 центробежного типа, консольный, одноступенчатый. |
| --- | --- |
| Тип электродвигателя | V-380В, N-75кВт, n-2975об/мин., КПД-92,2%, cosφ-0,90, IP-54, класс изоляции-F. |
| Перекачиваемая среда | Мазут М-100 |
| Температура | До 900С |
| Производительность | 35 м3/час |
| Напор | 240 м. вод. ст. |

3.	Основные технические требования:

Основные технические требования к насосному агрегату:

3.1. должны быть новыми и ранее не использованными, соответствовать требованиям «ГОСТ Р 52743-2007 (ЕН 809:1998) Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности». Прошедшими испытания, установленным «ГОСТ 6134-2007 Насосы динамические. Методы испытаний».

3.2. должен обеспечивать надежную бесперебойную работу до капитального ремонта не менее 30 000 часов работы (гарантия изготовителя).

4.	Дополнительные требования:

4.1. Конструктивное исполнение электродвигателя на лапах с одним цилиндрическим концом вала, климатическое исполнение УЗ (умеренный климат, установка в помещении);

4.2. Все поставляемое технологическое оборудование должно иметь сертификаты соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности РФ Федеральный Закон РФ № 116-ФЗ от 21.07.97 г «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

  - Все поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком  изготовления не ранее 2015 г.

  - На корпусе насоса должна быть табличка с указанием марки насоса, рабочие параметры, заводской номер, насосы отправляются Заказчику с заглушенными патрубками.

Должны быть предоставлены чертежи, технические паспорта, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке.

5.	Сроки поставки:

Февраль 2016г.

6.	Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

6.1.	Насосный агрегат НК 65/35-240 1 шт.,

ЗИП насоса:

- комплект уплотнительных сальниковых колец ХБП-31-12х12мм, ГОСТ 5152-84

1 комплект;

- комплект уплотнительных паронитовых прокладок для всасывающего и напорного патрубка ПОН-А 2,0х500х500 ГОСТ 15180-86 1 комплект;

- комплект крепежа:

- болт с шестигранной головкой М20х2,5 L-90мм ГОСТ 7805-70 в количестве 8 штук;

- болт с шестигранной головкой М20х2,5 L-110мм ГОСТ 7805-70 в количестве 8 штук;

- гайка шестигранная М20х2,5 ГОСТ 5915-70 в количестве 16 штук;

7.	Требования к приемке:

7.1. Приёмка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления № П-6 и № П-7, установленных Постановлением Госарбитража с последующими изменениями;

7.2. Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.

8. 	Требования к изготовителю (поставщику):

Поставщик должен иметь опыт поставки подобного оборудования не менее 2-х лет. Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования.

9.	Перечень документации:

При передаче насосных агрегатов Заказчику передаются следующие документы:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации и ремонту;

- сертификат соответствия;

- комплект приемо-сдаточной документации.

10.	Гарантии изготовителя:

10.1. Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

10.2. Если в течение гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям настоящих технических условий или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик (изготовитель) своими силами и средствами ремонтирует или заменяют изделие.

11.	Требования к упаковке оборудования:

- Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию» и обеспечивать:

- защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

- облегчение транспортирования (транспортабельность);

- гарантия качества;

- безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

- экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде);