Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на закупку коррелятора AQUASCAN 900

- Наименование:

Течеискатель корреляционный — AQUASCAN 900

2. Технические характеристики:

| Материал обследуемых труб: | Все марки стали, сплавы и сложные материалы включая не пластифицированный ПВХ и полиэтилен средней плотности |
| --- | --- |
| Скорость звука: | Таблица скорости звука и автоматическая проверка и настройка скорости в реальном времени |
| Разрешение анализа: | 16 000 точек |
| Точность анализа: | 1 см на 100 м |
| Метод анализа: | 18-битная амплитудная корреляция |
| Фильтры: | Автоматически настраиваются через передатчик |
| Анализ частот: | БПФ и когерентность |
| Частотный отклик: | 1-5000 Гц |
| Подавление пиков: | неограниченно, задается пользователем |
| Датчики: | Пьезокерамические датчики с повышенной чувствительностью, снабженные встроенным радиопередатчиком и магнитным креплением |
| Чувствительность: | 15 В/г |
| Питание: | Передающие датчики: Многоразовый литиевый полимерный аккумулятор Системный коммуникатор: 4 щелочных аккумулятора по 1.5 В |
| Зарядка аккумуляторов: | 220V, 12V |
| Время работы от батареи: | 18 часов |
| Габариты: | Передающие датчики: Ø 58 мм x 128 мм Системный коммуникатор: 150 x 100 x 35 мм |
| Вес: | Передающие датчики: 0,5 кг Системный коммуникатор: 0,27 кг |

3.	Основные технические требования:

Основные технические требования коррелятора AQUASCAN 900:

- должен соответствовать требованиям стандарта безопасности и качества, с подтверждением соответствующим сертификатом Госстандарта России.

- должен обеспечивать надежную бесперебойную работу в течение всего срока эксплуатации с момента начала работы.

4. 	Дополнительные требования:

- Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2015 г.;

- Должны быть предоставлены паспорта, руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке;

- Поставляемое оборудование должно обеспечивать следующие преимущества:

• Обеспечивать регистрацию и анализ результатов в процессе проведения обследования трубопроводов находящихся в труднодоступных для визуальных обследованиях местах;

• Сохранения в памяти результаты всех проведенных обследований участков трубопроводов.

5.	Сроки поставки:

Февраль-апрель 2016 года.

6.	Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

- Датчики со встроенными радиопередатчиками - 3шт.

- Антенна – 3шт.

- Системный коммуникатор со встроенным устройством связи BlueTooth и антенной, с поясным ремнем – 1шт.

- Карманный компьютер Palm Tungsten или аналогичный, под управлением Palm OS – 1шт.

- Зарядное устройство для датчиков – 1шт.

- Кейс для переноски системы – 1шт.

- Программное обеспечение AQUASCAN 900 – 1шт.

7.	Требования к приемке:

Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. N П-6) (с изменениями от 29 декабря 1973 г. и от 14 ноября 1974 г.) и ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

Право собственности на оборудование и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого оборудования.

8.	Требования к изготовителю (поставщику):

Поставщик должен иметь опыт поставки подобного оборудования не менее 2-х лет. Предпочтительно, поставщик является официальным дилером или изготовителем оборудования.

9.	Перечень документации:

При передаче оборудования Заказчику передаются следующие документы:

-	сертификат соответствия, технические паспорта и заводскую документацию на оборудование, материалы;

-	инструкции по эксплуатации, ремонту и обслуживанию оборудования;

-	товарную накладную и счет-фактуру.

10.	Гарантии изготовителя (поставщика):

Поставщик (изготовитель) гарантирует Заказчику качество оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

Гарантийные обязательства осуществляются Поставщик (изготовитель) за его счет.

Заказчик вправе предъявить требования по гарантии, связанные с недостатками, только в течение гарантийного срока.

11.	Требования к упаковке оборудования:

Упаковка обязана соответствовать ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний» и обеспечивать:

- защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

- облегчение транспортирования (транспортабельность);

- гарантия качества;

- безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

- экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде);

- надёжность.