| Спецификация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Лампа КМ 24-35 T6.8 | Лампа накаливания коммутаторная КМ 24-35 рабочее напряжение 24В номинальный ток 35мА цоколь T6.8 | НД Производителя | шт | 200 |
| 2 | Лампа Osram CONC R63 40 | Лампа накаливания зеркальная Osram CONCENTRA SPOT R63 40 рабочее напряжение 230В номинальная мощность 60Вт цоколь E27 | НД Производителя | шт | 180 |
| 3 | Лампа МН 2,5-0,26 E10/13 | Лампа накаливания миниатюрная в шаровой колбе МН 2,5-0,26 рабочее напряжение 2,5В номинальный ток 260мА цоколь E10/13 | НД Производителя | шт | 20 |
| 4 | Лампа Osram CONC R50 40 | Лампа накаливания зеркальная Osram CONCENTRA SPOT R50 рабочее напряжение 230В номинальная мощность 40Вт цоколь E14 | НД Производителя | шт | 300 |
| 5 | Лампа РН 110-8 В15d/18 | Лампа накаливания различного назначения РН 110-8 рабочее напряжение 110В номинальная мощность 8Вт цоколь В15d/18 | НД Производителя | шт | 1000 |
| 6 | Лампа РН 110-8 E14/25х17 | Лампа накаливания различного назначения РН 110-8 рабочее напряжение 110В номинальная мощность 8Вт цоколь E14/25х17 | НД Производителя | шт | 100 |
| 7 | Лампа МО 36-40 E27/27 | Лампа накаливания местного освещения МО 36-40 рабочее напряжение 36В номинальная мощность 40Вт цоколь E27/27 | НД Производителя | шт | 50 |
| 8 | Лампа ЛОН 500Вт 230В E40 | Лампа накаливания ЛОН 500Вт,230В,Е 40 | НД Производителя | шт | 30 |
| 9 | Лампа KRP 14 FOCUSRAY Р13.5s 6,0В 0,75A | Лампа криптоновая KRP 14 FOCUSRAY 6,0В 0,75A цоколь Р13.5s для фонаря ФОС 3-5/6 | НД Производителя | шт | 50 |
| 10 | Лампа 6406510 Osram | Лампа галогеновая 6406510 Osram номинальный ток 0,85А напряжение 5,2В тип цоколя Р13.5s | НД Производителя | шт | 20 |
| 11 | Лампа Navigator NCL-SH-20-860-E27 | Лампа люминесцентная энергосберегающая дневного света Navigator NCL-SH-20-860-E27 230В 20Вт цветовая температура 6400К цоколь Е27 колба спираль | НД Производителя | шт | 3450 |
| 12 | Лампа T8-G13-600-TW | Лампа трубочная светодиодная белая T8-G13-600-TW тип цоколя G13 | НД Производителя | шт | 220 |
| 13 | Лампа T8-G13-1200 | Лампа трубочная светодиодная коммутаторная белая T8-G13-1200 тип цоколя G13 | НД Производителя | шт | 100 |
| 14 | Лампа L4041-88 Piranha White 13Вт E27 белый | Лампа светодиодная L4041-88 Piranha White 13Вт цоколь E27 белый | НД Производителя | шт | 235 |
| 15 | Лампа L4051-60SMD White 9Вт E27 белый | Лампа светодиодная L4051-60SMD White 9Вт цоколь E27 белый | НД Производителя | шт | 240 |
| 16 | Лампа Ц 235-245-10 B15d/18 | Лампа накаливания в цилиндрической колбе Ц 235-245-10 диапазон рабочего напряжения 235-245В номинальная мощность 10Вт цоколь B15d/18 | НД Производителя | шт | 200 |

Условия поставки: февраль 2016 года; автотранспортом до склада филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».