Приложение №3

к уведомлению  о проведении открытого запроса предложений № 539  от 19.10.2015г.

Технические требования

на приобретение автогидроподъёмника АГП 24Т на базе КАМАЗ 43502 или аналог

- Наименование предприятия:

Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Цель приобретения:

Для выполнения ремонтных работ на ОРУ филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Требования к поставщику:

Продукция должна быть новой и ранее не использованной, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

- Технические характеристики:

| Автомобиль | АГП 24Т на базе КАМАЗ 43502 или аналог |
| --- | --- |
| Двигатель: Обозначение Тип Рабочий объём, л Максимальная мощность, л.с. | КамАЗ 740.652-260 Евро - 4, V-8, дизельный 11,76 260 л.с., с турбонаддувом |
| Тип подъемника Высота подъема, м Вылет стрелы, м (макс) Угол поворота, (градус) Макс. грузоподъемность люльки, кг Электроизоляция | телескопический 24 14 360 300 До 1000В |

Телескопическая стрела;

Цепная синхронизация выдвижения секций;

Система автоматического складывания стрелы в транспортное положение;

Гидравлические шланги и проводка проложены внутри стрелы для защиты от повреждений;

Пропорциональное электрогидравлическое управление с земли и люльки

Запуск и остановка двигателя автомобиля из люльки;

Алюминиевые нескользящие помосты;

Алюминиевая люлька;

Гидравлическое выравнивание люльки;

Ограничитель предельного груза 4 стабилизатора с датчиками положения опор;

Электропитание в люльке 220В;

Счетчик моточасов в кабине;

Страна-производитель установки – Беларусь.

- Перечень документации:

- Договор купли-продажи;

- паспорт транспортного средства (ПТС);

- сервисная книжка;

- инструкция по эксплуатации автомобиля на русском языке;

- набор водителя.

- Гарантии поставщика:

Минимальный срок гарантии не менее 12 месяцев.

Поставщик гарантирует покупателю соответствие качества и комплектности поставляемой продукции стандартам завода-изготовителя, а также соответствие Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.09.2010 N 706, от 06.10.2011 N 824).

7. Сроки поставки:

Апрель 2016г.

8. Требования к приемке:

- продукция должна соответствовать качеству и комплектности;

- приемка продукции по количеству должна осуществляться в соответствии с накладной;

- приёмка продукции по количеству и качеству должна осуществляться в соответствии с инструкциями Госарбитража о порядке приемки продукции по количеству №П-6 от 15.06.1965г. и качеству №П-7 от 25.04.1966г. с последующими изменениями.