ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на разборную платформу временного доступа

SOLO(пр-во TRACTEL Secalt S.A., Люксембург)

- Наименование

Платформа SOLO

- Технические характеристики

| Грузоподъёмность | 120 кг |
| --- | --- |
| Высота подъёма | 100м |
| Скорость подъёма | 8,5 м/мин |
| Тип приводной лебедки | Однофазный 230В |
| Приводная лебёдка | TIRAK™X301P (Германия) |
| Вес | Платформа в сборе 135 кг, траверса для подвешивания 35 кг. |

- Основные технические требования

Номинальная грузоподъемность 120 кг – 1 человек весом 80 кг + 40 кг груза; максимальная скорость подъема - 8,5 м/мин; сечение жил кабеля от лебедки к источнику питания (при длине кабеля до 100 м включительно) – 2,5мм2 для каждой жилы; наличие функции ручного спуска на приводной лебедке;

- Дополнительные требования

Траверса для крепления основного и страховочного канатов должна проходить в стандартный лючок- гляделку котла; элементы платформы должны иметь габариты не более 1000×600 мм; блок управления лебедкой должен быть выполнен в пылезащищенном исполнении; вес каждого элемента платформы не должен превышать 25 кг.

- Сроки поставки

июнь 2016г.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования)

1. Платформа SOLO

2. Blocstop™ BSO (позади лебёдки)

3. Лебёдка TIRAK™ X-301P

4. Грузовые канаты

5. Буферная плита

6. Пульт управления

7. BS 15.301

- Требования к приемке

При приемке все элементы платформы осматриваются визуально на предмет видимых неисправностей (деформации несущих и ограждающих конструкций, повреждений канатов и т.д) соответствие габаритов и комплектации платформы заявке, наличия сертификатов соответствия, паспорта, инструкции по эксплуатации на русском языке. Заключительным этапом приемки становится комплексная проверка работоспособности платформы в собранном состоянии в присутствии представителя организации- изготовителя (поставщика).

- Требования к изготовителю (поставщику):

Изготовитель (поставщик)  поставляет платформу SOLO в полной комплектации, согласно требованиям заказчика, в сроки не позднее указанных в ТТ. Платформа и комплектующие к ней должны быть  сертифицированы в РФ и подтверждаться сертификатами. Изготовитель (поставщик) проводит первичное обучение персонала (рабочих люльки) правильной сборке платформы, эксплуатации и техническому обслуживанию.

- Перечень документации

Паспорт на платформу SOLO.

Инструкция по эксплуатации на русском языке.

Сертификаты соответствия в РФ.

Чертежи на узлы (траверсу, элементы платформы) согласно требованиям заказчика.

- Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемой продукции требованиям законов и иных нормативных документов в области промышленной безопасности действующих в РФ. Осуществляет гарантийное обслуживание поставляемой продукции. Осуществляет поставку в полной комплектации и сроки указанные заказчиком.

- Требования к упаковке оборудования

Упаковка должна предотвращать повреждения оборудования при перевозке его любым видом транспорта.