Приложение № 4

к Извещению о проведении открытого

запроса предложений № 582 от 14.12.2015 г.

Технические требования на поставку элементов фильтрующих в 2016 г.

для нужд филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

Наименование:

– Элемент фильтрующий рейтинг 5мкм, длина фильтрующей части  508 мм;

- Элемент фильтрующий рейтинг 5мкм, длина фильтрующей части  1016 мм;

- Элемент фильтрующий рейтинг 1мкм, длина фильтрующей части  1016 мм.

Технические характеристики: Элементов фильтрующих для механической очистки должны соответствовать, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

| Наименование показателя | Норма |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Перфорированный каркас, подложка и 40 и более фильтрующих слоев из полипропиленовых волокон |  | Перфорированный каркас, подложка и 40 и более фильтрующих слоев из полипропиленовых волокон | Перфорированный каркас, подложка и 40 и более фильтрующих слоев из полипропиленовых волокон |
| Длина фильтрующей части, мм | 508 |  | 1016 | 1016 |
| Диаметр элемента фильтрующего, мм | 62 |  | 62 | 62 |
| Рейтинг, тонкость фильтрования, мкм | 5 |  | 5 | 1 |
| Тип конструкции | Т (проходной) |  | Т (проходной) | Т (проходной) |
| Тип уплотнения | Выступ в фильтродержателе врезается в торец фильтр. элемента |  | Выступ в фильтродержателе врезается в торец фильтр. элемента | Выступ в фильтродержателе врезается в торец фильтр. элемента |
| Конструкция | Наличие наружной поддерживающей сетки |  | Наличие наружной поддерживающей сетки | Наличие наружной поддерживающей сетки |
| Эффективность задержания частиц заданного размера, % не менее | 95 |  | 95 | 95 |

Основные технические требования:

Поставщик должен гарантировать соответствие продукта требованиям ТУ 3697-006-48781573-05.

Срок поставки:

Февраль 2016 г.

Требования к приемке:

Продукт принимают партиями.

Партией считается количество продукта, однородного по показателям, одной даты изготовления, в однородной фасовке и упаковке,  сопровождаемого одним документом  о качестве.

Приемка продукта  производится по количеству и качеству.

Обязательно наличие документом о качестве, поставляемого продукта.

Документ о качестве должен содержать (на русском языке):

- номер и дату выдачи документа;
- наименование  и адрес предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 
- наименование  продукта, его марку; номер партии и дату изготовления;

- паспорт на фильтрующий элемент, информация по фильтрующему элементу;

- подпись или штамп технического контроля.

Перечень документации:

– товарная  накладная, счет – фактура,

- документ о качестве,

-сертификат соответствия,

- паспорт на фильтрующий элемент.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям ТУ 3697-006-48781573-05.

Требования к упаковке:

Каждый элемент фильтрующий, уложенный в чехол, должен иметь ярлык, содержащий следующую информацию:

-товарный знак изготовителя; условное обозначение элемента фильтрующего; номер партии; дата выпуска.

На каждый ящик, содержащий 30 шт. элементов фильтрующих, должен быть приклеен ярлык, содержащий:

- наименование изготовителя;

- наименование изделия;

- манипуляционные знаки;

- информационные надписи; массу брутто и нетто.