Приложение № 1 к Уведомлению о проведении запроса цен №639 от «30» декабря 2015 г.

Спецификация

По настоящей спецификации поставляется следующая продукция:

Лот №1

| № п/п | Наименование | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Кол-во, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Круг В1-I-36-НД/30Х13-б | Круг стальной горячекатаный обычной точности прокатки В1 класса кривизны I диаметром 36мм немерной длины из стали марки 30Х13 для холодной механической обработки(подгруппы б) | ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 5949-75 | т | 0,040 |
| 2 | Круг В1-I-50-НД/30Х13-б | Круг стальной горячекатаный обычной точности прокатки В1 класса кривизны I диаметром 50мм немерной длины из стали марки 30Х13 для холодной механической обработки(подгруппы б) | ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 5949-75 | т | 0,020 |
| 3 | Лист Б-ПН-О-1х1000х1800/12Х18Н10Т-М4г | Лист стальной горячекатаный нормальной точности(Б) нормальной плоскостности(ПН) с обрезной кромкой(О) размером 1х1000х1800мм из стали марки 12Х18Н10Т термически обработанный группы поверхности М4г | ГОСТ 19903-74; ГОСТ 5582-75 | т | 0,032 |
| 4 | Лист Б-ПН-НО-10х1500х6000/12Х13-М5г | Лист стальной горячекатаный обычной точности прокатки(Б) нормальной плоскостности(ПН) с необрезной кромкой размером 10х1500х6000мм из стали 12Х13 термически необработанный нетравленый группы поверхности М5г | ГОСТ 19903-74; ГОСТ 7350-77 | т | 0,340 |
| 5 | Лист Б-ПН-О-3х1250х2500/12Х18Н10Т-М4г | Лист стальной горячекатаный нормальной точности(Б) нормальной плоскостности(ПН) с обрезной кромкой(О) размером 3х1250х2500мм из стали марки 12Х18Н10Т термически обработанный группы поверхности М4г | ГОСТ 19903-74; ГОСТ 5582-75 | кг | 130,00 |
| 6 | Лист Б-ПН-О-0,1х400х3000/20Х13 | Лист стальной холоднокатаный нормальной точности(Б) нормальной плоскостности(ПН) с обрезной кромкой(О) размером 0,1х400х3000 из стали марки 20Х13 | ГОСТ 19904-74, ГОСТ 5632-72 | т | 0,010 |
| 7 | Лист Б-ПН-О-0,15х400х3000/20Х13 | Лист стальной холоднокатаный нормальной точности(Б) нормальной плоскостности(ПН) с обрезной кромкой(О) размером 0,15х400х3000 из стали марки 20Х13 | ГОСТ 19904-74, ГОСТ 5632-72 | т | 0,010 |
| 8 | Лист Б-ПН-О-0,2х400х3000/20Х13 | Лист стальной холоднокатаный нормальной точности(Б) нормальной плоскостности(ПН) с обрезной кромкой(О) размером 0,2х400х3000 из стали марки 20Х13 | ГОСТ 19904-74, ГОСТ 5632-72 | т | 0,170 |
| 9 | Лист Б-ПН-О-0,3х400х3000/20Х13 | Лист стальной холоднокатаный нормальной точности(Б) нормальной плоскостности(ПН) с обрезной кромкой(О) размером 0,3х400х3000 из стали марки 20Х13 | ГОСТ 19904-74, ГОСТ 5632-72 | т | 0,017 |
| 10 | Лист Б-ПН-О-0,4х400х3000/20Х13 | Лист стальной холоднокатаный нормальной точности(Б) нормальной плоскостности(ПН) с обрезной кромкой(О) размером 0,4х400х3000 из стали марки 20Х13 | ГОСТ 19904-74, ГОСТ 5632-72 | т | 0,002 |
| 11 | Лист Б-ПН-О-0,5х400х3000/20Х13 | Лист стальной холоднокатаный нормальной точности(Б) нормальной плоскостности(ПН) с обрезной кромкой(О) размером 0,5х400х3000 из стали марки 20Х13 | ГОСТ 19904-74, ГОСТ 5632-72 | т | 0,020 |
| 12 | Лист 1,5 12Х18Н10Т | Лист стальной горячекатанный толщиной 1,5 мм из стали марки 12Х18Н10Т | ГОСТ 19903-74; ГОСТ 7350-77 | т | 0,046 |
| 13 | Лист 8х1500х3000, ст.12Х17 ГОСТ 7350-77 | Лист толщ.8, ст.12Х17 из стали холоднокатанной, термически обработанной, травленной, толстолистовой, марки 12Х17, М2а группы поверхности, повышенной точности прокатки А, с обрезной кромкой О, улучшенной плоскостности ПУ, размером 8х1500х3000 по ГОСТ 7350-77 | ГОСТ 7350-77 | т | 0,400 |
| 14 | Лист А-ПУ-О-6х1500х3000 ст.12Х17-М2а | Лист холоднокатанный термически обработанный травленный толстолистовой группы поверхности М2а повышенной точности прокатки А с обрезной кромкой О улучшенной плоскостности ПУ тощиной 6мм шириной 1500мм длиной 3000мм из стали марки 12Х17 | ГОСТ 7350-77 | т | 1,530 |

Срок поставки январь 2016г.

Лот №2

| № п/п | Наименование | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лист А-ПУ-О-6х1500х3000 ст.12Х17-М2а | Лист холоднокатанный термически обработанный травленный толстолистовой группы поверхности М2а повышенной точности прокатки А с обрезной кромкой О улучшенной плоскостности ПУ тощиной 6мм шириной 1500мм длиной 3000мм из стали марки 12Х17 | ГОСТ 7350-77 | т | 0,900 |

Срок поставки январь 2016г.

Лот №3

| № п/п | Наименование НЕ | Полное описание | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Ко-во, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лист 0,05х250 12Х18Н9 | Лист 0,05х250 12Х18Н9 |  | т | 0,003 |
| 2 | Лист 0,15 12Х18Н9Т | Лист 0,15 12Х18Н9Т |  | т | 0,003 |
| 3 | Лист 0,4 12Х18Н9 | Лист 0,4 12Х18Н9 |  | т | 0,003 |
| 4 | Лента 0,15х310-ПН-ПТ-О-12Х18Н9-2-Б | Лента стальная холоднокатаная толщиной 0,15мм шириной 310мм полунагартованная повышенной точности обрезная из стали марки 12Х18Н9 второй группы по виду поверхности класса по качеству поверхности Б | ГОСТ 4986-79 | кг | 0,700 |
| 5 | Лента 0,2х310-ПН-ПТ-О-12Х18Н9-2-Б | Лента стальная холоднокатаная толщиной 0,2мм шириной 310мм полунагартованная повышенной точности обрезная из стали марки 12Х18Н9 второй группы по виду поверхности класса по качеству поверхности Б | ГОСТ 4986-79 | кг | 0,700 |
| 6 | Лента 0,35х410-ПН-ПТ-О-12Х18Н9-2-Б | Лента стальная холоднокатаная толщиной 0,35мм шириной 410мм полунагартованная повышенной точности обрезная из стали марки 12Х18Н9 второй группы по виду поверхности класса по качеству поверхности Б | ГОСТ 4986-79 | кг | 0,600 |
| 7 | Лента 0,1х300-Н-ПТ-О-12Х18Н10Т-2-Г | Лента стальная холоднокатаная толщиной 0,1мм шириной 300мм нагартованная повышенной точности обрезная из стали марки 12Х18Н10Т второй группы по виду поверхности класса по качеству поверхности Г | ГОСТ 4986-79 | кг | 2,00 |
| 8 | Лента 0,2х300-Н-ПТ-О-12Х18Н10Т-2-Г | Лента стальная холоднокатаная толщиной 0,2мм шириной 300мм нагартованная повышенной точности обрезная из стали марки 12Х18Н10Т второй группы по виду поверхности класса по качеству поверхности Г | ГОСТ 4986-79 | кг | 8,00 |
| 9 | Лента 0,4х300-Н-ПТ-О-12Х18Н10Т-2-Г | Лента стальная холоднокатаная толщиной 0,2мм шириной 300мм нагартованная повышенной точности обрезная из стали марки 12Х18Н10Т второй группы по виду поверхности класса по качеству поверхности Г | ГОСТ 4986-79 | кг | 2,00 |
| 10 | Лента 0,8х200-М-ПТ-НО-12Х18Н10Т-3-В | Лента стальная холоднокатаная толщиной 0,8мм шириной 200мм мягкая повышенной точности необрезная из стали марки 12Х18Н10Т третьей группы по виду поверхности класса по качеству поверхности В | ГОСТ 4986-79 | кг | 3,00 |
| 11 | Лента 0,1-12Х13 | Лента стальная холоднокатаная 0,1-12Х13 | ГОСТ 4986-79 | т | 0,002 |
| 12 | Лента 0,2-12Х13 | Лента стальная холоднокатаная 0,2-12Х13 | ГОСТ 4986-79 | т | 0,0020 |
| 13 | Лента 0,4-12Х13 | Лента стальная холоднокатаная 0,4-12Х13 | ГОСТ 4986-79 | т | 0,002 |
| 14 | Лента 0,3х200-Н-ВТ-О-30Х13-1-Б | Лента стальная холоднокатаная толщиной 0,3мм шириной 200мм нагартованная высокой точности обрезная из стали марки 30Х13 первой группы по виду поверхности класса по качеству поверхности Б | НД производителя | кг | 2,00 |
| 15 | Лента LM-40-2.0-10м | Лента монтажная перфорированая LM-40-2.0-10м | НД Производителя | шт | 12,00 |
| 16 | Лента 0,1х400-М-НТ-НО-12Х18Н10Т-3-В | Лента стальная холоднокатаная мягкая нормальной точности необрезная толщиной 0,1мм шириной 400мм из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т третьей группы класса В | ГОСТ 4986-79 | кг | 0,100 |

Срок поставки: январь 2016г.

Способ доставки: автотранспортом Поставщика на склад Покупателя за счет Поставщика.

Условия оплаты: в течение 80 календарных дней со дня подписания товарной накладной Покупателем и при условии наличия оригинала счета-фактуры Поставщика на стоимость поставленной партии продукции.

Место поставки: склад Грузополучателя, расположенный по адресу: 140700 Московская область г. Шатура Черноозерский проезд, д.5.