Лот 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение геодезической съёмки

крановых путей подъёмных сооружений, подлежащих учёту в Ростехнадзоре.

1. Наименование предприятия.

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

2. Полное наименование оборудования, место производства работ.

Крановый путь мостовых кранов регистрационные №№ 34058, 34059 в турбинном отделении главного корпуса (длина кранового пути L= 312 м., пролет B=42 м., отм. 21 м.).

Крановый путь мостовых кранов регистрационные №№ 34060, 34061 в котельном отделении главного корпуса над котлами №1-3 (длина кранового пути  L= 168 м., пролет B=34,5 м., отм. 42 м.).

Крановый путь мостового крана регистрационный № 52000 в котельном отделении главного корпуса над котлами №4-6 (длина кранового пути L= 132 м., пролет B=32,0 м., отм. 30 м.).

Крановый путь мостового крана регистрационный № 36169 в помещении береговой насосной №1 (длина кранового пути L= 36 м., пролет B=10,5 м., отм.   6 м.).

Крановый путь мостового крана регистрационный № 36570 на открытой площадке над дымососами энергоблоков №№1-3 (длина кранового пути L= 144  м., пролет 10,5 м., отм. 9 м.);

Крановый путь полукозлового крана регистрационный № 36207 на открытой площадке над ВЗП энергоблоков №№1-3 (длина кранового пути L= 168 м., пролет B=27, 8 м., отм. 21 м.);

Крановый путь полукозлового крана регистрационный № 111576 на открытой площадке над РВП энергоблоков №№4-6 (длина кранового пути  L= 120 м., пролет B=22м., отм. 9- 36 м.);

3. Основание для проведения работ.

Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей (РД 50:48:0075.03.05, приложение №6 (обязательное), пункт 2 «Паспорт надземных крановых путей»).

4. Цель проведения работ.

Выявление смещений в процессе эксплуатации крановых путей в плане и по высоте, приводящих к нарушению узлов крепления подкрановых балок и деформациям консольных конструкций каркаса здания, служащих опорами подкрановых балок, а также исключение износа реборд ходовых колёс кранов.

Получение рекомендаций, направленных на повышение эксплуатационной надежности крановых путей.

5. Содержание работ.

- ознакомление с технической документацией грузоподъёмных кранов (паспорт, заключения ЭПБ на грузоподъёмный кран, заключения ЭПБ на крановые пути, предыдущие отчёты о результатах геодезической съемки);

- геодезическая съемка:

-  измерение расстояния между осями подкрановых рельсов в каждом пролете;

- измерение смещения оси подкранового рельса относительно оси подкрановой

балки;

- измерение разности отметок головок подкрановых рельсов;

- измерение взаимного смещения торцов смежных подкрановых рельсов по высоте и в плане;

- измерение привязки рельса к граням колонн здания и опорных консолей;

- измерение размеров существующих подкладок и подливок под подкрановые балки;

- измерение фактического пролета крана и величину перекоса крана;

- измерение расстояния между верхней точкой крана и нижним поясом ферм (балок) покрытия;

- измерение расстояния между выступающими боковыми частями торцов крана и

гранями колонн;

- измерение отклонения колонн от вертикали на уровне кранового пути;

- измерение расстояния от грани консоли или опорной части колонны до внешней

грани полки крановой балки и ширину полки балки;

- оформление технического отчета;

6. Требование к Исполнителю.

Исполнитель работ должен выполнить работу по обследованию крановых путей самостоятельно без привлечения подрядчиков.

Исполнитель работ должен представить заказчику ведомость дефектов не позднее 7 дней после завершения геодезической съёмки соответствующего кранового пути.

Исполнитель работ не позднее 20 дней после завершения работ по геодезической съёмке кранового пути (см. график) представляет заказчику на ознакомление проект отчёта по результатам геодезической съёмки.

Руководство организации исполнителя работ по геодезической съёмке крановых путей обязано обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями для выполнения работы.

Организация, проводящая геодезическую съёмку крановых путей должна иметь:

- лицензию Ростехнадзора на проведение экспертизы зданий и сооружений на ОПО (с литерой П действующей до 31.12.2016г);

а также:

- в штате организации двух работников, имеющих высшее профессиональное или среднее профессиональное образование по специальности «геодезия» и стаж работы в области геодезия не менее 3-х лет;

- иметь в штате организации двух аттестованных в соответствии с «Правилами аттестации экспертов» (СДА-12) экспертов, с аттестацией по п.1.6.9. сертификации экспертов (экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений на ОПО, на которых используются подъёмные сооружения). Срок аттестации экспертов по п.1.6.9. сертификации экспертов, должен заканчиваться после 31.12.2016г.;

- иметь свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля действия, которого распространяется на подъёмные сооружения, а именно на грузоподъёмные краны и крановые пути с допуском на визуальный и измерительный вид неразрушающего контроля и диагностики. Срок действия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля должен заканчиваться после 31.12.2016г. Лаборатория неразрушающего контроля должна быть аттестована на визуальный и измерительный контроль (ВИК);

-  иметь в штате организации аттестованных специалистов неразрушающего контроля (НК).

При этом аттестация специалистов НК должна распространяться на объекты контроля - крановые пути.

Специалисты НК должны быть аттестованы по ПБ 03-517-02 и ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения». Срок аттестации специалистов НК по виду контроля и правилам безопасности должен заканчиваться после 31.12.2016г.;

- опыт работы по обследованию крановых путей не менее 3-х лет;

- госповеренные измерительные приборы, которые планируется применять при выполнении работ по обследованию крановых путей грузоподъёмных кранов.

Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований по системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники  безопасности для подрядных организаций РО-БРиИ-01».

7. Требование к выполнению работ.

Геодезическая съёмка крановых путей должна проводиться в соответствии со следующей нормативно-технической документацией:

- ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»;

- Методические рекомендации по обследованию грузоподъёмных машин с  истекшим сроком службы (РД 10-112-96, РД 10-112-5-97);

- Машины грузоподъёмные (РД РОСЭК 001-96);

- Краны мостовые и козловые (РД РОСЭК 01-011-96);

- ГОСТ 25546-82 «Краны грузоподъёмные. Режимы работы»;

- ГОСТ 24741-81 «Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым  балкам. Технические условия»;

- ГОСТ 19425-74 «Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные. Сортамент»;

- СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»;

- СНиП 2.03.01-84 « Бетонные и железобетонные конструкции»;

- СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». С разделом 10 «Прогибы и перемещения»;

- СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 11-23-81* «Стальные конструкции»;

- РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М - 016-2001);

- РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического  оборудования электростанции и тепловых сетей;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской

Федерации.

- РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) Правила пожарной безопасности для

энергетических предприятий;

- РД 10-138-97«Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных машин» (раздел 10)

- РД 34.21.621-95 Методические указания по рихтовке подкрановых путей в главных корпусах ТЭС.

8. Этапы и сроки выполнения работ.

Этапы выполнения работ указаны в графике проведения работ по геодезической съёмке крановых путей.

График выполнения работ прилагается.

Срок выполнения работ: с 01 марта 2016г. по 30 апреля 2016г.

9. Требования к приёмке.

Приёмка работы Заказчиком осуществляется поэтапно в соответствии с графиком проведения работ по геодезической съёмке крановых путей (см. приложение).

10. Документация, представляемая Заказчику.

Организация, проводящая геодезическую съёмку крановых путей представляет заказчику до начала производства работ:

- заверенные копии удостоверений руководителя и членов группы, подтверждающих аттестацию по технике безопасности, промышленной безопасности;

- заверенные копии свидетельств о госповерке приборов, которыми будут выполняться работы по геодезической съёмке крановых путей;

- заверенные копии лицензий выданных исполнителю на право проведения геодезической съёмке крановых путей;

- заверенную копию свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля действие, которого распространяется на грузоподъемные краны и крановые пути.

По результатам обследования каждого кранового пути специализированная организация представляет Заказчику в срок указанный в графике выполнения работ:

- технический отчёт, содержащий:

- пояснительную записку с краткой характеристикой объекта и методики проведения измерений;

- схемы и анализы результатов измерений;

- выводы о состоянии крановых путей и их соответствие требованиям норм;

- рекомендации, направленные на повышение эксплуатационной надежности крановых путей;

- акты выполненных работ.

Технический отчёт о геодезической съёмке каждого кранового пути, утверждается главным инженером (техническим директором) организации, выполнившей геодезическую съёмку, и передается Заказчику. Результаты геодезической съёмки по каждому крановому пути организация исполнитель вносит в соответствующий раздел паспорта кранового пути.

11. Гарантии Исполнителя работ.

Исполнитель гарантирует выполнение всех работ определенных техническим заданием в срок, в полном объёме и в соответствии требований действующих нормативных документов регламентирующих проведение работ по геодезической съёмке крановых путей мостовых кранов.

# Приложение к техническому заданию

ГРАФИК

проведения геодезической съёмки крановых путей грузоподъёмных кранов в 2016г.

| № п.п. | Наименование кранового пути | Принадлежность к цеху и место нахождения кранового пут | Длина кранового пути (L м.), пролёт кранового пути (B м.) | Дата проведения геодезической съёмки в 2016г. | Дата представления Исполнителем Заказчику технического отчета: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крановый путь мостовых кранов регистрационные №№ 34058 (г/п 117/16 т.), 34059.(г/п 117/17т.) | ЦЦР в турбинном отделении главного корпуса. | L= 312 м., B=42 м. | 01-09 марта | До 30.03.2016г |
| 2. | Крановый путь мостовых кранов регистрационные №№ 34060, 34061.(г/п 10 т.) | ЦЦР в котельном отделении главного корпуса над котлами №1-3 | L= 168 м., B=34,5 м. | 10-17 марта | До 07.04.2016г |
| 3. | Крановый путь мостового крана регистрационный № 52000 (г/п 50/10 т.) | ЦЦР в котельном отделении главного корпуса над котлами №4-6 | L= 132 м., B=32 м. | 18-25 марта | До15.04.2016г |
| 4. | Крановый путь мостового крана регистрационный № 36169 (г/п 10т.) | ЦЦР в помещении береговой насосной №1 | L= 36 м., B=10,5 м. | 28 марта-05 апреля | До 26.04.2016г |
| 5. | Крановый путь мостового крана регистрационный № 36570 (г/п 30/5 т.) | ЦЦР на открытой площадке над дымососами энергоблоков №1-3 | L= 144 м., В=10,5 м. | 06-13 апреля | До 05.05.2016г |
| 6. | Крановый путь полукозлового крана регистрационный № 36207 (г/п 30 т.) | ЦЦР на открытой площадке над ВЗП энергоблоков №1-3 | L= 168 м., B=27, 8 м. | 14-21 апреля | До 13.05.2016г |
| 7. | Крановый путь полукозлового крана регистрационный №111576 (г/п 35 т.) | ЦЦР на открытой площадке над РВП энергоблоков №4-6 | L= 120 м., B=22м. | 22-30 апреля | До 20.05.2016г |