Лот 1.      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Геодезическая съемка (нивелировка) крановых путей мостовых  кранов на объектах комплекса "Энергоблок ПГУ-400"

- Наименование филиала.

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее – Заказчик).

- Полное наименование оборудования, место производства Услуг.

2.1.Крановый путь мостовых  кранов  (г.п. 90т и 15т) регистрационный №№110352, 110353  в турбинном отделении главного корпуса ПГУ-400 - длина кранового пути       L= 71 м, пролет B=26,6м;

2.2. Крановый путь мостового  крана  (г.п. 15т) регистрационный №110003 в машинном отделении здания дожимной компрессорной станции – длина кранового пути L= 31,0м, пролет B=22,6м;

2.3.Крановый путь мостового крана (г.п. 16т) регистрационный №110004 в машинном отделении здания циркуляционной насосной станции – длина кранового пути L= 24м, пролет В=7,5м;

2.4.Крановый путь мостового крана (г.п. 5т) станционный №404 в машинном отделении здания циркуляционной насосной станции – длина кранового пути L= 24м, пролет В=10,5м;

2.5.Крановый путь тельфера электрического (г.п. 6,3т) станционный №405 в помещении электротехнических устройств дожимной компрессорной станции – длина пути L= 6м;

2.6.Крановый путь тельфера электрического (г.п. 2,0т) станционный №403 над главным маслобаком в помещении турбинного отделения главного корпуса ПГУ-400 – длина пути L= 8,5м;

2.7.Крановый путь тельфера электрического (г.п. 8,0т) станционный №401 над ПЭН-7А в помещении котельного отделения главного корпуса ПГУ-400 – длина пути   L= 9,0м;

2.8.Крановый путь тельфера электрического (г.п. 8,0т) станционный №402 над ПЭН-7Б в помещении котельного отделения главного корпуса ПГУ-400 – длина пути   L= 9,0м;

- Основание для производства Услуг.

3.1.Утвержденная эксплуатационная программа на 2016г.

3.2. п.п.8.1. СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.»

- Цель проведения Услуг.

4.1.  Своевременно выявить и устранить дефекты, повреждения и отклонения от параметров в соответствии с приложением Н СТО 17330282.27.100.003-2008;

4.2.  Установить соответствие:

- устройства крановых путей и установленного оборудования крановых путей требованиям ФНП «ПБ ОПО ПС», РД-10-117-95, РД 50:48:0075.03.05, РД 50:48:0075-02-05, РД 50:48:0075.01.05, ГОСТам и другой нормативной документации;

- организации технического обслуживания крановых путей требованиям ФНП «ПБ ОПО ПС», РД-10-117-95, РД 50:48:0075.03.05, РД 50:48:0075-02-05, РД 50:48:0075.01.05, ГОСТам и  другой нормативной документации;

- параметров эксплуатационных сред, климатических воздействий и динамических нагрузок величинам, принятым при проектировании или установленным в нормативных документах.

4.3. Провести оценку качества и полноту:

- выполнения профилактических работ при эксплуатации;

- устранения ранее выявленных дефектов и неисправностей.

- Содержание Услуг.

  - Объемы Услуг на техническое обслуживание представлены в Таблице 1.

Таблица 1

| Объект ремонта | Наименование и обозначение оборудования | Технологическое наименование ремонтных Услуг или сборочных единиц оборудования | Объем планируемых Услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мостовые краны регистрацион-ный №1103523, 110353 в турбинном отделении главного корпуса ПГТЦ | Проверка состояния подкрановых путей (длина кранового пути L=71м) | Проверка состояния подкрановых путей машзала (3 кат.сложности)/ПЭНР1-315-3 | шт | 1 |
| Мостовой кран регистрацион-ный №110003 в машинном отделении ДКС | Проверка состояния подкрановых путей (длина кранового пути L=31м) | Проверка состояния подкрановых путей машзала (3кат.сложности)/ПЭНР1-315-3 | шт | 1 |
| Мостовой кран регистрацион-ный №110004 в машинном отделении ЦНС | Проверка состояния подкрановых путей (длина кранового пути L=24м) | Проверка состояния подкрановых путей машзала (3кат.сложности) / ПЭНР1-315-3 | шт | 1 |
| Мостовой кран станционный №404 в машинном отделении ЦНС | Проверка состояния подкрановых путей (длина кранового пути L=24м) | Проверка состояния подкрановых путей машзала (3кат.сложности)/ПЭНР1-315-3 | шт | 1 |
| Тельфер электрический станционный №405 в помещении электротех- нических устройств | Проверка состояния подкранового пути (длина кранового пути L= 6м) | Проверка состояния подкрановых путей машзала (3кат.сложности)/ПЭНР1-315-3 | шт | 1 |
| Тельфер электрический станционный №403 в турбинном отделении главного корпуса ПГТЦ над ГМБ | Проверка состояния подкранового пути (длина кранового пути L=8,5м) | Проверка состояния подкрановых путей машзала (3кат.сложности)/ПЭНР1-315-3 | шт | 1 |
| Тельфер электрический станционный №401, 402 в котельном отделении главного корпуса ПГТЦ над ПЭН-7А,Б | Проверка состояния подкранового пути (длина кранового пути L=9м) | Проверка состояния подкрановыхкотельного отделения (2кат.сложности)/ПЭНР1-315-2 | шт | 2 |

- Требования к Исполнителю.

  - Наличие у Исполнителя специалистов, прошедших проверку знаний в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору в следующих областях аттестации:

А    Общие требования промышленной безопасности

Б9   Подъемные сооружения

  - Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам Услуг на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса Услуг.

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, предписания надзорных органов, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве Услуг. При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом при количестве персонала Исполнителя от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения Услуг по Договору. При количестве персонала Исполнителя (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения Услуг по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя (в т.ч. субподрядчиков) Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству Услуг, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ.

Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение Услуг и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

  - Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Желательно наличие у Исполнителя материально-технической базы в районе выполнения Услуг.

  - Персонал Исполнителя обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Услуг.

  - В случае привлечения субподрядных организаций Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогичном предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

  - Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных Услуг.

  - Исполнитель обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении Услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала Услуг до их завершения и приемки Заказчиком выполненных Услуг.

- Требования к выполнению Услуг.

  - Услуги должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- ФНП «ПБ ОПО, на которых используются ПС»;

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН России»;

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Услуги в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Исполнителя.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Исполнителем, Исполнитель приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Исполнитель осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения Услуг своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Исполнитель обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Исполнителем в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Исполнителя.

  - При проведении Услуг должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - В случае использования при выполнении Услуг по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

  - При проведении Услуг на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения Услуг.

  - Сроки выполнения Услуг:

Срок начала выполнения Услуг «01» августа 2016 года;

Срок окончания выполнения Услуг «31» декабря 2016 года.

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения Услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

  - Исполнитель должен не позднее чем за 25 дней до начала Услуг предоставить согласованный с субподрядчиками график производства Услуг на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов Услуг в графике не могут превышать сроки выполнения этапов Услуг, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Исполнителем составляется детальный график проведения конкретных ремонтных Услуг и Услуг по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

- Требования к сдаче-приемке Услуг.

  - Сдача-приемка Услуг осуществляется в соответствии с графиком производства Услуг. Сдача Услуг может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных Услуг путем контрольных обмеров, инспекции всех Услуг и подписания Акта приёмки услуг совместно со сдачей технической документации по выполненным Услугам. Причем в полном объеме сдача Услуг должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых Услуг.

  - Сдача Услуг должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- ФНП «ПБ ОПО, на к-х ПС»;

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН России».

  - Недостатки Услуг, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

  - Акты о завершении Услуг и выполненных Услуг, установленной формы.

  - Перечень дополнительных Услуг, не предусмотренных проектом.

  - Технический отчет, содержащий выводы о состоянии крановых путей.

- Гарантия Исполнителя Услуг.

Исполнитель должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии с ТЗ и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Услуг в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

Дополнительные требования

к Техническому заданию от «___» ________20__ года

Лот №36635

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

- Услуга должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в Техническом задании;

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

- Наличие (не обязательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- Участник предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с расшифровкой в них ниже перечисленной информации:

- коэффициенты к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению»;

- Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

- Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в формате .xls, xlsx, gsf, .xml с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- На этапе проведения закупочной процедуры при необходимости ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 4 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.

- На этапе проведения закупочной процедуры при необходимости Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

- Участник обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика Договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный экземпляр(ы) или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.