Приложение №3

к уведомлению  о проведении открытого запроса предложений № 603 от 15.02.2016г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на приобретение автомобиля – автоподъёмник коленчатый пожарный

- Наименование

Филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Цель приобретения

Для проведения основных и специальных работ по тушению пожаров на высотах, в том числе на покрытии Главного корпуса, а также для проведения спасательных работ из здания инженерно-бытового корпуса, башен пересыпки, узлов пересыпки филиала «Берёзовская» ОАО «Э.ОН Россия».

- Технические характеристики

| Базовое шасси, колесная формула | 6х6 |
| --- | --- |
| Высота подъема люльки автоподъемника (до пола люльки), м | до 50м |
| Грузоподъемность (максимальная рабочая нагрузка) люльки автоподъемника, кг | не менее 300 |
| Рабочий вылет центра люльки автоподъемника от оси вращения поворотного основания с максимальной нагрузкой в люльке, м | не менее 16 |
| Рабочий вылет стрелы с пеногенераторами автоподъемника от оси вращения поворотного основания, м. | не менее 20 |
| Угол непрерывного вращения установки, град | 360 |
| Число мест для боевого расчета. | не менее 2 |
| Температурный диапазон эксплуатации автоподъемника, °С | от - 40°С до + 40°С. |

- Основные технические требования

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Специальный инструмент и принадлежности, запасные части шасси | 1 к-т |
| Боты диэлектрические | 1 пара |
| Ковер диэлектрический | 1 |
| Ножницы диэлектрические НД-1 | 1 |
| Перчатки диэлектрические | 1 пара |
| Сумка | 1 |
| Специальное громкоговорящее устройство СГУ | 1 |
| Генератор ГПС-600 | 2 |
| Гребенка для ГПС-600 | 1 |
| Головка соединительная ГП-80х50 | 4 |
| Ключ 80 | 2 |
| Огнетушитель ОУ-3 | 1 |
| Разветвление трехходовое РТ-80 | 1 |
| Рукав напорный с соединительной с арматурой д.51мм, L=20м | 2 |
| Рукав напорный с соединительной с арматурой д.77мм, L=20м | 4 |
| Ствол с регулируемым расходом воды Dy80, THUNDERFOG-RU FT200P | 2 |
| Ствол лафетный съемный ЛСД-С20У | 1 |
| Веревка пожарная спасательная ВПС-30, длиной 30м в чехле | 1 |
| Веревка пожарная спасательная ВПС-50, длиной 50м в чехле | 1 |
| Лестница ЛП | 1 |
| Канатно-спусковое устройство пожарное "Стандарт" L=50м | 2 |
| Пневматическое прыжковое спасательное устройство ППСУ-20 | 1 |
| Рукав спасательный секционный с узлом крепления РС-С-49 | 1 |
| Пояс пожарный спасательный | 2 |
| Багор цельнометаллический БПМ | 1 |
| Кирка | 2 |
| Лом тяжелый ЛПТ | 2 |
| Лом универсальный ЛПУ | 1 |
| Лом-ледоруб | 2 |
| Лопата штыковая | 2 |
| Нож (резак для ремней безопасности) | 1 |
| Топор плотницкий | 1 |
| Топор пожарный штурмовой | 1 |
| Резак для кабеля | 1 |
| Фонарь электрический с зарядным устройством | 2 |
| Медицинская аптечка для оснащения транспортных средств | 1 |
| Буксирный трос | 1 |
| Знак аварийной остановки | 1 |
| Колодка противооткатная | 2 |
| Лебедка с крюком и тросом длиной 25м | 1 компл. |
| Набор ключей для ремонта а/м | 1 компл. |
| Подкладки под аутригеры | 4 |
| Приспособление для крепления спасательного рукава | 1 |
| Анемометр | 1 |

- Сроки поставки:

сентябрь 2016 года

- Требования к приемке:

- продукция должна соответствовать качеству и комплектности;

- приемка продукции по количеству должна осуществляться в соответствии с накладной;

- приёмка продукции по  количеству и  качеству должна осуществляться  в  соответствии  с  инструкциями  Госарбитража  о  порядке  приемки  продукции  по  количеству  №П-6 от 15.06. 1965г.  и  качеству  №П-7 от  25.04.1966г. с  последующими  изменениями.

- Требования к изготовителю (поставщику):

- продукция должна быть новой и ранее не использованной, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

- наличие у поставщика следующих документов на транспортное средство:

*свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства,

*сертификат одобрения типа транспортного средства,

*декларация о соответствии продукции требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ,  Глава 23. Общие требования, Статья 101. Требования к пожарной технике, Статья 108. Требования к пожарным автомобилям).

- Перечень документации:

- Договор купли-продажи;

- паспорт транспортного средства (ПТС);

- инструкция по эксплуатации автомобиля на русском языке;

- ЗИП автомобиля.

- Гарантии изготовителя:

- поставщик гарантирует  покупателю    соответствие  качества и комплектности поставляемой продукции стандартам завода-изготовителя, а так же соответствие
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств 
(в ред. Постановлений Правительства РФ № 706 от 10.09.2010, №824 от 06.10.2011г.).