ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию

защитного сооружения филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия»

1. Наименование филиала: филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия».

2. Полное наименование здания, сооружения, место оказания услуг: Защитное сооружение гражданской обороны инв. № 1 (далее - ЗС ГО) филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия». Тип - основные средства, 3 класса, вместимостью 380 человек, общей площадью 475 м2, 1979 года ввода в эксплуатацию.

3. Основание для оказания услуг:

- приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003, регистрационный № 4317);

- акт проверки содержания и использования ЗС ГО от 06.03.2014 г.

4. Сроки оказания услуг: с 01 июня по 30 июня 2016г.

5. Цель оказания услуг: Проведение технического обслуживания и выполнение необходимых ремонтно-восстановительных работ для обеспечения готовности ЗС ГО к приему укрываемых.

6. Перечень услуг по ТО ЗС ГО №1:

- замена фильтров-поглотителей ФП-300;

- проверка ФП-300 на дезодорант;

- замена противопыльных фильтров ФЯР;

- замена регенеративных патронов РП-100;

- техническое обслуживание движка воздуховода;

- техническое обслуживание калорифера;

- монтаж трубки связи с атмосферой с установкой крана и штуцера;

- испытание ЗС ГО на герметичность и подпор при внутреннем объеме помещения от 1000 до 3000 куб. м;

- маркировка оборудования;

- замена резинового уплотнителя;

- ремонт КИДМ;

- ремонт вентиляторов центробежных;

- ремонт гермоворот;

- ремонт гермодверей;

- ремонт гермоставень;

- ремонт противовзрывных устройств типа УЗС;

- ремонт противовзрывных устройств типа МЗС;

- ремонт клапана герметического ГК-150-300;

- ремонт клапана герметического ГК-400-600;

- ремонт расширительных камер типа РР;

- ремонт баков запаса воды;

- ремонт распределительного устройства типа АВР;

- ремонт силовых сетей;

- ремонт дизеля;

- наладочные работы;

- окраска маслеными составами металлических покрытий.

7. Требования к Исполнителю.

7.1 Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

	Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

	СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

	«ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

	РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

	РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

	ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

	ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

	ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

	РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

	СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотил содержащих материалов»;

	Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «ОГК-4»;

	ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

7.2 Организация, оказывающие услуги, должна:

- иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске, выданное саморегулируемой организацией (СРО), согласно Приказа № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- выполнять техническое обслуживание защитных сооружений ГО;

- строительство объектов гражданской обороны;

- наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ, имеющего гражданство РФ;

- наличие материально-технической базы и отлаженной схемы материально-технического снабжения для обеспечения производства работ;

7.3 Исполнитель обязан обеспечить свой персонал средствами защиты от поражения электрическим током, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

7.4 Исполнитель должен обладать наличием опыта выполнения аналогичных по характеру и объемам работ.

7.5 Исполнитель должен обеспечить доставку своего персонала на Шатурскую ГРЭС и перемещение его по промышленной зоне при исполнении производственных обязанностей.

7.6 Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

7.7 Исполнитель обязан иметь систему управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов).

7.8 Исполнитель обязан предоставить копию приказа по организации работы постоянно – действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно – действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

7.9 Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7 – травматизм Росстата: от 02.07.2008  №153)за последние три года, заверенные статистическим органом, ( или если организация менее 50 чел. и информация не представляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года).

8. Требования к оказанию услуг по ТО ЗС ГО №1.

8.1 Выполнение услуг, связанных должно обеспечивать возможность круглосуточной работы ЗС ГО.

8.2 Все виды услуг должны проводиться с соблюдением требований и правил промышленной безопасности и охране труда, действующих на Шатурской ГРЭС.

8.3 Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

8.4 При проведении услуг должны использоваться сертифицированные приборы и инструменты на основании требований Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ и Приказа МЧС России от 08.07.2002г. №320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

8.5 Исполнитель обязан, в ходе выполнения услуг, проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении работ, как в отношении механизмов и всякого рода оснастки используемых при выполнении работ, так и в отношении физических лиц.

8.11 Нарушение специалистами Исполнителя правил и норм по охране труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности – недопустимо.

9. Требования к приемке.

9.1.  При завершении работы по оказанию услуг «Исполнитель» предоставляет «Заказчику»:

Технический отчет по результатам технического обслуживания ЗС ГО, в четырех экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре на электронном носителе (состав и форма

заключения должны соответствовать приложению №21 приказа МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583);

- Фактическую смету расходов на услуги.

9.2. Акты сдачи-приемки выполненных работ «Заказчик» после получения актов сдачи-приемки выполненных работ, должен в течение сроков, обусловленных договором направить «Исполнителю» экземпляр подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ.

9.3. В случае несоответствия выполненных услуг условиям технического задания, составляется акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению.

9.4. «Исполнитель» обязан выполнить услуги по устранению дефектов в кротчайшие сроки без дополнительной оплаты.

9.5 Приемка выполненных услуг осуществляется комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя.

10. Гарантии исполнителя работ.

Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора.