ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на сервисное обслуживание регулирующих клапанов CCI типа 100D в сборе с пневматическим приводом STI SC/V 3020.

1. Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, д.5.

2. Наименование оборудования,  место производство работ:

Список регулирующих клапанов уровня воды барабана ВД, СД, НД компании CCI котла-утилизатора энергоблока ст.7 представлен в Таблице 1.

Таблица 1

| № | Тип | Производитель | Место установки | ККS клапана | Чертеж | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100D | CCI | Барабан ВД | 11LAB70AA201 s.n:103972-010-1 | 202437-1 | 8" X 8", Globe, 1500 ANSI |
| 2 | 100D | CCI | Барабан СД | 11HAC50AA251 s.n:103972-020-1 | 202437-2 | 2" X 2", Globe, 600 ANSI |
| 3 | 100D | CCI | Барабан НД | 11HAC85AA251 s.n:103972-030-1 | 202437-3 | 6" X 6", Globe, 300 ANSI |

3. Основание для производства работ:

3.1. Утвержденная программа ремонта на 2016 г.

3.2. График профилактического обслуживания в соответствии с руководством по установке, эксплуатации и техобслуживанию клапанов типа 100D.

4. Цель проведения работ:

4.1. Обеспечение исправного состояния оборудования, надежной, безопасной его эксплуатации, проводимых в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003.

4.2. Соблюдение требований п.п.1.6.3. «ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: объем технического обслуживания и планового ремонта должен определяться необходимостью поддержания исправного и работоспособного состояния оборудования, зданий и сооружений с учетом их фактического технического состояния. Рекомендуемый перечень и объем работ по техническому обслуживанию и капитальному ремонту оборудования приведены в правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей и в технико-экономических нормативах планово-предупредительного ремонта энергоблоков. Соблюдение требований Инструкций по эксплуатации Оборудования.

5. Содержание работ:

5.1Выполнение сервисного обслуживание регулирующих клапанов CCI типа 100D в сборе с пневматическим приводом STI SC/V 3020 уровня воды в соответствии с рекомендациями руководства по установке, эксплуатации и техобслуживанию клапанов типа 100D. Содержание работ представлено в Таблице 2.

Для уточнения объемов работ на этапе конкурсных процедур ответственный представитель Участника обязан прибыть на производственную площадку ШГРЭС.

Таблица 2

| Объект ремонта* | Наименование и обозначение оборудования | Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пневматический привод STI SC/V 3020 | 1. Снятие пневматического привода; 2. Разборка привода; 3. Смазка неметаллических элементов привода; 4. Проверка состояния привода клапана, при необходимости замена изношенных элементов; 5. Сборка привода; 6. Установка пневматического привода с центровкой и сочленением с клапаном; 7. Проверка работы и калибровка приборов и устройств управления привода. | шт | 3 |
| 2 | Регулирующий клапан типа 100D | 1. Разборка клапана, очистка, промывка; 2. Осмотр нажимной втулки сальника, плунжера со штоком и пакета дисков/клеть/ на наличие повреждений (окалина, фрикционная коррозия, зазубрины, заусенцы, царапины и т.д.); 3. Устранение повреждений или замена деталей при необходимости с применением МТР, определённых в приложении №3; 4. Замена прокладок "Flexitallic", уплотнение плунжера, металлическое уплотнение в случае необходимости, сальник и проставку штока; 6. Применение рекомендованных усилий затяжки болтовых соединений при выполнении сборочных операций согласно инструкции изготовителя. | шт | 3 |
| 3 | Регулирующий клапан типа 100D с пневмоприводом STI SC/V 3020 | Калибровка с проверкой хода регулирующего клапана в сборе с пневмоприводом (настройка клапана). | шт | 3 |
| 4 | Регулирующий клапан типа 100D с пневмоприводом STI SC/V 3020 | Оформление подробного отчета о выполненных работах и выявленных дефектах. | шт | 3 |

*Обозначение оборудования согласно Таблице 1.

Примечание:

Ремонт или замена – поврежденных элементов клапана/привода производится по необходимости с использованием имеющегося ЗИП Заказчика (Приложение №3).

  - Подрядчик в объеме настоящего Технического задания диагностирует состояние регулирующих клапанов и проводит его дефектацию. По результатам диагностики и дефектации оборудования Подрядчик предоставляет Заказчику рекомендации по дальнейшей эксплуатации оборудования в целях проведения корректировки долгосрочного графика проведения технического обслуживания оборудования, наиболее объективной оценки объемов работ и необходимого ЗИП.

  - Заказчик имеет право дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта после дефектации оборудования.

  - Во время действия заключённого Договора, Заказчик по согласованию с Подрядчиком, вправе дополнить, изменить или исключить объёмы работ, документально оформив их в соответствии с Приложениями № 13 и № 14 "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей" (СО 34.04.181-2003), при этом общая стоимость всех дополнительно выполненных работ, с учётом исключаемых, не должна превышать суммы, отражённой в Договоре.

6. Требования к Подрядчику:

  - Наличие (желательно) у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. Подрядчик обязан предоставить полный  пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном и квалификационном составе рабочих бригад, допустить заказчика на производственные базы подрядчика для проверки достоверности данных;

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  предписаний надзорных органов, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик  обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом при количестве персонала Подрядчика  от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика  на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе (указываются виды работ в соответствие со спецификой технического задания):

- в электроустановках до 1000В (руководитель работ по наряду не ниже IV группы);

- работы с электро- и пневмоинструментом.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием соответствующей должности и группы по электробезопасности.

  - Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами, приспособлениями и расходными материалами.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме аналогичном предъявляемым к основному Подрядчику на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

  - Желательно наличие у Подрядчика необходимых действующих разрешений, подтверждающих обязательное членство Подрядчика в саморегулирующих организациях (СРО) и наличие допуска по видам деятельности в рамках настоящего Технического задания.

  - Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком своими действиями или бездействием, за причиненный ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Наличие необходимой технологической  оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений для выполнения работ указанных в настоящем Техническом задании. Наличие необходимой технологической документации для выполнения предстоящих работ.

  - Подрядчик обязан выполнять требования по системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с п. 19.2. «Правила техники безопасности  для  подрядных организаций РО-БРиИ-01», представлять ежемесячные отчеты  деятельности в области ОТиТБ.

  - Ознакомить собственных работников с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).

  - Соблюдать требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».

7. Требования к работам:

7.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с технологическими картами, проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с требованиями РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению».

7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей»;

- СО-153-34.20.501-2003   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- №390 «Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.;

-РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для

энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»  (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.);

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «ОГК-4»;

- Руководства по установке, эксплуатации и техобслуживанию клапанов типа 100D завода изготовителя CCI;

- Пуско-наладочные работы должны быть выполнены в соответствии с РД 34.20.406-94 "Правила организации пуско-наладочных работ на тепловых электростанциях";

- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593)

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

8. Требования к применяемым материалам:

8.1. Работы по замене поврежденных элементов клапана/привода производятся с применением материалов (комплектующих изделий) предоставляемых Заказчиком.

8.2. Материалы (комплектующие изделия) и запасные части, предоставляемые Заказчиком на давальческой основе Подрядчику, приведены в Приложении №3 к настоящему техническому заданию (Материал Заказчика);

8.3. При выполнении работ в объеме настоящего технического задания Подрядчик поставляет и применяет собственные вспомогательные расходные материалы (МТР) для смазки неметаллических элементов, резьбовых соединений, зачистки и протирке элементов клапана.

8.4. Материалы, переданные Заказчиком Подрядчику на давальческой основе для выполнения работ, обязаны храниться на отведенной Подрядчику территории или в складском помещении в строгом соответствии с условиями хранения. Охрану переданных материалов, запасных частей и других ТМЦ Подрядчик осуществляет за свой счет и несет полную ответственность за их сохранность;

8.5. В процессе проведения ремонтных работ Подрядчик обязан использовать предоставленные Заказчиком материалы и запасные части, экономно и расчетливо, после окончания работ представить Заказчику акт об их расходе.

8.6. Если после выполнения Работ имеется неизрасходованный остаток материалов и оборудования, переданных Заказчиком для выполнения Работ в соответствии с Приложением №3 (Материал Заказчика), Подрядчик обязан возвратить остаток материалов и оборудования Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней от даты окончания выполнения Работ.

8.7. Подрядчик оформляет требования, осуществляет доставку материалов, запасных частей и комплектующих изделий, в т. ч. и со склада Заказчика до места производства работ своими силами и за свой счет.

8.8. При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов, кроме случаев необходимых по технологии ремонта.

9. Этапы и сроки выполнения работ:

9.1. Сроки выполнения Работ:

Срок начала Работ «01» июля 2016 года;

Срок окончания Работ «31» декабря 2016 года;

- в соответствии с графиком производства работ (приложение 2).

9.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

9.3. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых ремонтных работ в согласованных объемах.

9.4. После окончания работ начинается подконтрольная эксплуатация отремонтированного оборудования, которая завершается через 30 календарных дней с момента включения оборудования в работу.

10. Требования к приемке работ:

  - Приемка должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, в том числе СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

  - Сдача-приемка работ может осуществляться путем инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания, Подрядчиком и Заказчиком подписывается Акт формы КС-2 и справка о стоимости работ по форме КС-3.

  - Подрядчик по окончании выполнения работ в полном объеме предоставляет полный комплект документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания и направляет уведомление в адрес Заказчика о завершении выполнения работ в полном объеме.

  - Приемка работ в полном объеме с дефектами/недоделками/недостатками, влияющими на надежную и безопасную работу оборудования запрещена.

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки работ или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в реестре дефектов с оформлением соответствующего Акта, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

11. Документация, предъявляемая Заказчику:

11.1. Проект производства работ (ППР), технологические карты или другую документацию в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В процессе выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе в 3 (Три) экземплярах следующую документацию:

11.2. Сертификаты на применяемые материалы, поставляемые Подрядчиком (в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии);

11.3. План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

11.4. Акты сдачи-приемки выполненных работ установленной формы;

11. Акты формы КС-2 и справку о стоимости работ по форме КС-3;

11.5. Акты скрытых работ и промежуточной приемки;

11.6. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом (если требуется);

11.7. Ремонтные формуляры (отчеты) на отремонтированное оборудование;

11.8. Рекомендации по дальнейшей эксплуатации оборудования (технический отчет)

11.9. Другую документацию в соответствии с требованиями нормативно-техническими документами.

12. Гарантии на работы:

12.1. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

12.2. В гарантийный период Подрядчик обязуется:

Немедленно, но не более чем в течение 24 (Двадцать четыре) часов после получения от Заказчика уведомления, переданного посредством телефонной связи, либо направленного факсимильной связью и/или в электронном виде на электронные адреса, указанные в Договоре, направить на филиал «Шатурская ГРЭС» ремонтно-восстановительную бригаду для устранения дефекта/недостатка. Состав бригады и квалификация ремонтного персонала Подрядчика должны быть достаточными для устранения дефекта/недостатка в кратчайшие сроки;

Устранить за свой счет и своими силами, выявленные Заказчиком дефекты/недостатки в сроки, установленные Заказчиком, но не более 3 (Три) календарных дней, если иной срок не согласован с Заказчиком;

В случае устранения дефекта/недостатка гарантийного периода силами Заказчика, либо с привлечением Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан компенсировать фактически понесенные Заказчиком расходы, связанные с устранением таких дефектов/недостатков.

Приложения:

- Дополнительные требования (на этапе закупочных процедур);

- График производства работ;

- Ведомость МТР, поставляемых Заказчиком.

СОГЛАСОВАНО:

Подписи от филиала «Шатурская ГРЭС»: Заместитель главного инженера ______________ Я.В. Торбин. Начальник ОПиПР ______________ О.Н. Данильцев Зам начальника ПГТЦ ______________ И.Ю. Летошнев Подписи от ИА ОАО «Э.ОН Россия»: Специалист УЭРТО ПГУ ______________ Е.В. Михайлов.

Приложение 1

Дополнительные требования

к Техническому заданию от «___» ________2016 года

Лот № Д0723/1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

- Наличие у Подрядчика специалистов, прошедших проверку знаний в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору в следующих областях аттестации:

А    Общие требования промышленной безопасности.

- Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в Техническом задании;

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

- Наличие (не обязательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- Участник предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с расшифровкой в них ниже перечисленной информации:

- коэффициенты к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению»;

- Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

- Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в формате .xls, xlsx, gsf, .xml с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- На этапе проведения закупочной процедуры при необходимости ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 5 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.

- На этапе проведения закупочной процедуры при необходимости Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

- Участник обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика Договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный экземпляр(ы) или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

Приложение 2

к Техническому заданию от «___» ________2016 года

Лот № Д0723/1

- График производства Работ

| Год | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | янв |  |  | фев |  |  | мар |  |  | апр |  |  | май |  |  | июн |  |  | июл |  |  | авг |  |  | сен |  |  | окт |  |  | ноя |  |  | дек |  |  |
| Декада | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1.Закупка и поставка МТР Подрядчиком на склад Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Входной контроль МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Подготовка Подрядчика к проведению Работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Проведение Работ Подрядчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Приемка Работ с оформлением отчетной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Техническому заданию от «___» ________2016 года

Лот № Д0723/1

- Ведомость МТР, поставляемых Заказчиком

| № п.п. | Наименование МТР | Код НЕ | Оборудование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Комплект мягких уплотнений клапана 202437-1 -SOFT | 37 9900.01:00404 | 11LAB70AA201 s.n:103972-010-1 РПК ВД | шт | 1.000 |
| 3 | Комплект мягких уплотнений клапана 202437-2-SOFT | 37 9900.01:00405 | 11HAC50AA251 s.n:103972-020-1 РПК СД | шт | 1.000 |
| 4 | Комплект мягких уплотнений клапана 202437-3-SOFT | 37 9900.01:00406 | 11HAC85AA251 s.n:103972-030-1 РПК НД | шт | 1.000 |
| 8 | Седло 020307001 | 37 9900.01:00423 | 11LAB70AA201 s.n:103972-010-1 РПК ВД | шт | 1.000 |
| 9 | Шайба 020707001 | 37 9900.01:00424 | 11LAB70AA201 s.n:103972-010-1 РПК ВД | шт | 1.000 |
| 10 | Уплотнение 021303001 | 37 9900.01:00426 | 11LAB70AA201 s.n:103972-010-1 РПК ВД | шт | 1,000 |
| 11 | Прокладка 33000 | 37 9900.01:00427 | 11LAB70AA201 s.n:103972-010-1 РПК ВД | шт | 1,000 |
| 12 | Седло 020304004 | 37 9900.01:00428 | 11HAC50AA251 s.n:103972-020-1 РПК СД | шт | 1,000 |
| 13 | Уплотнение 7262 | 37 9900.01:00430 | 11HAC50AA251 s.n:103972-020-1 РПК СД | шт | 1,000 |
| 14 | Седло 020319009 | 37 9900.01:00431 | 11HAC85AA251 s.n:103972-030-1 РПК НД | шт | 1.000 |
| 15 | Шайба 020709001 | 37 9900.01:00432 | 11HAC85AA251 s.n:103972-030-1 РПК НД | шт | 1,000 |
| 16 | Уплотнение 021305001 | 37 9900.01:00434 | 11HAC85AA251 s.n:103972-030-1 РПК НД | шт | 1,000 |