ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на Станок токарно-карусельный двухстоечный.

- Наименование: станок токарно-карусельный двухстоечный.

Количество, шт.		1

- Технические характеристики.

- Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки (не менее), мм		4 000.

- Наибольшая высота обрабатываемой заготовки (не менее), мм		2 000.

- Наибольшая масса обрабатываемой заготовки, кг				20 000.

- Диаметр планшайбы стола (не менее), мм					4 000.

- Количество верхних токарных суппортов					2.

- Класс точности станка								Н

- Род тока питающей сети								переменный

трёхфазный.

- Напряжение тока питающей сети, В						380

Переменное

- Частота тока питающей сети							50

- Система управления								УЦИ

- Дискретность отсчёта УЦИ, мм							0,01

- Основные технические требования.

Станок предназначен для черновой и чистовой обработки прямолинейных и криволинейных поверхностей крупногабаритных деталей сложной формы. На станке должны производиться различные токарные операции с высокой производительностью и точностью.

Компоновка станка – портального типа с двумя суппортами на поперечине.

Коробка скоростей вращения планшайбы должна быть двухступенчатой, оснащённой электродвигателем переменного тока с регулированием от частотного преобразователя. Приводы подач (правых и левых салазок ползунов, правого и левого суппортов) должны быть оснащены, планетарными редукторами, электродвигателями переменного тока с регулированием от частотного преобразователя. Электродвигатели должны быть Европейского или Японского производства (предпочтение фирме Siemens)

УЦИ, командоконтроллер, устройства измерений линейных и круговых перемещений и остальная электроавтоматика станка должны быть Европейского или Японского производства (фирмы Siemens, Heidenhain, Newall, Omron или др.) Данные устройства должны обеспечивать программирование и индикацию 4 линейных координат – перемещение правых салазок, перемещение ползуна правого токарного суппорта, перемещение левых салазок, перемещение ползуна левого токарного суппорта. Должна иметься возможность работы одновременно двумя координатами. Органы управления станком должны быть расположены на подвижном подвесе и на полу перед станком. Электрошкафы должны быть оборудованы системой кондиционирования.

Гидравлическое оборудование станка должно быть Европейского или Японского производства (фирмы Bosch Rexroth – Германия, Duplomatic – Италия или др.)

Все шарико-винтовые пары и подшипники на станке должны быть установлены известных мировых производителей (SKF, SNR, FAG, INA, Timken, NSK и др.)

- Дополнительные требования:

Станок должен быть новым, со сроком изготовления не ранее 2016 г, с указанием сроков эксплуатации.

Все поставляемое технологическое оборудование должно иметь сертификаты соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности РФ Федеральный Закон РФ № 116-ФЗ от 21.07.97 г «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Срок поставки: декабрь 2016 года.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

- Комплект кулачков с ключом для планшайбы

- Комплект специальных ключей

- Резцедержатели левого и правого суппортов

- Гидравлический съёмник для выпрессовки центрального подшипника планшайбы

- Комплект закладных частей фундамента для установки и выставления станка

- Комплект быстро изнашиваемых деталей и комплектующих на время гарантийного срока

- Требования к приемке:

Заказчик осуществляет предварительную приёмку станка на территории поставщика в период контрольной сборки  на предмет соответствия требованиям технического задания, комплектности и работоспособности и с составлением соответствующих актов.

Окончательная приёмка станка осуществляется на территории заказчика после произведённых поставщиком работ по монтажу и пуско-наладочных работ. В процессе приёмки производится проверка норм точности указанных в руководстве по эксплуатации станка и соответствующих техническому заданию, испытание станка на холостом ходу и под нагрузкой путём обработки тестовой детали. Результаты испытаний заносятся в паспорт станка и составляется «Акт приёмки станка».

- Требования к изготовителю (поставщику):

- Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования.

- Поставщик должен иметь положительный опыт поставки подобного оборудования не менее 3-х лет.

- Поставщик должен предоставить отзывы, референции, поставки подобного оборудования в предыдущие годы;

- Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки

- Поставщик должен осуществить монтаж продукции, выполнить пуско-наладочные работы по вводу станка в эксплуатацию, оказать услуги по обучению персонала.

- Перечень документации:

- Паспорт на станок токарно-карусельный двухстоечный;

- Свидетельство о приемке на заводе изготовителе;

- Техническое задание на изготовление и чертежи фундамента станка;

- Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию станка токарно-карусельного двухстоечного;

- Сертификат соответствия завода-изготовителя;

- Принципиальные гидравлические, электрические и другие, необходимые для проведения ремонта и технического обслуживания, схемы;

- Гарантийный талон

- Гарантии изготовителя.

Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока. Гарантийный срок 24 месяца со дня пуска в эксплуатацию станка.

Если в течение гарантийного срока будет обнаружено несоответствие паспортным характеристикам или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик (изготовитель) своими силами и средствами ремонтирует или заменяют изделие.

- Требования к упаковке.

Поставка должна осуществляться  в заводской жесткой, герметичной упаковке, исключающей возможность попадания влаги, механических повреждений при транспортировке. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию».

На таре должна быть надпись (ярлык, этикетка), содержащая наименование продукта, марку, наименование предприятия-изготовителя, массу, нетто, дату, заводской номер и номер заказа.

Поставщик отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов (бой, поломка, деформация, течь и т.п.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.