Приложение № 1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта «Теплого сброса перед приемными ковшами БНС №№ 1, 2 и ЦНС № 3 от сбросных каналов энергоблоков ст. №№ 1-7»

- Наименование филиала:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства работ:

Канал подачи циркуляционной воды из сбросных каналов на грубые решётки (в зимний период) циркуляционных насосов энергоблоков ст. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пристанционный узел в районе береговых насосных № 1, 3.

- Основание для производства работ:

Выполнение пункта 3.2.2. акта расследования №19 причин аварии произошедшей 22.11.2016г., для подачи инвестиционной заявки в программу ТПиР 2018 г.

- Цель проведения работ:

Исключение аварийного останова работы энергоблоков в период шугообразования.

- Исходные данные для проектирования:

Температура циркуляционной воды в сбросных каналах 13 – 430С. Перепад уровней между водозаборными узлами оз. Черное и сбросными каналами оз. Муромское составляет 80мм.

- Содержание работ:

  - Предпроектное обследование схемы технического водоснабжения энергоблоков, с целью разработки проекта «возможных вариантов подачи циркуляционной воды из сбросных каналов на грубые решётки (в зимний период) циркуляционных насосов энергоблоков ст. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.»

  - Предоставление рабочего проекта на согласование Заказчику.

  - Проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) проекта и получение заключения о соответствии проекта федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности.

  - Регистрация заключения ЭПБ проекта в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности в территориальном органе Ростехнадзора по месту нахождения ОПО.

- Требования к Исполнителю:

  - Наличие у Исполнителя соответствующих действующих лицензий (разрешений) на выполнение видов деятельности в рамках настоящего Технического задания или документов, подтверждающих обязательное членство Исполнителя в саморегулирующих организациях (СРО), и наличие свидетельств о допуске к видам деятельности в рамках настоящего Технического задания, выданных СРО, согласованных Ростехнадзором РФ.

  - Наличие профессионального опыта в области проектирования аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

  - Исполнитель полностью отвечает за квалификацию своего персонала, а также за её соответствие требованиям, необходимым для работы на объектах Заказчика.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

  - Наличие гражданской правоспособности в полном объёме для заключения и исполнения договора.

  - Наличие у Исполнителя положительных референций по аналогичным работам.

  - Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

  - Выполнить работу собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

  - В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов);

- сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности) в соответствии со ст.212 Трудового кодекса РФ от 26.12.2001 г.;

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 г. № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  - Исполнитель несет ответственность за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

  - Исполнитель обязан ознакомить собственных работников с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01) и требованием Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11).

  - Исполнитель обязан соблюдать требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11) и требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).

- Требования к выполняемым работам:

  - Работы по проектированию должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами проектирования, правилами безопасности, руководящими документами и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- СНиП 1.02.01-85 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

- МДК 3-02.2001 Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации.

- СНиП II-23-81* Стальные конструкции.

- СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

- РТМ-1С РД 154-34. «Сварка термообработка и контроль трубных систем котлов трубопроводов при монтаже теплоэнергетического оборудования» РТМ-1С.

- ##M12293 0 901866832 2028685173 584910322 3881945453 3676043972 4294967294 2697443001 2483551668 4292890151Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

- Правила по охране труда при работе на высоте. (ПРИКАЗ от 28 марта 2014 г. N 155н)

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

- ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» зарегистрированные в Минюсте России 19.05.2014г. №32326.

- Требования к применяемому программному обеспечению:

Наличие у Исполнителя необходимого лицензионного программного обеспечеия: Microsoft Word, AutoCAD или КОМПАС для обеспечения разработки и предоставления документации в требуемом формате (MSWord, PDF, DWG или CDW).

- Этапы и сроки выполнения работ:

с 15.03.2018 г.  по 30.07.2018 г.

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предпроектное обследование | с 15.03.2018 г. по 30.03.2018 г. |
| 2. | Разработка рабочего проекта | с 01.04.2018 г. по 24.06.2018 г. |
| 3. | Проведение экспертизы промышленной безопасности утверждаемой части рабочего проекта | с 25.06.2018 г. по 24.07.2018 г. |
| 4. | Внесение в реестр заключений ЭПБ в территориальном органе Ростехнадзора по месту нахождения ОПО | с 25.07.2018 г. по 30.07.2018 г. |

- Требования к приемке работ:

  - Сдача-приемка проектных работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем подписания Акта приёмки работ совместно со сдачей проектно-технической документации по выполненным работам. Прием работ в полном объеме должен осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Предварительные результаты работ должны быть согласованы с руководством ЦГиТС, ПТС и ОППР филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Документация, предъявляемая Заказчику:

  - Рабочий проект «Подачи циркуляционной воды из сбросных каналов на грубые решётки (в зимний период) циркуляционных насосов энергоблоков ст. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.», с положительным заключением ЭПБ.

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы.

  - Подрядчик обязан подготовить всю документацию по работам настоящего технического задания. В состав проектной документации должны входить:

- 5 (Пять) экземпляров проектной документации и 2 (Два) экземпляра пояснительной записки на бумажном носителе;

- 2 (Два) экземпляра проектной документации и 2 (Два) экземпляра пояснительной записка в формате MSWord на двух электронных носителях в формате pdf;

- 2 (Два) экземпляра проектной документации на двух электронных носителях в формате dwg или cdw.

- Гарантии на работы:

13.1 Исполнитель должен гарантировать:

- надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

- выполнение всех работ в установленные сроки;

13.2 Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный ущерб оборудованию и зданиям Заказчика своими действиями, бездействиями или ошибками в проекте в размере затрат на восстановление.