Приложение № 3

к уведомлению о проведении открытого запроса предложений

на определение лучших условий поставки светильников

№ Ю901 от  « 27 » декабря  2017 года

Спецификация и технические требования на светодиодные светильники для нужд филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

- Спецификация светодиодных светильников

ЛОТ № 1 (Л0896/М-И)

| № п/п | Код НЕ | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34 6100.04:00534 | Светильник светодиодный Econex Loft 24 Prism IP54 5000K* | НД Производителя | шт. | 700 |

* - или аналоги

ЛОТ № 2 (Л0934/М-И)

| № п/п | Код НЕ | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34 6100.04:00534 | Светильник светодиодный Econex Loft 24 Prism IP54 5000K* | НД Производителя | Шт. | 796 |
| 2 | 34 6100.04:00539 | Светильник светодиодный Econex Office 36 595/S EcoOpal 4000K* мощность ОП: не более 45Вт; световой поток: 4752Лм; цветовая температура: 4000К; КСС ОП: косинусная 120 градусов; способ установки: накладной; напряжение питания: 220В АС; степень защиты: IP20 | НД Производителя | Шт. | 624 |

* - или аналоги

- Характеристики светодиодных светильников  (ЛОТ № 1, ЛОТ № 2).

| № п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | Напряжение сети | Класс защиты, исполнение | Световой поток | Потребляемая мощность | Температура эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TT Ekoneks Loft* | Светильник светодиодный для промышленных помещений, с креплением на стену\потолок. Д-Ш-В 1010х84х100 | 220 =\-10% | IP54, УХЛ2 | 4000Лм | 30 Вт | -60+40 |
| 2 | ТТ Ekoneks Ofise* | Светильник светодиодный для офисных помещений, встраиваемый в подвесной потолок типа «Армстронг» | 220 =\-10% | IP20, УХЛ4 | 6000Лм | 54 Вт | +1+40 |

* - или аналоги

3. Основные технические требования.

- светильники должны быть произведены в заводских условиях и являться устройством заводской готовности;

- светильники должны сопровождаться Паспортами качества и необходимыми сертификатами;

- светильник должен быть изготовлен по ГОСТу или ТУ;

- срок службы светильника не менее 5 лет;

- гарантийный срок эксплуатации не менее 36 месяцев.

- Срок поставки.

ЛОТ № 1:

График поставки светильников, поставляемых заказчиком для выполнения работ по ремонту сети освещения энергоблока:

| № п\п | Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TT Ekoneks Loft* |  |  |  |  |  |  | 300 | 150 | 150 | 100 |  |  |

* - или аналоги

ЛОТ № 2:

График поставки светильников, поставляемых заказчиком для выполнения работ по ремонту внутреннего и наружного освещения (в т.ч. светоограждение дымовых труб):

| № п\п | Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TT Ekoneks Loft* |  | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 96 |  |  |
| 2 | ТТ Ekoneks Ofise* |  | 100 | 100 | 100 | 50 |  |  | 24 | 50 | 100 | 100 |  |

* - или аналоги

5. Требования к приемке:

Приемка светодиодных светильников должна быть произведена на филиале «СуГРЭС-2» ПАО «Юнипро». Если в процессе приемки будет обнаружено несоответствие поставленной продукции хотя бы одному из пунктов настоящих технических требований, заводской документации, то поставленная продукция подлежит возврату поставщику для устранения несоответствия за счет поставщика.

6. Требования к поставщику.

В приоритетном порядке будут рассматриваться предложения Производителей/Официальных представителей изготовителей продукции.

Поставщик (не производитель продукции) обязан иметь сертификат дилера/дистрибьютора/ официального партнёра предприятия-изготовителя, либо гарантийное письмо предприятия-изготовителя, либо действующий договор с предприятием-изготовителем продукции, - прикладывается к предложению Поставщика.

Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки. Поставщик должен иметь опыт поставки аналогичной продукции не менее 3 лет

7. Перечень документации.

- сертификаты соответствия на поставляемую продукцию;

- сертификаты качества на поставляемую продукцию;

- свидетельства о приемке ОТК;

- паспорт, гарантийный талон;

- прочая необходимая сопроводительная документация.

8. Гарантия изготовителя.

- срок службы светильника не менее 5 лет;

- гарантийный срок эксплуатации не менее 36 месяцев.

9. Требования к упаковке производителя.

Светодиодные светильники в упаковке, обеспечивающей сохранность продукции могут перевозиться транспортом, предназначенным для перевозки данной продукции.