ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на алкидную эмаль на основе пентафталевого лака, двуокиси титана, пигментов и модифицирующих добавок ПФ-115 или ее аналогов

1. Основные технические характеристики:

- соответствие продукции ГОСТ 6465-76;

- эмаль ПФ-115 или ее аналоги должна предназначаться для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, окраски внутри бытовых и производственных помещений, оборудования, в том числе поверхностей с рабочей температурой от минус 35 до плюс 60 градусов Цельсия;

- условная вязкость по ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при t 20°С - 60-120 сек;

- массовая доля нелетучих веществ - 49-70%;

- степень перетира - не более 25 мкм;

- укрывистость высушенной пленки - не более 30-120 г/м2;

- цвет эмали должен точно соответствовать коду цвета по RGB (RAL), как указано в Приложении 1. Не допускается изменение цвета или его оттенков от указанного кода во всех партиях поставки независимо от срока поставки в течение срока действия договора или гарантийных обязательств поставщика по договору поставки при условии соблюдения требований по подготовке окрашиваемых поверхностей, технологии нанесения и защите от внешних условий, не оговорённых в настоящих технических требованиях или нормативной документации на поставляемую продукцию;

- эмаль ПФ-115 после высыхания должна образовывать гладкую однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность;

- нанесение: эмаль должна предусматривать нанесение методом распыления, кистью или валиком;

- продукция должна отвечать требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара. Продукция должна быть снабжена соответствующими документами (установленными для данного вида), надлежащим образом подтверждающими его безопасность;

- поставляемая продукция должна быть новой, произведенной не ранее года поставки как указано в Приложении 1, быть свободной от прав третьих лиц;

- товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

- фактическое количество поставленной продукции не должно превышать заявленного количества в каждом году поставки. Участник должен принять во внимание, что применяемые в настоящем техническом требовании термины и названия, на основании которых можно идентифицировать продукцию по конкретной марке, не исключают возможности предоставить участником в своей заявке иные фирменные наименования или марки товаров, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты), или превосходят по качеству товар, указанный в настоящем техническом требовании.

  - Сроки поставки:

- сроки поставки продукции указаны в Приложении 1 для каждого склада филиалов Заказчика;

- допускается более ранняя поставка  при обеспечении условий: согласование сроков с Заказчиком, соблюдение требований к условиям поставки.

- Дополнительные требования:

- фасовка продукции: 95% объема поставки эмали каждого цвета как указано в Приложении 1 поставляется в емкостях по 20-50 кг. 5% объема поставки эмали каждого цвета поставляется в емкостях по 5 кг;

- доставка, тара и упаковка должны соответствовать требованиям ГОСТ 9980.3, ГОСТ 26319 и иным установленным требованиям правил к перевозке опасных грузов на соответствующем виде транспорта;

- каждая партия поставляемой продукции должна быть упакована надлежащим образом, в соответствии с требованиями ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и складировании;

- упаковка должна иметь маркировку. На маркировке должно быть указано:

- наименование завода-изготовителя;

- товарный знак завода-изготовителя;

- юридический адрес завода-изготовителя;

- наименование материала, с указанием марки;

- наименование (код) цвета;

- масса нетто/брутто;

- номер партии;

- дата изготовления;

- срок годности или гарантийный срок материала;

- состав;

- знак опасности.

- упаковка или тара возврату не подлежит;

- поставка продукции Поставщиком осуществляется до складов Заказчика, расположенных:

| № п.п. | Наименование | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| ##### Филиалы: |  |  |
| 1. | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Российская Федерация, 662313, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15 |
| 2. | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» | Российская Федерация, 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34 |
| 3. | Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Российская Федерация, 618340, Пермский край, г. Александровск, пгт. Яйва, ул. Тимирязева, дом 5 |
| 4. | Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Российская Федерация, 140700, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, дом 5 |
| 5. | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Российская Федерация, 216239, Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный |

- с продукцией должны передаваться следующие документы:

а) документы о сертификации продукции (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.). В сертификате (паспорте качества) должна быть указана дата изготовления каждой партии;

б) счет, счет-фактура, выставленные Заказчику;

в) товарные накладные в 2-х экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика).

- Гарантийные обязательства поставщика:

- гарантийный период на поставляемую продукцию устанавливается согласно ГОСТ но не менее 24 месяцев от даты поставки на склад Заказчика;

- в случае несоответствия качества продукции установленному в настоящих технических требованиях в течение гарантийного срока хранения (годности) Поставщик обязан произвести замену некачественной продукции на новую за свой счет;

- товар, получивший при загрузке, или в процесс его транспортирования, повреждения, повлекшие за собой вытекание лакокрасочных материалов из тары, упаковки до приемки Заказчиком на складе с составлением Акта приемки, считается непоставленным.

Приложения:

- График поставки краски на филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- График поставки краски на филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».

- График поставки краски на филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- График поставки краски на филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- График поставки краски на филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».