Утверждаю

# Заместитель генерального директора

по производству ПАО «Юнипро»

__________________  И.В. Попов

# «____» ________________  2018г.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# на поставку правого блока коробок клапанов высокого давления

# турбоагрегата К-810-240-5, энергоблока 800 МВт ст.№6.

- Наименование: ПАО «Юнипро» филиал «Сургутская ГРЭС-2».

- Технические характеристики:

Рабочие параметры среды: температура - 540°С, давление – 235 бар (23,5 МПа).

- Основные технические требования:

| Поз. по чертежу | Обозначение |  | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1325191 СБ |  | Блок коробок клапанов высокого давления | 1 |
| Детали в составе БККВД: |  |  |  |  |
| 1 | 1323046 | Сито паровое (эксплуатационное) |  | 1 |
| 2 | 1323046-01 | Сито паровое (монтажное) |  | 1 |
| 3 | 1325192 | Коробка клапанов |  | 1 |
| 7 | 1261451 | Пробка М42 |  | 9 |
| 8 | 1261727 | Крышка регулирующего клапана |  | 2 |
| 9 | 1263601 | Сегменты упорные регулирующего клапана |  | 2 к-та |
| 10 | 1263603 | Кольцо нажимное |  | 2 |
| 11 | 1263608 | Штуцер Ду20 |  | 4 |
| 12 | 1263609 | Штуцер Ду25 |  | 5 |
| 13 | 1263626 | Болт |  | 40 |
| 14 | 1322167 | Крышка стопорного клапана |  | 1 |
| 15 | 1322113 | Сегменты упорные стопорного клапана |  | 1 к-т |
| 16 | 1323047 | Букса |  | 2 |
| 17 | 1323048 | Седло регулирующего клапана |  | 2 |
| 18 | 1323049 | Седло |  | 1 |
| 19 | 1323060 | Букса |  | 1 |
| 20 | 1323051 | Шайба стопорная |  | 24 |
| 21 | 1323051-01 | Шайба стопорная |  | 16 |
| 22 | 1323052 | Штифт |  | 6 |
| 23 | 1323052-01 | Штифт |  | 3 |
| 24 | 1323053 | Болт нажимной |  | 16 |
| 25 | 1323053-01 | Болт нажимной |  | 24 |
| 26 | 1323054 | Кольцо распорное |  | 1 |
| 27 | 1323055 | Шпонка |  | 4 |
| 28 | 1323056 | Кольцо нажимное |  | 1 |
| 32 | 62.7901.012 (36.7901.012) | Гайка М10-6Н |  | 8 |
| 34 | 62.7901.019 (36.7901.019) | Гайка М24-6Н |  | 48 |
| 35 | 64.7923.027 (11.7923.027) | Гайка колпачковая глухая М48-6Н |  | 40 |
| 36 | 10.7977.025 (60.79.77.025) | Шайба стопорная 25 |  | 12 |
| 37 | 80.7852.045 (38.7850.298) | Шпилька М48-6g*235 |  | 40 |
| 38 | 82.7850.040 (44.7850.006) | Шпилька М10-6g*50 |  | 8 |
| 39 | 82.7850.281 (44.7850.144) | Шпилька М24-6g*110 |  | 48 |
|  | 1452386-01 СБ | Клапаны регулирующие ВД (форма клапана-подрезанная, соединение-байонетное). |  | 2 |
| Детали в составе РКВД: нет данных (в соответствии со сборочным чертежом) |  |  |  |  |
|  | 1322485 СБ |  | Клапан стопорный ВД | 1 |
| Детали в составе СКВД: |  |  |  |  |
| 1 | 1322229 |  | Крышка | 1 |
| 4 | 1238082 |  | Клапан | 1 |
| 5 | 1238084 |  | Гайка | 1 |
| 6 | 1238085 |  | Втулка | 1 |
| 7 | 1238087 |  | Шпонка | 1 |
| 8 | 1261453 |  | Штифт | 2 |
| 9 | 1261454 |  | Винт | 2 |
| 10 | 1322486 |  | Шток | 1 |
| 11 | 1322487 |  | Букса | 1 |
| 12 | 1322488 |  | Кольцо подкладное | 1 |
| 13 | 1322489 |  | Кольцо уплотнительное | 1 |
| - | - |  | Другие детали |  |
| 89 | 1308154 |  | Шар сервомотора РКВД | 2 |
| 160 | 12.4101.231 |  | Штифт шара РКВД 6m6 х 60.66 | 2 |
| 70 | 1329899 |  | Шар сервомотора СКВД | 1 |
| 146 | 12.4101.231 |  | Штифт шара СКВД 6m6 х 60.66 | 1 |
| - | М39х2,0 06 ОСТ 108.530.03 |  | Бобышка термопары | 1 |
| - | ТХА. ГПКШ.015-26 |  | Гильза термопары, L – 200mm | 1 |

  - Изготовление блока коробок клапанов высокого давления, клапана стопорного высокого давления, клапанов регулирующих высокого давления по чертежам «Ленинградского металлического завода» (ЛМЗ).

  - Присоединительные размеры (длина, внутренние диаметры, форма) паровыходных патрубков коробок регулирующих клапанов (левого и правого) и паровходного патрубка коробки стопорного клапана, предварительно согласовать с Заказчиком в процессе изготовления БКК ВД.

  - Выполнение установки бобышки термопары (М39х2,0 06 ОСТ 108.530.03) на паровходной патрубок коробки стопорного клапана с правой стороны патрубка.

  - Всё поставляемое технологическое оборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности РФ.

- Дополнительные требования:

  - Все поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми со сроком изготовления не ранее 2019 г. Поставляемая продукция,  не должна быть обремененной правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоящей.

  - Оборудование и материалы, применяемые для выполнения работ по изготовлению, должны соответствовать требованиям, применяемым для объектов энергетики, и быть современными и высоконадежными.

  - Чертежи, технические паспорта, сертификаты, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию должны быть на русском языке.

  - Транспортирование и хранение оборудования, их узлов и деталей должно осуществляться с учетом требований безопасности, предусмотренных проектной (конструкторской) и эксплуатационной документацией.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования): в соответствии с комплектной ведомостью.

- Срок поставки:  до 01.05.2019 г.

- Требования к приемке:

  - После поставки продукции Заказчик проводит входной контроль поставляемого оборудования согласно РД 34.17.401-95.

  - Приёмка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления № П-6 и № П-7, установленных Постановлением Госарбитража с последующими изменениями.

  - В случае поставки деталей ненадлежащего качества Изготовитель (Поставщик) обязан устранить дефекты или заменить детали в течение 10 календарных дней.

  - Право собственности на оборудование и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого оборудования.

  - Полный комплект поставки одного блока коробок клапанов высокого давления, клапана стопорного высокого давления, клапанов регулирующих высокого давления.

  - Полный комплект технической документации.

  - Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.

- Требования к изготовителю (поставщику):

  - Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом поставки аналогичного оборудования не менее 3 (трех) лет, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией, должен обладать возможностью выполнить поставку продукции полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством; должен иметь необходимые сертификаты соответствия качества продукции, опыт добросовестного выполнения договорных обязательств (не менее 3 лет) перед энергетическими предприятиями, производителями закупаемой продукции, дилерами завода-изготовителя.

  - Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования.

  - Наличие у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества производства.

- Перечень документации:

  - Комплект технической документации (сертификат соответствия) на: БКК ВД, его детали и составные элементы; клапан стопорный ВД и его детали; клапаны регулирующие ВД и их детали, в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 от 02.07.2013г. Технический регламент Таможенного союза " О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением".

  - Заключение экспертизы промышленной безопасности по результатам производственного контроля и экспертного обследования.

- Гарантии изготовителя:

  - Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию – не менее 12 месяцев.

  - Поставщик гарантирует, что качество поставляемой продукции будет соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к продукции едиными правилами согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; ТР ТС 032/2013 от 02.07.2013г. Технический регламент Таможенного союза " О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением", а также, установленными настоящими техническими требованиями.

  - Если в течение гарантийного срока будет выявлено несоответствие блока коробок клапанов ВД, клапана стопорного ВД, клапанов регулирующих ВД системы автоматического регулирования, турбоагрегата К-810-240-5 требованиям настоящих технических требований или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик или завод-изготовитель своими силами и средствами ремонтирует или заменяет изделие на новое.

- Требования к упаковке оборудования:

  - Все поставляемое оборудование и материалы должны быть надлежащим образом упакованы (законсервированы), защищены от воздействия атмосферных влияний, включая защиту от воздействия конденсатной влаги и других факторов коррозии при хранении в условиях неотапливаемого склада (открытой площадки хранения).

| Согласовано: | Согласовано: |
| --- | --- |
| От филиала «Сургутская ГРЭС-2»: | От ИА ПАО «Юнипро»: |
| Главный инженер филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» ___________________ Ф.А. Палкин | Начальник управления ремонта и технического перевооружения ___________________В.В. Роньжин |
| Заместитель главного инженера ___________________ В.А. Баринов |  |
| Начальник ОППР ___________________ С.И. Голубев |  |
| Начальник КТЦ-2 ___________________ А.Г. Истомин |  |

Зам.начальника ЦАСУ ТП

___________________ Е.А. Первухин

И.о. начальника ОТД

___________________ В.В. Алёшин

Технические требования разработал:

Инженер-технолог 1 категории ОТД

___________________ С.А. Актаев