## Приложение №4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наименование Щелочной раствор MF-A-Т10 для химической мойки обратноосмотических мембран.  Номенклатура 24 9000.08:00009.

Технические характеристики:

По физико-химическим показателям Щелочной раствор MF-A-Т10 должен соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

| Т а б л и ц а 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра |  | показатель |
| Плотность при 200С, г/см3, не менее |  | 1,05 |
| Массовая доля гидроксида натрия (NаОН), %, не менее |  | 4,5 |
| Показатель активности ионов водорода (рН), не менее |  | 12 |

Основные технические требования:

Поставщик должен гарантировать соответствие Щелочного раствора MF-A-Т10 требованиям ТУ-2100-019-46824383 – 2008.

Срок поставки:

В соответствии с графиком поставки.

Требования к приемке:

Продукт принимают партиями.

Партией считается количество продукта, однородного по своим качественным показателям, сопровождаемое одним документом  о качестве.

Приемка товара  производится по количеству и качеству.

Обязательно наличие документа о качестве, поставляемого продукта.

Документ о качестве должен содержать: 
- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 
- наименование продукта;

- дату изготовления;

- обозначение настоящего стандарта;

- инструкцию по применению для химической мойки обратноосмотических элементов.

Требования к изготовителю (поставщику):

Изготовитель продукции.

Перечень документации:

– товарная  накладная,

- счет – фактура,

- документ о качестве,

- паспорт безопасности,

- инструкция по применению,

- расчет дозы реагента для промывки мембран.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие продукта ТУ-2100-019-46824383 – 2008.

Требования к упаковке:

Полиэтиленовые канистры по 20 литров.

Необходимо обеспечить герметичность упаковки, сохранность продукции при транспортировке.

На каждую канистру или ярлык, прикрепляемый к канистре, должна быть нанесена маркировка (на русском языке), характеризующая упакованную продукцию и содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование продукта и его марку;

- массу нетто;

- номер партии и дату изготовления;

- обозначение настоящего стандарта ТУ-2100-019-46824383 – 2008.