Технические требования на поставку

Химических реактивов, лабораторного оборудования и принадлежностей

Технические требования на поставку кислоты соляной

Наименование – кислота соляная.

Номенклатура 26 4000.01:00207.

Технические характеристики –

По химическим показателям кислота соляная должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.								Т а б л и ц а 1

| Наименование показателя |  | Норма |
| --- | --- | --- |
|  |  | Химически чистый (х.ч.) |
|  |  | код ОКП 26 1234 0013 04 |
| Внешний вид |  | Прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость |
| Массовая доля соляной кислоты (HCl), % |  | 35-38 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более |  | 0,00005 |
| Массовая доля остатка после прокаливания (в виде сульфатов), %, не более |  | 0,0005 |
| Массовая доля сульфитов, %, не более |  | 0,0002 |
| Массовая доля сульфатов, %, не более |  | 0,0002 |
| Массовая доля свободного хлора (Cl), %, не более |  | 0,00005 |
| Массовая доля аммонийных солей, %, не более |  | 0,0003 |

Основные технические требования:

Поставщик должен гарантировать соответствие соляной кислоты требованиям ГОСТ 3118-77 химически чистый (х.ч.), Код ОКП 26 1234 0013 04.

Срок поставки:

В соответствии с графиком поставки.

Требования к приемке:

Продукт принимают партиями.

Партией считается количество продукта, однородного по показателям, сопровождаемого одним документом о качестве. Приемка товара производится по количеству и качеству.

Обязательно наличие документа о качестве, поставляемого продукта.

Документ о качестве должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- наименование продукта, его внешний вид;

- номер партии и дату изготовления, срок и условия хранения;

- массовая доля хлористого водорода, соляной кислоты, сульфитов, сульфатов;

- массовая доля железа; массовая доля свободного хлора;

- массовая доля остатка после прокаливания

- обозначение настоящего стандарта; массу нетто;
-  результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества продукта требованиям ГОСТ 3118-77 «х.ч.» Код ОКП 26 1234 0013 04.

- подпись или штамп технического контроля.

Перечень документации:

– товарная  накладная, счет – фактура,

-  документ о качестве.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие продукта ГОСТ 3118-77 «х.ч.» Код ОКП 26 1234 0013 04.

Требования к упаковке:

Тара - пластиковые канистры по 25 кг.

Продукт упаковывают и маркируют в соответствии с ГОСТ 3885-73.

На каждую канистру или ярлык, прикрепляемый к канистре, должна быть нанесена маркировка (на русском языке), характеризующая упакованную продукцию и содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование продукта и его марку; массу нетто; номер партии и дату изготовления.

Технические требования на поставку трилона Б

Наименование - трилон Б  (Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'- тетрауксусной кислоты 2-водная) трилон Б ч.

Номенклатура 26 4000.01:00038.

Технические характеристики:

По химическим показателям трилон Б ч должен соответствовать нормам, указанным в таблице1.

Т а б л и ц а 1

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид | белый кристаллический порошок или кристаллы белого цвета, хорошо растворимые в воде |
| рН раствора препарата с массовой долей 5% | 4-5 |

Основные технические требования:

Поставщик должен гарантировать соответствие продукта ГОСТ 10652-73 чистый.

Срок поставки:

В соответствии с графиком поставки, не позднее одного месяца со дня изготовления.

Требования к приемке:

Продукт принимают партиями.

Партией считается количество продукта, однородного по показателям, сопровождаемого одним документом о качестве.

Приемка товара производится по количеству и качеству.

Обязательно наличие документа о качестве, поставляемого продукта.

Документ о качестве должен содержать (на русском языке):

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

- наименование продукта;

- внешний вид;

- номер партии и дату выпуска; срок и условия хранения;

- масса нетто;

-результаты проведенных испытаний, подтверждение соответствия качества продукта требованиям ГОСТ 10652-73 чистый.

Перечень документации:

– товарная  накладная, счет – фактура,

- документ о качестве.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям ГОСТ 10652-73 чистый.

Требования к упаковке:

Полипропиленовые мешки по 25 кг с полиэтиленовым вкладышем.

Необходимо обеспечить герметичность упаковки, сохранность продукции и целостность тары при транспортировке.

На каждый мешок или ярлык, прикрепляемый к мешку, должна быть нанесена маркировка (на русском языке), характеризующая упакованную продукцию и содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование продукта и его марку;

- массу нетто;

- номер партии и дату изготовления.

Технические требования на поставку кислоты лимонной

Наименование – кислота лимонная.

Номенклатура 26 4000.01:00182.

Технические характеристики:

Органолептические и физико-химические показатели кислота лимонная моногидрат должна соответствовать указанным в таблице1.

Т а б л и ц а 1

| Наименование показателя |  | Норма |
| --- | --- | --- |
|  |  | Химически чистый (Х.Ч.) |
|  |  | код ОКП 26 3451 026305 |
| Внешний вид и цвет |  | Бесцветные кристаллы или белый порошок без комков |
| Запах |  | Отсутствие запаха |
| Структура |  | Сыпучая и сухая, на ощупь не липкая |
| Механические примеси |  | Не допускаются |
| Массовая доля лимонной кислоты, %, не менее |  | 99,8 |
| Массовая доля не растворимых в воде веществ, %, не более |  | 0,002 |
| Массовая доля сульфатов, %, не более |  | 0,001 |
| Массовая доля фосфатов, %, не более |  | 0,0005 |
| Массовая доля хлоридов, %, не более |  | 0,0002 |

Основные технические требования:

Поставщик должен гарантировать соответствие продукта требованиям ГОСТ 3652-69, химически чистый (х.ч.), Код ОКП 26 3451 026305.

Срок поставки6

В соответствии с графиком поставки.

Требования к приемке:

Продукт принимают партиями.

Партией считается количество продукта, однородного по показателям, одной даты изготовления, в однородной фасовке и упаковке,  сопровождаемого одним документом  о качестве. Приемка продукта производится по количеству и качеству.

Обязательно наличие документа о качестве, поставляемого продукта.

Документ о качестве должен содержать (на русском языке):

- номер и дату выдачи документа;
- наименование  и адрес предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 
- наименование и код продукта, его вид, марку и сорт;

- номер партии и дату изготовления; массу нетто; срок и условия хранения;

- показатели качества или результаты проведенных испытаний подтверждающие соответствие качества продукта требованиям ГОСТ 908-2004;
- обозначение настоящего стандарта;

- подпись или штамп технического контроля.

Перечень документации:

– товарная  накладная, счет – фактура,

- документ о качестве,

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям ГОСТ 3652-69 химически чистый (х.ч.).

Требования к упаковке:

Мешки- вкладыши по ГОСТ 19360 по 25 кг из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,08мм. Необходимо обеспечить герметичность упаковки, сохранность продукции и целостность тары при транспортировке.

На каждый мешок или ярлык, прикрепляемый к мешку, должна быть нанесена маркировка (на русском языке), характеризующая упакованную продукцию и содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- полное наименование продукта и его марку;

- массу нетто; номер партии и дату изготовления; срок и условия хранения; информацию о сертификации

Транспортная маркировка производится согласно ГОСТ 14192-96 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги».