ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на Установку для автоматической наплавки деталей и узлов трубопроводной арматуры.

- Наименование: Установка для автоматической наплавки деталей и узлов трубопроводной арматуры.

- Технические характеристики:

| Диапазон наплавляемой арматуры (DN), мм | 50…600 |
| --- | --- |
| Способ защиты дуги | газ, флюс |
| Угол наклона стола, град. | 0÷12 |
| Диаметр планшайбы, мм | 1250 |
| Частота вращения планшайбы (мундштука), об./мин. | 0,1÷4 |
| Диаметр наплавляемой проволоки (газ/флюс), мм | 1÷1,6/2÷4 |
| Производительность (газ/флюс), кг/ч | 5/25 |
| Размах поперечных колебаний электрода, мм | 0±25 |
| Сварочный ток при ПВ 100%, А | 1100 |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 70÷1100 |
| Режимы наплавки | AC/DC |
| Фронт импульса тока | Изменяемый |
| Электропитание, В, Гц | 380, 50 |
| Грузоподъемность стола, кг | 2500 |

- Основные технические требования.

- Установка предназначена для автоматической наплавки уплотнительных поверхностей деталей трубопроводной арматуры (корпусов, клиньев, тарелок, седел) диаметром условного прохода Ду от 50 до 600 мм и других изделий под слоем флюса и в среде защитных газов сплошной проволокой в один или несколько проходов с возможностью поперечных колебаний электрода.

- Установка должна быть оснащена координатным приспособлением для установки детали под наплавку по трем координатам - углу наклона, оси x и оси y.

- Установки должна позволять производить наплавку внутренних цилиндрических поверхностей и выполнять сварку кольцевых швов, расположенных в горизонтальной плоскости.

- Установка должна быть оснащена системой управления, позволяющей программировать и задавать все параметры процесса наплавки на сенсорной панели пульта управления.

- Установка должна быть оснащена пультом дистанционного управления.

- Установка должна быть оснащена источником сварочного тока AC/DC.

- Установка должна быть оснащена светодиодной подсветкой зоны наплавки.

- Дополнительные требования:

- всё поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, продукции бывшей в употреблении или ремонте, а также собранной из восстановленных узлов и элементов), со сроком изготовления не ранее 2020 года;

- электрические шкафы, пульты управления, соединительные кабели и все остальные принадлежности установки должны быть упакованы в пыле-влагозащищенную ударопрочную тару.

- Срок поставки: сентябрь 2020 года.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

- 2 комплекта наплавочных горелок

- комплект быстро изнашиваемых деталей;

- минимальный комплект расходных материалов для проверки работоспособности и наладки установки.

- Требования к приемке:

Приемка будет производиться согласно сопровождающих документов, которые должны содержать следующие данные: наименование предприятия-изготовителя, наименование продукта, заводской номер, массу, дату изготовления, результаты испытаний. Обязательно отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки. Доставка оборудования должна осуществляться до склада заказчика.

- Требования к изготовителю (поставщику):

- поставщик должен являться изготовителем оборудования;

- поставщик должен иметь положительный опыт поставки подобного оборудования не менее 3-х лет;

- поставщик должен иметь положительные отзывы, референции, поставки подобного оборудования в предыдущие годы;

- поставщик должен иметь собственную конструкторско-технологическую базу, имеющую опыт разработки продукции для ремонта и испытаний трубопроводной арматуры;

- поставщик должен иметь собственную материально-производственную базу полного цикла изготовления продукции и структурное подразделение для проведения контроля, испытаний и приемки продукции;

- система менеджмента качества компании поставщика должна иметь сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 выданный одним из органов по сертификации - TUV CERT (Германия), Lloyd's Register (Великобритания), Bureau Veritas (Франция), SGS (Швейцария), который должен быть предоставлен на момент рассмотрения технико-коммерческого предложения;

- поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки;

- поставщик должен обеспечить гарантийное сервисное обслуживание поставленного оборудования на территории заказчика.

- Перечень документации:

- паспорт или свидетельство об изготовлении, оформленные в соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011;

- инструкция по эксплуатации на русском языке с обязательным указанием срока полезной эксплуатации установки;

- свидетельство об аттестации НАКС

- сертификаты завода-изготовителя, уполномочивающего поставщика, производить пуско-наладочные работы, обучение представителей заказчика, гарантийное обслуживание и ремонт поставляемого оборудования;

- Принципиальные электрические и другие, необходимые для проведения ремонта и технического обслуживания, схемы;

- Гарантийный талон.

- Гарантии изготовителя.

Конструкция, качество изготовления и применённые материалы поставляемого оборудования должны обеспечивать его работоспособность в течение гарантийного срока. Гарантийный срок 24 месяца со дня приемки оборудования Заказчиком.

- Требования к упаковке.

Поставка должна осуществляться в заводской жесткой, герметичной упаковке, исключающей возможность попадания влаги, механических повреждений при транспортировке. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию»

На таре должна быть надпись (ярлык, этикетка), содержащая наименование продукта, марку, наименование предприятия-изготовителя, массу, нетто, дату, номер партии.

Поставщик отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов (бой, поломка, деформация, течь и т.п.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.