ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на Станок плоскошлифовальный с круглым поворотным наклоняемым столом и горизонтальным шпинделем.

- Наименование: Станок плоскошлифовальный с круглым поворотным наклоняемым столом и горизонтальным шпинделем 3Л741ВФ10-800 (или аналог).

- Технические характеристики:

| Класс точности | В |
| --- | --- |
| Диаметр рабочей поверхности стола не менее, мм. | 800 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой поверхности детали, мм | 800 |
| Наименьший диаметр обрабатываемой поверхности детали, мм | 50 |
| Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм. | 350 |
| Наименьшая высота обрабатываемой детали, мм. | 3 |
| Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг. | 300 |
| Параметры шлифовального круга | ПП по ГОСТ 2424 |
| Частота вращения шпинделя, мин -1 | 1400 |
| Угол наклона поворотного стола, град. | 10 |
| Пределы частоты вращения стола, об/мин | 6 - 22 |
| Пределы рабочих подач стойки, мм/об | 1-30 |
| Пределы скоростей наладочных перемещений стойки, м/мин | 0,05-1 |
| Пределы автоматических вертикальных подач шлифовальной бабки, мкм | 1-50 |
| Наибольшее перемещение стойки, мм. | 430 |
| Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной бабки, мм. | 415 |
| Мощность привода главного движения не менее, кВт | 10 |
| Напряжение питания, В | 380 |

- Основные технические требования.

- станок предназначен для высокоточной шлифовки периферией круга деталей из ферромагнитных материалов, к которым предъявляют высокие требования в отношении точности, шероховатости и параллельности обрабатываемых поверхностей;

- конструкция станка должна обеспечивать наклон оси вращения стола на 10 градусов обеспечивающий шлифование поверхностей выпуклой и вогнутой конической формы, а также расположенных под углом друг к другу плоскостей;

- станок должен быть оборудован столом в виде круглой мелкополюсной электромагнитной плиты;

- в конструкции круглого поворотного стола должны использоваться направляющие качения;

- станок должен быть укомплектован устройством цифровой индикации линейных перемещений шлифовальной головки, дающим возможность отслеживать ход операции по данным, выводимым на экран дисплея;

- станок должен быть оснащен системой поддержания постоянной окружной скорости изделия в зоне шлифования и постоянной подачи на оборот стола для обеспечения высокой точности шлифования и одинаковой чистоты обработки по всей поверхности стола;

- в механической цепи вертикальной и поперечной подачи станка должны использоваться шарико-винтовые передачи;

- станок должен быть оснащен механизмом правки шлифовального круга

- станок должен быть укомплектован агрегатом охлаждения СОЖ с сепаратором магнитный очистки, комплектным гидроприводом, установкой смазки.

- Дополнительные требования:

- всё поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, продукции бывшей в употреблении или ремонте, а также собранной из восстановленных узлов и элементов), со сроком изготовления не ранее 2020 года;

- электрические шкафы, пульты управления, соединительные кабели и все остальные принадлежности станка должны быть упакованы в пыле-влагозащищенную ударопрочную тару.

- Срок поставки: до 15 сентября  2020 года.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

- шлифовальный круг;

- фланец шлифовального круга;

- оправка для балансировки шлифовального круга;

- 2 комплекта алмазного инструмента для устройства правки шлифовального круга;

- блок размагничивания плиты;

- полный комплект обслуживающего инструмента и оснастки для работы на станке;

- 2 комплекта поршневых колец и манжет к гидроцилиндру;

- 2 комплекта быстро изнашиваемых деталей;

- Требования к приемке:

Приемка будет производиться согласно сопровождающих документов, которые должны содержать следующие данные: наименование предприятия-изготовителя, наименование продукта, заводской номер, массу, дату изготовления, результаты испытаний. Обязательно отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки. Доставка оборудования должна осуществляться до склада заказчика.

- Требования к изготовителю (поставщику):

- поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования;

- поставщик должен иметь положительный опыт поставки подобного оборудования не менее 3-х лет;

- поставщик должен иметь положительные отзывы, референции, поставки подобного оборудования в предыдущие годы;

- поставщик должен иметь собственную конструкторско-технологическую базу, имеющую опыт разработки продукции для ремонта и испытаний трубопроводной арматуры;

- поставщик должен иметь собственную материально-производственную базу полного цикла изготовления продукции и структурное подразделение для проведения контроля, испытаний и приемки продукции;

- система менеджмента качества компании поставщика должна иметь сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 действующий на момент рассмотрения технико-коммерческого предложения;

- Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки;

- гарантийное сервисное обслуживание поставленного оборудования на территории Заказчика.

- Перечень документации:

- паспорт или свидетельство об изготовлении, оформленные в соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011;

- инструкция по эксплуатации на русском языке с обязательным указанием срока полезного использования станка;

- сертификаты завода-изготовителя, уполномочивающего поставщика, производить пуско-наладочные работы, обучение представителей заказчика, гарантийное обслуживание и ремонт поставляемого оборудования;

- принципиальные электрические и другие, необходимые для проведения ремонта и технического обслуживания, схемы;

- гарантийный талон.

- Гарантии изготовителя.

Конструкция, качество изготовления и применённые материалы поставляемого оборудования должны обеспечивать его работоспособность в течение гарантийного срока. Гарантийный срок 24 месяца со дня приемки оборудования Заказчиком.

- Требования к упаковке.

Поставка должна осуществляться в заводской жесткой, герметичной упаковке, исключающей возможность попадания влаги, механических повреждений при транспортировке. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию»

На таре должна быть надпись (ярлык, этикетка), содержащая наименование продукта, марку, наименование предприятия-изготовителя, массу, нетто, дату, номер партии.

Поставщик отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов (бой, поломка, деформация, течь и т.п.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.