Приложение № 2

к уведомлению о проведении открытого запроса предложений

№ 2643219 от «19» апреля 2021 года на определение лучших условий

поставки светодиодных светильников для сети потолочного освещения для филиала «Березовская ГРЭС» ПАО "Юнипро"

Спецификация на светильники для филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

| № п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание | Марка, типоразмер и т.п. | Гост, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 34 6100.04:00716 | Светильник светодиодный потолочный ITL-LED-HB004 250 W | Светильник светодиодный потолочный ITL-LED-HB004 250 W, Описание - Промышленный светодиодный светильник ITL-LED-HB004 250 W. Температура эксплуатации от -50°C до +80°C. Крепление на крюк, трос, трубу. | ITL-LED-HB004 | НД Производителя | шт. | 20 | до 05.07.2021 |
| 2 | 34 6100.04:00625 | Светильник LAD LED R500-3-60-4-230L | Светильник LAD LED R500-3-60-4-230L УХЛ1; 66 диодов; Размеры 430*258*231мм; Вес 5,25кг; Световой поток источника света 32 430Лм; Световой поток светильника 22 793Лм; Угол излучения 60°; Тип крепления П-образная лира; Энергопотребление не более 230Вт; Цветовая температура 4000~5000К; Напряжение питания AC 85-285В; Напряжение питания DC 100-305В; Влаго- и пылезащита IP67; Предельные рабочие температуры от –70°С до +70°С; Класс защиты от поражения электрическим током II | LAD LED R500-3-60-4-230L | НД Производителя | шт. | 20 | до 05.07.2021 |
| 3 | 34 6100.04:00709 | Светильник LV-PRO FENIX x96 НЕ | Светильник LV-PRO FENIX x96 НЕ, Описание - светодиодный, световой поток 30888 Лм, мощность 216Вт, цветовая температура 5000К, температура эксплуатации -40… +80 КСС - К30, размер (ДхШхВ) 439х403х305мм. | LV-PRO FENIX x96 НЕ | НД Производителя | шт. | 20 | до 05.07.2021 |

* - или аналоги согласно техническим требованиям