Технические требования на поставку конструкция NSS-Hall 7х17х8,5х10,1 м.

- Наименование:

Конструкция NSS-Hall 7х17х8,5х10,1 м.

- Технические характеристики:

Стальной окрашенный каркас с антикоррозийным покрытием– ПВХ тент с распашными воротами в торцевой части ангара и полосовой ПВХ завесой

- Пролет 7м.

- Длина 17м.

- Высота стены 8,5м.

- Площадь 119м2.

- Ворота в торцевой части ангара распашные 6х8м.

- Поддержка карт памяти SDHC/SDXCОсновные технические требования:

- Материал покрытия ангара пропитан специальным составом от ультрафиолетового излучения и гниения, не поддерживает горение.

- Материал покрытия – ПВХ тент, плотностью 900 г/м2.

- Каркас из материала, не подверженного коррозии, либо стальной с антикоррозионным покрытием

- Расчетная температура эксплуатации -45... +70°С.

- Ворота в торцевой части ангара, распашные размером 6х8м.

- Прочностной расчет конструкции производится для региона установки тента: филиал «Яйвинская ГРЭС», Пермский Край, п. Яйва с учетом ветровых и снеговых нагрузок при условии круглогодичного использования.

- Крепление конструкции ангара к земле производится с помощью анкеров.

- Микрофонный входДополнительные требования:

- На конструкцию NSS-Hall 7х17х8,5х10,1м. должен быть предоставлен паспорт, включающий в себя описание, пожарные и гигиенические сертификаты и монтажные схемы, и инструкции по установке.

- Габариты элементов конструкции в разобранном виде должны допускать перевозку на стандартных грузовых автомашинах без ограничений по весу и габаритам.

- Примыкание конструкции к существующему строению осуществляется по средствам крепления свободного кармана тента к стене через гидроизолирующую ленту, фиксация осуществляется через алюминиевую планку дюбелями.

- Транспортировка, доставка конструкции на площадку и монтаж освещения внутри тента выполняются силами Заказчика.

- Гарантийный период – 3 года.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования, оснастки для ремонта):

- Конструкция 7х17х8.5х10,1м. - 1комплект.

- Ворота в торцевой части ангара распашные 6х8м. - 1комплект.

- Полосовая ПВХ завеса на ворота 6х8м. - 1 комплект.

- Анкера входят для крепления конструкции к земле - 1 комплект.

- Срок поставки: Июль 2021г.

- Требования к приемке:

- После поставки продукции Заказчик проводит входной контроль поставляемого оборудования с проверкой технического состояния, внешнего вида, комплектности и возможности эксплуатации.

- Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.

- Доставка оборудования до места назначения должна осуществляться Изготовителем (Поставщиком) по адресу: Россия, Пермский край, п. Яйва, ул. Тимирязева, 5.

- При отсутствии отступлений по количеству, качеству и полноты технической документации Заказчик подписывает Акт приёмки продукции.

- В случае поставки конструкции NSS-Hall и МТР ненадлежащего качества Изготовитель (Поставщик) обязан устранить дефекты или заменить прибор в течение 10 календарных дней.

- Право собственности на конструкцию NSS-Hall и МТР и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого комплекта конструкции NSS-Hall и МТР.

- Требования к изготовителю (поставщику):

- Изготовитель (Поставщик) должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом поставки аналогичного оборудования не менее 2 (двух) лет, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией, должен обладать возможностью выполнить поставку продукции полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством; должен иметь необходимые сертификаты соответствия качества продукции, опыт добросовестного выполнения договорных обязательств (не менее 2 лет) перед энергетическими предприятиями, производителями закупаемой продукции, дилерами завода-изготовителя.

- Поставщик должен являться официальным дилером или изготовителем оборудования.

- Перечень документации:

При приемке продукции Заказчику передаются следующие документы:

- Сертификат соответствия, технические паспорта и заводская документация на продукцию на русском языке и входящую в комплектацию материалы.

- Руководство по гарантийному обслуживанию (гарантийный талон).

- Товарная накладная и счет-фактура.

- Гарантии изготовителя (поставщика).

- Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции и пригодной для эксплуатационных нужд;

- Поставщик должен гарантировать полную комплектацию продукции материалами и аксессуарами в соответствии с комплектацией завода изготовителя;

- Поставщик (изготовитель) гарантирует Заказчику качество оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта.

- Поставщик (изготовитель) гарантирует Заказчику отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.

- Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

- Гарантийные обязательства осуществляет Поставщик (изготовитель) за свой счет.

- Заказчик вправе предъявить требования по гарантии, связанные с недостатками, только в течение гарантийного срока.

- При обнаружении несоответствия требовании настоящих технических условий или при выявлении скрытых дефектов (изготовления или транспортировки), в течение гарантийного срока, Поставщик (Изготовитель) своими силами и средствами устраняет выявленные дефекты, замечания, недостатки или полностью заменяет оборудование.

- Требования к упаковке оборудования:

Тара, упаковка должна быть заводского исполнения и обеспечивать:

- защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

- облегчение транспортирования (транспортабельность);

- гарантия качества;

- безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

- надёжность.