Технические требования

поставку оборудования

для нужд ПАО «Юнипро»

Уровень риска ОТ: Низкий

- Общие сведения

  - Наименование оборудования

Мобильное инструментальное устройство AB4-TM в комплекте с внешним датчиком вибрации (далее – устройство, товар).

  - Место и условия поставки товара

Московское представительство: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, 10, блок В. 23 этаж.

Доставка товара до места поставки осуществляется транспортом Поставщика, разгрузка товара – силами Поставщика.

  - Сроки поставки товара

Не позднее 90 (девяноста) дней с даты подписания Договора.

- Требования к количеству, качеству товара, к его техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам

  - Количество поставляемых устройств – 6 штук.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства),  должен быть свободен от прав третьих лиц, т.е. не должен находится в залоге, под арестом или под иным обременением.

  - Корпуса поставляемого товара не должны иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

  - Каждая единица поставляемого товара должна иметь руководство пользователя (инструкцию по эксплуатации, техническое описание), которое должно быть выполнено на русском языке, а также техническую документацию, выполненную на русском языке, гарантийный талон (при наличии).

  - Поставщик должен включить в поставку товаров все компоненты, включая аксессуары для защиты, переноски и электропитания устройства. Цена товаров должна включать стоимость всех таких компонентов.

  - Товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Покупателю. Упаковка не должна иметь вмятин, разрывов, а также потертостей, препятствующих идентификации товара. Товар, находясь в упаковке до момента установки, должен быть надежно защищен от попадания пыли и влаги.

  - На упаковке товара должны быть обязательно указаны: марка, модель товара, наименование компании-производителя, номер партии/серийный номер (если предусмотрен производителем). Номер партии, а так же серийный номер на коробке и на изделии должны совпадать.

  - Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого Товара заменить Товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии Товара установленному ассортименту, заменить Товар на соответствующий, своим транспортом  и за свой счет, в сроки, определенные контрактом.

  - Поставщик обязан обеспечить безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

  - Если на Товар законом или в установленном им порядке установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие Товара указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. Перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

  - Товар не должен быть снятым с производства на момент поставки. Покупателю должна быть обеспечена возможность приобретения у Поставщика дополнительной партии товара (100- 150 штук).

  - Допускается поставка аналогов устройства AB4-TM, оснащенных внешним датчиком вибрации, при этом технические характеристики аналогов должны быть не хуже, указанных в таблице:

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Считыватель RFID/NFC-меток ISO/IEC 14443А | Есть (запись и чтение NFC-меток) |
| Типы поддерживаемых меток | NTAG213/215/216 |
| Формат NFC-данных | NDEF |
| Датчик температуры | Есть (Бесконтактный) |
| LED-подсветка | Есть |
| Беспроводная передача данных | Есть (Bluetooth 4.x) |
| Датчик виброскорости | Есть |
| Датчик виброперемещения | Есть |
| Диапазон измерения температуры | 0 … +450 ˚C |
| Погрешность измерения температуры в диапазоне -70…+180°С | ± 2°С |
| Диапазон измерения СКЗ виброскорости | 0,2 … 70 мм/сек |
| Основная абсолютная погрешность при измерении виброскорости на базовой частоте 80 Гц | ±(0,2 + 0,05*Vизм) мм/с |
| Диапазон частот измерения СКЗ виброскорости | 10 … 1 000 Гц (ГОСТ ISO 2954 с дополнительными ФВЧ с частотой среза 10Гц и ФНЧ с частотой среза 1000Гц) |
| Источник питания | Встроенный аккумулятор |
| Время не прерывной работы | 10 ч или более |
| Разъем для заряда аккумулятора | есть |
| Диапазон рабочих температур: - При эксплуатации | - -20 … +60˚C |
| Степень защиты корпуса от пыли и влаги | IP65 |
| Протокол обмена информацией | API |

  - Поставщик совместно с товаром предоставляет описание протокола обмена информации для настройки обмена данных с приложением Заказчика.

- Требования к Поставщику

  - Поставщик должен являться производителем товара, либо официальным партнером компании производителя поставляемого оборудования (поставщик должен значится партнером на сайте фирмы производителя).

  - Наличие собственных сервисных центров на территории РФ, либо наличие сервисных центров производителя (сертифицированных партеров производителя) оборудования выполняющих гарантийное и постггарантийное сопровождение поставляемых устройств на территории РФ.

- Требования к гарантийному сопровождению

  - Поставщик должен вместе с товаром предоставить свою гарантию на поставляемый товар. Срок действия такой гарантии должен быть 24 месяца с даты подписания Покупателем товарной накладной, если больший срок не предусмотрен производителем данного товара.

  - Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности поставляемого им Товара, стандартам и требованиям, действующим на момент поставки и предъявляемым к поставляемому Товару. Поставщик в момент поставки Товара подтверждает качество и безопасность Товара надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность Товара: сертификаты качества (декларации о соответствии, регистрационные удостоверения), гигиенические сертификаты, а также другие необходимые документы, подтверждающие качество, безопасность, гарантийный срок поставляемого Товара и соответствие его требованиям законодательства Российской Федерации.