| № п/п | Код НЕ | Наименование НЕ | Полное описание НЕ | Ед.изм. | Количество, ед | филиал поставки | Срок поставки С | Срок поставки До |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34 6100.04:00087 | Светильник НСП 09-200/IP51-05 | Светильник под лампу накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий НСП 09-200/IP51-05 200Вт 220В 50Гц цоколь E27 с рифленным колпаком из оптического закаленного стекла и сеткой степени защиты IP51 климатического исполнения УХЛ2 | шт | 80 | SHT | 25.12.2022 | 25.12.2022 |
| 2 | 34 6100.04:00485 | Светильник Армстронг 40W-4800Lm Стандарт | Светильник под лампу накаливания подвесной для промышленных и производственных зданий НСП 09-200/IP51-05 200Вт 220В 50Гц цоколь E27 с рифленным колпаком из оптического закаленного стекла и сеткой степени защиты IP51 климатического исполнения УХЛ2, светильник НСП 09-200-002 оснащен корпусом из стали в форме желудь, окрашен в серый цвет. Стеклянный плафон защищен стальной решеткой. Светильник НСП-200 подвешивается на крюк. Класс: Светильники для промышленного освещения; Страна: Россия; Тип изделия Светильник; Тип лампы LED/КЛЛ/ЛН; Количество ламп 1; Способ монтажа Подвесной; Оптическая часть: Рассеиватель; Материал рассеивателя: Стекло; Материал изделия: Металл, стекло; Материал корпуса светильника: Сталь; Мощность, Вт: 200; Сфера применения: Промышленные помещения; Материал основания светильника: Сталь; Класс защиты: I; | шт | 55 | SHT | 25.12.2022 | 25.12.2022 |
| 3 | 34 6100.04:00483 | Светильник СС М1-МК-Н-96-274.220.116-4-0-67 | Светильник СС М1-МК-Н-96-274.220.116-4-0-67, Вид продукции - Светильник, Марка оборудования светотехнического - СС М1-МК-Н-96-274.220.116-4-0-67, Тип лампы - светодиодный, Способ установки светильника - консольный, Назначение светильника - для промышленных и производственных зданий, Количество ламп светильника - Не требуется, Мощность лампы, Вт - Не требуется, Мощность светильника суммарная, Вт - 96, Тип цоколя - Не требуется, Исполнение по степени защиты - IP67, Исполнение по взрывозащите - Не требуется, Напряжение номинальное, В - 264 | шт | 75 | SHT | 25.12.2022 | 25.12.2022 |
| 4 | 34 6100.04:00731 | Светильник светодиодный Айсберг 30 1250мм Эко 5000К Опал | Светильник светодиодный Айсберг 30 1250мм Эко 5000К Опал, Описание - цветовая температура - 5000К, тип рассеивателя - Опал, световой поток - 3900 лм, мощность светильника 27 Вт, напряжение питания 100-277 В, IP65, кривая силы света "Д", рабочая температура окружающей среды -40°/+50°С, Лёгкий светильник с высокой эффективностью (до 158 лм/Вт); Частота напряжения электропитания, Гц 50; Тип питания AC; Коэффициент пульсации (Кп), не более, % опал; Вид климатического исполнения УХЛ2; Крепление накладной; Материал рассеивателя УФ-стабилизированный полистирол; Материал корпуса ABS-пластик; Класс защиты от поражения электрическим током I; Световая отдача Лм/Вт 144; Индекс цветопередачи CRI 70; Производитель светодиодов Epistar; Срок службы светодиодов, не менее 100 000 | шт | 146 | SHT | 25.12.2022 | 25.12.2022 |
| 5 | 34 6100.04:00486 | Светильник Aрмстронг 72W-8600Lm | Офисный светодиодный потолочный светильник сдвоенный Aрмстронг 72W-8600Lm 1190х595мм, - Армстронг 72W-8600Lm Стандарт, Тип лампы - светодиодный, Способ установки светильника - встраиваемый, Назначение светильника - для общественных зданий, Количество ламп светильника - Не требуется, Мощность лампы, Вт - Не требуется, Мощность светильника суммарная, Вт - 72, Тип цоколя - Не требуется, Исполнение по степени защиты - IP40, Исполнение по взрыв защите - Не требуется, Напряжение номинальное, В – 264 | шт | 30 | SHT | 25.12.2022 | 25.12.2022 |
| 6 | 34 6100.04:00484 | Светильник СС М1-МК-Н-64-224.220.116-4-0-67 | Светильник СС М1-МК-Н-64-224.220.116-4-0-67, Вид продукции - Светильник, Марка оборудования светотехнического - СС М1-МК-Н-64-224.220.116-4-0-67, Тип лампы - светодиодный, Способ установки светильника - консольный, Назначение светильника - для промышленных и производственных зданий, Количество ламп светильника - Не требуется, Мощность лампы, Вт - Не требуется, Мощность светильника суммарная, Вт - 64, Тип цоколя - Не требуется, Исполнение по степени защиты - IP67, Исполнение по взрывозащите - Не требуется, Напряжение номинальное, В - 264 | шт | 30 | SHT | 25.12.2022 | 25.12.2022 |
| 7 | 34 6100.04:00739 | Светильник светодиодный INDUSTRY.3-085-136 | Светильник светодиодный INDUSTRY.3-085-136, Описание - Светодиодный, напряжение питания 220В потребляемая мощность 80ВТ световой поток 11600-12400лм мощностью 80 Вт; Диапазон рабочих температур -45...+50; Класс защиты IP: IP67; Климатическое исполнение: XЛ1; Тип крепления BR лира на стену или потолок с поперечным поворотным узлом крепления; Источник света: Светодиоды (LED); Hoминaльнoe напряжение: 176-276 B; Hoминaльнaя частота: 50 Гц; Класс защиты пo току: I; Индекс цветопередачи: 70-90 Ra; Цветовая температура: З000-6000 K; Световой поток: 8750-11600 лм | шт | 20 | SHT | 25.12.2022 | 25.12.2022 |
| 8 | 34 6100.04:00701 | Светильник AVRORA-32/opal-sand | Светильник AVRORA-32/opal-sand, Вид продукции - Светильник, Марка оборудования светотехнического - AVRORA-32/opal-sand, Тип лампы - светодиодный, Способ установки светильника - универсальный, Назначение светильника - для общественных зданий, Количество ламп светильника - Не требуется, Мощность лампы, Вт - Не требуется, Мощность светильника суммарная, Вт - 32, Тип цоколя - Не требуется, Исполнение по степени защиты - IP20, Исполнение по взрывозащите - Не требуется, Напряжение номинальное, В - 220 | шт | 20 | SHT | 01.01.2023 | 01.01.2023 |
| 9 | 34 6100.04:00495 | Светильник V1-I0-70210-03000-6503665 | Светильник V1-I0-70210-03000-6503665, Вид продукции - Светильник, Марка оборудования светотехнического - V1-I0-70210-03000-6503665, Тип лампы - светодиодный, Способ установки светильника - подвесной, Назначение светильника - для промышленных и производственных зданий, Количество ламп светильника - Не требуется, Мощность лампы, Вт - Не требуется, Мощность светильника суммарная, Вт - 36, Тип цоколя - Не требуется, Исполнение по степени защиты - IP65, Исполнение по взрывозащите - Не требуется, Напряжение номинальное, В - 264 | шт | 50 | SHT | 04.12.2022 | 04.12.2022 |
| 10 | 34 6100.04:00565 | Прожектор светодиодный NFL-M-50-4K-PRL-LED | Прожектор светодиодный NFL-M-50-4K-PRL-LED, Вид продукции - Прожектор, Тип прожектора - светодиодный, Марка прибора светового - NFL-M-50-4K-PRL-LED, Мощность, Вт - 50, Напряжение номинальное, В - 265, Исполнение по степени защиты - IP65, Исполнение по взрывозащите - Не требуется | шт | 2 | SHT | 04.12.2022 | 04.12.2022 |