# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение работ по

регламентным работам на газовых блоках «АМАКС» котла ТПЕ-208.

1. Наименование филиала: филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства работ:

Котлы ТПЕ-208 эн.блоков №2;3 газавое оборудование К-2А, К-2Б, К-3А, К-3Б, ряд В-Г, отметки:9,6м; 15м.

3. Основание для производства работ:

Утвержденная программа ремонта филиала «Смоленская ГРЭС» на 2014г.

4. Цель проведения работ:

Восстановление исправности,  работоспособности и гарантированного обеспечения эксплуатационной надёжности, безопасной и экономичной  эксплуатации оборудования.

5. Содержание работ:

а) Техническое обслуживание отсечных клапанов 1256.150.00 Ду 150 корпусов К-2А, К-2Б, К-3А, К-3Б согласно заводской производственно-технологической инструкции ТИ-003.03.000 «Регламентные работы по ревизии и модернизации отсечных клапанов 1256.ХХХ.00 на объектах» (приложение 5 к ТЗ), руководства по эксплуатации (приложение 3,4 к ТЗ) ЗАО «АМАКС-газ»;

б) Техническое обслуживание отсечных клапанов 1256.200.00 Ду 200 корпусов К-2А, К-2Б, К-3А, К-3Б согласно заводской производственно-технологической инструкции ТИ-003.03.000 «Регламентные работы по ревизии и модернизации отсечных клапанов 1256.ХХХ.00 на объектах» (приложение 5 к ТЗ), руководства по эксплуатации (приложение 3,4 к ТЗ);

в) Техническое обслуживание электромагнитных клапанов 1256.15 «НЗ» корпусов К-2А, К-2Б, К-3А, К-3Б согласно руководства по эксплуатации (приложение 6 к ТЗ);

г) Техническое обслуживание электромагнитных клапанов 1256.20 «НО» корпусов К-2А, К-2Б, К-3А, К-3Б согласно руководства по эксплуатации (приложение 7 к ТЗ);

д) Техническое обслуживание КМ 1.00 корпусов К-2А, К-2Б, К-3А, К-3Б согласно руководства по эксплуатации (приложение 8 к ТЗ);

е) Техническое обслуживание заслонок дроссельных БГ2.08 Ду 100 корпусов К-2А, К-2Б, К-3А, К-3Б согласно руководства по эксплуатации (приложение 9 к ТЗ);

ж) Техническое обслуживание заслонок дроссельных БГ5.10 Ду 150 корпусов К-2А, К-2Б, К-3А, К-3Б согласно руководства по эксплуатации (приложение 9 к ТЗ);

з) Техническое обслуживание клапанов 6729.00 Ду 500корпусов К-2А, К-2Б, К-3А, К-3Б согласно руководства по эксплуатации (приложение 10 к ТЗ).

Подробные объёмы работ на регламентные работы на газовых блоках «АМАКС» котлов ТПЕ-208  ст.№2,3 представлены в Приложении 1 к настоящему ТЗ.

Примечание:

1. Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.

2.Подрядчик (Исполнитель) в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), с указанием ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

в)  расчёт  стоимостного коэффициента  стоимости работ (Кс)   согласно «Методическим указаниям по формированию смет и калькуляций на ремонт  энергооборудования» РД 153-34.1-20.607-2002, и часовых тарифных ставок персонала по разрядам для формирования  калькуляции  стоимости одного часа работ  по обслуживанию тепломеханического оборудования, а так же зданий и сооружений. Трудоёмкость работ определяется,  согласно справочника,  «Трудоёмкость к  базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». При отсутствии работ в справочнике принимается фактическая трудоёмкость

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком (Исполнителем) расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

3.Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

6.Требования к Подрядчику .

6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего  технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

6.2. Наличие у Подрядчика разрешений, действующих на период выполнения работ, в том числе:

- Разрешение Ростехнадзора на производство работ по строительству (монтажу) внутренних газопроводов и газового оборудования газифицируемых объектов, КИП, АБ, стредств защиты и сигнализации; техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту, пуско-наладке внутренних газопроводов, газового оборудования (в том числе импортного), котельных, теплогенераторов с газогорелочными устройствами, производственных объектов.

6.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ, с предоставлением аттестационныхдокументов персонала.

6.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- в электроустановках до 1000В;

- работ на высоте;

- газоопасных работ.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.8. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.9. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.11. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.12. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

6.13. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

6.14. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

6.15. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

6.16. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

6.17. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

6.18. В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153,) за последние 3 года, заверенная в органах Росстата;

- подтверждение возможности осуществления контроля выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору, специалистов по охране труда, в объеме требований ТЗ.

6.19. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

7. Требования к выполнению работ.

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «ОГК-4»;

- ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

- СО 34.04.626-2006 «Должностная инструкция слесаря-ремонтника 4-6 разряда газовой службы тепловых электростанций и котельных»

- ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»

- СО 34.26.721 Методические указания по испытаниям паровых котлов при раздельном сжигании природного газа и мазута

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- Межотраслевых правил по охране труда  при работе на высоте (ПОТ РМ-012-2000, РД 153-34.0-03.150-00);

- Правила безопасности работы с инструментом и приспособлениями;

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

  - Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 30 календарных дней до начала выполнения работ.

8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в приложении 2 к настоящему ТЗ.

8.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

8.3. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.4. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала

8.5. Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.7. В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

8.8. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9. Этапы и сроки выполнения работ.

9.1. Сроки проведения работ: с 31.03.2014 г. по 29.09.2014 г.

Этапы проведения работ:

| Наименование работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Регламентные работы на газовых блоках «АМАКС» котла ТПЕ-208 блок №2 | 31.03.2014г. | 27.05.2014г. с учётом пусковых операций и испытаний |
| Регламентные работы на газовых блоках «АМАКС» котла ТПЕ-208 блок №3 | 15.09.2014г. | 29.09.2014г. с учётом пусковых операций и испытаний |

9.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

9.3. Подрядчик должен не позднее чем за 25 дней до начала выполнения ремонтных работ предоставить сетевой (в линейном исполнении) График выполнения работ по регламентным работам на газовых блоках «АМАКС» котла ТПЕ-208 блок №2,3 на утверждение Заказчику, согласованный с субподрядчиком. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

# 10. Требования к сдаче-приёмке работ.

10.1. Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

а) СО 34.04.181.03;

Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

10.4.Виды испытаний:

- Контрольная опрессовка;

Испытания проводятся в соответствие со следующими НТД:

- ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

- Руководство по эксплуатации клапанов отсечных;

- Руководство по эксплуатации блоков газооборудования котлов

по программам, разработанным Подрядчиком и согласованными и утвержденными Заказчиком.

# 11. Документация, предъявляемая Заказчику.

11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

11.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

  - Акты дефектации оборудования.

  - Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

  - Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы.

  - Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.

  - Журналы производства работ.

11.10. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных ТЗ.

11.11. Инструкции по ремонту и техобслуживанию.

11.12. Ремонтные формуляры на отремонтированное оборудование.

11.13. ППР, разработанные в ходе выполнения работ при необходимости.

- Гарантия Подрядчика (Исполнителя) работ.

Подрядчик должен гарантировать:

12.1.Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией: ПБ 12-529-03, СО 34.04.181-2003;

12.2.Выполнение всех Работ в установленные сроки;

12.3.Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

12.4.Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.5.Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ на блоке №2 и Акта сдачи-приемки выполненных работ на блоке №3.

12.6.Требования к гарантированным показателям.

В результате выполнения работ должны быть обеспечены следующие гарантированные показатели работы оборудования:

- герметичность затвора класса А в соответствии с государственным стандартом и временем закрытия до 1 сек.

Соответствие фактических значений показателей работы оборудования после проведения ремонтных работ устанавливается путём проведения испытаний, проводимых Подрядчиком с участием Заказчика по специальным программам.

Прилагается:

-Приложение 1 к ТЗ на выполнение регламентных работ на газовых блоках «АМАКС»

- Приложение 2 к ТЗ  на выполнение регламентных работ на газовых блоках «АМАКС»

- Приложение 3 Руководство по эксплуатации клапанов отсечных 1256.ХХХ.00

- Приложение 4 Руководство по эксплуатации блоков газооборудования котлов БГ 8.00

- Приложение 5 Производственно-технологическая инструкция ТИ-003.03.000 «Регламентные работы по ревизии и модернизации отсечных клапанов 1256.ХХХ.00 на объектах»

- Приложение 6 Руководство по эксплуатации клапанов электромагнитных 1256.15.00

- Приложение 7 Руководство по эксплуатации клапанов с электромагнитным приводом 1256.20.00

- Приложение 8 Руководство по эксплуатации клапанов для манометра КМ 1.00

- Приложение 9 Руководство по эксплуатации заслонки дроссельной ЗД 00

- Приложение 10 Руководство по эксплуатации клапанов отсечных быстродействующих

- Приложение 11 Руководство по эксплуатации затворов дисковых АНО 609

Приложение 1 к ТЗ на выполнение регламентных работ на газовых блоках «АМАКС»

| №№ п/п | Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ревизия отсечного клапана 1256.150.00 Ду 150: разборка, очистка, дефектация, замена рем.комплекта, сборка, испытание | шт | 32 |
| 2 | Ревизия отсечного клапана 1256.200.00 Ду 200: разборка, очистка, дефектация, замена рем.комплекта, сборка, испытание | шт | 64 |
| 3 | Ревизия электромагнитного клапана 1256.15 «НЗ»: разборка, очистка, дефектация, замена рем.комплекта, сборка, испытание | шт | 96 |
| 4 | Ревизия электромагнитного клапана 1256.20 «НО»: разборка, очистка, дефектация, замена рем.комплекта, сборка, испытание | шт | 48 |
| 5 | Ревизия КМ 1.00: разборка, очистка, дефектация, замена рем.комплекта, сборка, испытание | шт | 192 |
| 6 | Ревизия заслонки дроссельной БГ2.08 Ду 100: разборка, очистка, дефектация, замена рем.комплекта, сборка, испытание | шт | 16 |
| 7 | Ревизия заслонки дроссельной БГ5.10 Ду 150: разборка, очистка, дефектация, замена рем.комплекта, сборка, испытание | шт | 32 |
| 8 | Ревизия клапана 6729.00 Ду 500: разборка, очистка, дефектация, замена рем.комплекта, сборка, испытание | шт | 4 |

Приложение 2 к ТЗ  на выполнение регламентных работ на газовых блоках «АМАКС»

Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком,

для выполнения регламентных работ на газовых блоках «АМАКС» на котлах ст. № 2,3                                              филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

| № п/п | Наименование МТР | Ед. изм. | ГОСТ | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
|  | Рем.комплект отсечного клапана 1256.150.00 Ду 150 | шт | НТД производителя | 32 |
|  | Рем.комплект отсечного клапана 1256.200.00 Ду 200 | шт | НТД производителя | 64 |
|  | Рем.комплект электромагнитного клапана 1256.15 «НЗ | шт | НТД производителя | 96 |
|  | Рем.комплект электромагнитного клапана 1256.20 «НО | шт | НТД производителя | 48 |
|  | Рем.комплект КМ 1.00 | шт | НТД производителя | 192 |
|  | Рем.комплект заслонки дроссельной БГ2.08 Ду 100 | шт | НТД производителя | 16 |
|  | Рем.комплект заслонки дроссельной БГ5.10 Ду 150 | шт | НТД производителя | 32 |
|  | Рем.комплект клапана 6729.00 Ду 500 | шт | НТД производителя | 4 |