Лот 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по комплексному обследованию  технического

состояния строительных конструкций промышленных зданий и сооружений

1. Наименование филиала: филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

2. Полное наименование  места производства работ:

г. Шатура, территория филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»: Эстакада наземная конвейеров Н-2 "А", Н-2 "Б"; Здание насосной станции артезианской скважины №13; Здание насосной промстоков у размораживающего устройства; Здание артскважины №10а; Здание пробоотборной установки; Здание арматуры пенного пожаротушения; Электротехническое помещение №2 по нитке "Б"; Здание трансформаторов №№1,2; Здание артезианской скважины №4; Насосная станция осветлённой воды; Здание насосной станции осадка и мазута; Комплекс очистных сооружений; Здание совмещённой насосной станции фекальных и замазученных вод, Здание для кислородной установки, Здание фекальной насосной подземного типа.

3. Основание для производства работ:

Утвержденная производственная программа  филиала «Шатурская ГРЭС» на 2014 год (эксплуатационные расходы производственного назначения).

ПТЭ, п. 2.2.1; СО "Об организации систематических наблюдений за эксплуатацией производственных зданий, сооружений  и территорий филиалов ОАО  "Э.ОН России»", п.1.5;  Федеральный закон № 116-ФЗ от 20.06.1997 г., ст.9.

4. Цель проведения работ:

Комплексное обследование с оценкой эксплуатационной надежности, прочности и устойчивости зданий и сооружений.

Содержание работ:

I. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций Эстакады наземная конвейеров Н-2 "А", Н-2 "Б" по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждении;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок всех   фундаментов  каркаса  эстакады;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкции;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния эстакады;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций эстакады, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории  А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

- Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

II. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций Здания насосной станции артезианской скважины №13 по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждении;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок всех   фундаментов  здания;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкции;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния здания;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций здания, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории  А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

- Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

III. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций Здания насосной промстоков у размораживающего устройства по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждении;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок всех   фундаментов  каркаса  здания;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкции;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния здания;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций здания, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории  А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

- Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

IV. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций Здания артскважины №10а по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждении;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок всех   фундаментов  каркаса  здания;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкции;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния здания;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций здания, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории  А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

- Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

V. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций

конструкций  Здания пробоотборной установки по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждении;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок всех   фундаментов  каркаса  здания;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкции;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния здания;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций здания, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории  А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

- Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

VI. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций Здания арматуры пенного пожаротушения по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждении;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок всех   фундаментов  каркаса  здания;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкции;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния здания;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций здания, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории  А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

- Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

VII. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций Электротехнического помещения №2 по нитке "Б" по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждении;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить замер осадок всех фундаментов помещения;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкции;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния помещения;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций здания, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории  А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

- Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

VIII. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций Здания трансформаторов №№1,2 по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждении;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок всех   фундаментов  каркаса  здания;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкции;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния здания;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций здания, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории  А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

- Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

IX. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций ; Здания артезианской скважины №4 по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждении;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок всех   фундаментов  каркаса  здания;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкции;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния здания;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций здания, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории  А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

- Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

X. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций  Здания насосной станции осветлённой воды по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждении;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок всех   фундаментов  каркаса  здания;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкции;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния здания;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций здания, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории  А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

- Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

XI. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций Здания насосной станции осадка и мазута по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждении;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок всех   фундаментов  каркаса  здания;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкции;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния здания;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций здания, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории  А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций

XII. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций Комплекса очистных сооружений по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждении;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок всех   фундаментов  каркаса комплекса;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкции;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния комплекса;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций комплекса, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории  А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций

XIII. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций вод по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждении;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок всех   фундаментов  каркаса  здания;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкции;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния здания;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций здания, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории  А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

XIV. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций

конструкций  Здания для кислородной  установки по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждении;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок всех   фундаментов  каркаса  здания;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкции;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния здания;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций здания, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории  А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

- Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

XV. Произвести комплексное обследование технического состояния несущих конструкций

конструкций  Здания фекальной насосной подземного типа по следующему перечню:

1. Определение фактических размеров сечений конструкций и их узлов, пространственное их положение;

2. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждении;

3. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

4. Установление фактических физико-механических свойств материалов  конструкций;

5. Выполнить  замер  осадок всех   фундаментов  каркаса  здания;

6. По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкции;

7. Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

8. Анализ и оценка технического состояния здания;

9. Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций здания, включающего:

- Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно РД 22-01.97 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ.

- Оценка остаточного ресурса и технического состояния строительных конструкций, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния.

- В случае выявления дефектов категории  А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде.

- Разработка проекта (эскизов)  по усилению и ремонту конструкций.

Объемы работ:

| Объект обследования | Наименование и обозначение объекта обследования | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единицы измерения | Количество единиц измерения |
| Эстакада наземная конвейеров Н-2"А", Н-2"Б" (02-009) | Эстакада наземная конвейеров Н-2"А", Н-2"Б" (02-009) | м3 | 4521,4 (строительный объём эстакады) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 1245 |
|  | Кровля: пенобетон, утеплитель-шлак, 3 слоя рулонного материала , профнастил | м2 | 1245 |
|  | Несущие конструкции покрытия: металлические балки | шт | 16 |
|  | Колонны металлические со связями | шт | 16 |
|  | Ограждающие конструкции железобетонные стеновые панели (с учетом остекления) | м2 | 921,1 |
|  | Ограждающие конструкции комплексные стеновые панели типа «Сэндвич» толщиной 100мм, состоящие из профлистов и минераловатной плиты(с учетом остекления |  | 921,1 |
|  | Полы: ж/б плиты, битум, пароизоляция, утеплитель, рубероид, цементная стяжка, асфальт | м2 | 1104 |
|  | Железобетонный фундамент | шт | 16 |
| Здание насосной станции артезианской скважины №13 (01-093) | Здание насосной станции артезианской скважины №13 | м3 | 66,56 (строительный объём эстакады) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 18,2 |
|  | Кровля: утеплитель - пенобетон, цементная стяжка, 2 слоя рулонного материала | м2 | 18,2 |
|  | Несущие ограждающие конструкции из кирпича (с учетом проемов) | М2 | 43,2 |
|  | Железобетонный фундамент | м3 | 20,1 |
|  | полы: ж/б плиты, битум, пароизоляция, утеплитель, рубероид, цементная стяжка, плитка | м2 | 13,05 |
| Здание насосной промстоков у размораживающего устройства (01-090) | Здание насосной промстоков у размораживающего устройства | м3 | 285,4 (строительный объём здания) |
|  | Несущие ограждающие конструкции из кирпича (с учетом проемов) | М2 | 61,89 |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 30,05 |
|  | Кровля: пенобетон, утеплитель-шлак, 4 слоя рулонного материала | м2 | 30,05 |
|  | полы: ж/б плиты, битум, пароизоляция, утеплитель, рубероид, цементная стяжка | м2 | 60,1 |
|  | Железобетонные стеновые панели | м2 | 30,05 |
|  | Перекрытие: железобетонные плиты | м2 | 30,05 |
|  | Железобетонный фундамент | м3 | 20,9 |
| Здание артскважины №10а (01-172) | Здание артскважины №10а | м3 | 27 (строительный объём здания) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 9 |
|  | Кровля: утеплитель- пенобетон, цементная стяжка, 2 слоя рулонного материала | м2 | 9 |
|  | Несущие ограждающие конструкции из кирпича (с учетом проемов | М2 | 36 |
|  | Полы бетонные | м2 | 11,55 |
|  | Железобетонный фундамент | м3 | 12,6 |
| Здание пробоотборной установки (01-162) | Здание пробоотборной установки (01-162) | м3 | 74,25 (строительный объём здания) |
|  | Покрытие металлическое | м2 | 27 |
|  | Кровля: профнастил | м2 | 27 |
|  | Стеновое ограждение деревянное | м2 | 66 |
|  | Полы деревянные | шт | 27 |
|  | Эстакада металлическая | м | 88 |
| Здание арматуры пенного пожаротушения (01-149) | Здание арматуры пенного пожаротушения (01-149) | м3 | 51,2 (строительный объём здания) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 15,8 |
|  | Кровля: пенобетон, цементная стяжка, 3 слоя рулонного материала | м2 | 15,8 |
|  | Несущие ограждающие конструкции из кирпича (с учетом проемов) | м2 | 51,8 |
|  | Бетонные полы | м2 | 15,8 |
|  | Железобетонный фундамент | м3 | 10 |
| Электротехническое помещение №2 по нитке "Б" (01-159) | Электротехнического помещения №2 по нитке "Б" (01-159) | м3 | 288 (строительный объём здания) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 80 |
|  | Кровля: пенобетон, цементная стяжка, 3 слоя рулонного материала | м2 | 80 |
|  | Перегородки железобетонные стеновые панели | м2 | 26,8 |
|  | Металлические колонны | шт | 6 |
|  | Несущие ограждающие железобетонные стеновые панели (с учетом площади остекления) | м2 | 132 |
|  | Бетонные полы | м2 | 80 |
|  | Фундамент ж/б сваи, ж/б ростверк | м3 | 20,9 |
| Здание трансформаторов №№1,2 (01-047) | Здание трансформаторов №№1,2 (01-047) | м3 | 181,5 (строительный объём здания) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 42,2 |
|  | Кровля: пенобетон 120 мм, цементная стяжка 15 мм, 3 слоя рулонного материала | м2 | 42,2 |
|  | Несущие ограждающие конструкции из кирпича (с учетом проемов | м2 | 148,9 |
|  | Перегородки кирпичные | м2 | 41,25 |
|  | Бетонные полы | м2 | 33 |
|  | Бутобетонный фундамент | м3 | 18,9 |
| Здание артезианской скважины №4 (01-092) | Здание артезианской скважины №4 (01-092) | м3 | 56 (строительный объём здания) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 16 |
|  | Кровля: пенобетон, цементная стяжка, 3 слоя рулонного материала | м2 | 16 |
|  | Стеновое ограждение: кирпичная кладка с учетом проемов | м2 | 136,08 |
|  | Бетонные полы | м2 | 16 |
| Здание насосной станции осветлённой воды (01-095) | Здание насосной станции осветлённой воды (01-095) | м3 | 572,81 (строительный объём здания) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 72 |
|  | Кровля: утеплитель- пенобетон, цементная стяжка, 3 слоя рулонного материала | м2 | 72 |
|  | Стеновое ограждение (с учетом проемов): железобетонные панели | м2 | 280,8 |
|  | Железобетонный фундамент свайный | м3 | 20,5 |
|  | полы: ж/б плиты, битум, пароизоляция, утеплитель, рубероид, цементная стяжка,плитка | м2 | 95 |
|  | Металлические колонны | шт | 6 |
|  | Металлические балки покрытия | шт | 3 |
| Здание насосной станции осадка и мазута (01-152) | Здание насосной станции осадка и мазута (01-152) | м3 | 144 (строительный объём здания) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 36 |
|  | Кровля: пенобетон 150 мм, цементная стяжка 20-50 мм, 3 слоя рулонного материала | м2 | 36 |
|  | Стеновое ограждение: железобетонные панели (с учетом проемов) | м2 | 100,1 |
|  | Несущие колонны железобетонные | шт | 4 |
|  | Балки железобетонные | шт | 4 |
|  | Бетонные полы | м2 | 36 |
|  | Свайный фундамент | шт | 4 |
| Комплекс очистных сооружений (02-134) | Комплекс очистных сооружений (02-134) | м3 | 1010,65 (строительный объём сооружений) |
|  | Резервуар мазута из ж/б плит | м3 | 18 |
|  | Здание объединенно-производственного корпуса на очистных сооружениях (01-153) | м3 | 4380 (строительный объём сооружений) |
|  | Резервуар шлама из ж/б плит | м3 | 18 |
|  | Приемные резервуары №1,№2 стальные сварные | м3 | 400 |
|  | Нефтеловушка – железобетонный резервуар | м3 | 400 |
|  | Промежуточный резервуар (2 шт) из железобетонных плит | м3 | 135 |
|  | Колодцы воды (3 шт), мазута (5 шт), шлама (4 шт) из железобетонных колец | м3 | 39,65 |
| Здание совмещённой насосной станции фекальных и замазученных (01-154) | Здание совмещённой насосной станции фекальных и замазученных (01-154) | м3 | 364,25 (строительный объём здания) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 60 |
|  | Кровля: пенобетон 120 мм, цементная стяжка 15 мм, 4 слоя рулонного материала | м2 | 60 |
|  | Стеновое ограждение (за вычетом проемов): железобетонные панели | м2 | 136 |
|  | Колонны металлические | шт | 6 |
|  | Балки металлические | шт | 6 |
|  | Перегородки кирпичные | м2 | 301,6 |
|  | Полы бетонные | м2 | 324 |
|  | Фундамент ж/б | м3 | 25 |
| Здание для кислородной установки (в составе 01-131) | Здание для кислородной установки | м3 | 416,67 (строительный объём здания) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 73,1 |
|  | Кровля: пенобетон 120 мм, цементная стяжка 15 мм, 2 слоя рулонного материала | м2 | 73,1 |
|  | Стеновое ограждение (с учетом проемов): железобетонные панели | м2 | 194,3 |
|  | Колонны железобетонные | шт | 8 |
|  | Полы бетонные | м2 | 72 |
|  | Фундамент ж/б | м3 | 19,2 |
| Здание фекальной насосной подземного типа (01-091) | Здание фекальной насосной подземного типа | м3 | 45,9 (строительный объём здания) |
|  | Покрытие: железобетонные плиты | м2 | 15,3 |
|  | Кровля: шифер | м2 | 15,3 |
|  | Стеновое ограждение железобетонные панели | м2 | 45,9 |
|  | Колонны железобетонные | шт | 4 |
|  | Полы бетонные | м2 | 15,3 |
|  | Фундамент ж/б | м3 | 2,3 |

Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта, выявленного в ходе обследования.

Требования к Исполнителю:

6.1. Наличие у экспертной организации:

- статуса юридического лица;

- свидетельств о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- аттестованной лаборатории неразрушающего контроля и аттестованных специалистов по НК во исполнение п.4.4. РД 10-520-02;

- экспертов аттестованных по п.3.6.1. «Перечня областей аккредитации независимых органов по аттестации экспертов»;

- специалистов по визуальному, измерительному и другим видам неразрушающего контроля, механическим и иным видам испытаний, по расчетам на прочность, по металловедению, в т. ч. по сварочным и наплавочным материалам, технологии производства сварочных, монтажных и строительных работ;

- методик, технических регламентов, а также других нормативно-технических и методических документов, требование которых обязательно при проведении обследований и геодезических наблюдений.

6.2. Опыт выполнения аналогичных по характеру  и объемам работ на объектах электроэнергетики. Исполнитель обязан предоставить сведения об объемах аналогично выполненных работ за прошлые периоды не менее 3-х лет.

6.3. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

6.4. Исполнитель обязан обеспечить  соблюдение своим персоналом  правил  внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

При количестве персонала Исполнителя более 10-ти человек, Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Исполнителя более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя  Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.5. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями  на право выполнения - верхолазных работ.

Персонал Исполнителя  должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору  (Ростехнадзор)  РФ.

Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.6. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.7. Желательно наличие у Исполнителя  материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.8. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши, респиратор), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

Посетить объект производства на этапе проведения закупочных процедур с целью наиболее объективной оценки объемов работы и ее стоимости.

6.9. Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения услуг.

6.10. Исполнитель обязан выполнить работу собственными силами.

6.11. Наличие необходимой оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений  для выполнения услуг.

6.12. Наличие у Исполнителя положительных референций.

6.13. Исполнитель обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала.

Примечание: В комиссию по проведению закупочных процедур обязательно предоставление следующей документации:

а)  наличие системы управления охраной труда (СУОТ), подтверждённой документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.  (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов);

б) письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием группы по электробезопасности;

в) копии приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний  работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

г) сведений о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

д) сведений об объеме аналогично выполненных работ за прошлые периоды не менее 3-х лет;

е) документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

6.14. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Исполнителя документ  или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Проведение комплексного  обследования технического состояния  строительных конструкций  должно выполняться в соответствии:

- РД 22-01.97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)»;

- ПБИ 03-490(246-02) «Изменение № 1, утверждённое Постановлением Госгортехнадзора России № 48 от 01.08.2002 г.».

- СО 153-34.21.322-2003 Методические указания по проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций  с учетом пунктов 5 раздела  «Содержание  работ»  данного технического задания;

- СТО 17330282.27.100.003-2008 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- СП 13-102-2003  «Правила  обследования  несущих  строительных  конструкций  зданий  и  сооружений»;

- МУ 34-70-116-85 (СО 34.21.664)  «Методические  указания  по  диагностике  строительных  конструкций  производственных  зданий  и  сооружений  предприятий»;

- РД 153-34.1-21.326-2001  «Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций.     Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции»;

- РД 153-34.1-21.530-99  «Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций.     Часть 2. Металлические конструкции».

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

- 7.2. При проведении комплексного обследования технического состояния несущих конструкций   должны выполняться требования нормативных документов, правил по технике безопасности труда, правил по охране природы, «Правил противопожарного режима в Российской федерации» №390,  утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.,  «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» (СНиП 21-01-97*),- РД 153-34.0-03.301-00.

7.3. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и
оборудование на основании Федерального Закона РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ред. 28.09.2010 г);

8. Этапы и сроки выполнения работ:

Работы производятся в срок:

Начало работ – 05 мая 2014 года; окончание работ – 30 августа 2014 года.

Исполнитель является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ в согласованных объемах.

9. Требования к приемке:

9.1. Сдача-приемка работ осуществляется в сроки определенные настоящим Техническим заданием.

9.2. Предварительные результаты работ и проекты отчетов должны быть согласованы с Заказчиком.

9.3. Приёмка выполненных работ осуществляется по факту передачи Заказчику оформленных отчетов по комплексному обследованию зданий и сооружений.

9.4. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД.

9.5. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.

10. Документация, предъявляемая Заказчику:

В конкурсную документацию представить:

10.1. Копии соответствующих действующих лицензий (разрешений), аттестаций, удостоверений сотрудников на выполнение видов деятельности в рамках настоящего технического задания, а также сведения согласно п.п. 3 – 6, 10, 11 раздела «Требования к исполнителю»;

В период выполнения работ представить:

10.2. Акты выполненных работ установленной формы;

10.3. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Техническим заданием;

10.4. Отчет по комплексному обследованию в соответствии с РД 22-01.97 в  двух экземплярах на  бумажном  носителе и в электронном  виде по каждому зданию (сооружению).

11. Гарантия исполнителя работ:

11.1.Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

11.2. Выполнение всех работ в установленные сроки;

11.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию,  зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.