Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт зданий и сооружений ШГРЭС

1. Наименование предприятия:

Филиал « Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия».

2.Наименование здания (сооружения), место производство работ:

| - № п/п | - Наименование зданий и сооружений | - Место производства работ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Здание главного корпуса | - Полы здания. |
| - 2 | Галерея конвейера Н-4А и Н-4Б. | - Наружные стены. |
| - 3 | Здание мазутонасосной №2. | - Фасад и перегородки здания. |
| - 4 | Здание багерной насосной станции. | - Плотина. |

3. Основание для производства:

Утвержденная программа ремонта на 2014 г.

4. Цель проведения работ:

Выполнение  работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной, безопасной  эксплуатации оборудования, проводимых в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003.

5. Содержание работ:

| № п/п | Технологическое наименование ремонтных работ или единиц здания | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полы в здании Главного корпуса турбинное отделение. |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамических плиток. | м2 | 714 |
| 2 | Разборка покрытий полов цементных | м2 | 714 |
| 3 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 920 |
| 4 | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | м2 | 920 |
| 5 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов | м2 | 920 |
| 6 | Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 47,479 |
| 7 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 3 км I класс груза | т | 47,479 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наружные стены помещения оттяжной станции эстакады конвейеров Н-4АБ. |  |  |  |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | м2 | 160 |
| 2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ | м2 | 180 |
| 3 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | м2 | 296 |
| 4 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса | м2 | 296 |
| 5 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | м2 | 296 |
| 6 | Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | м2 | 296 |
| 7 | Устройство мелких покрытий парапетов, свесов из листовой оцинкованной стали | м2 | 32 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фасад и перегородки здания мазутонасосной № 2. |  |  |  |
| 1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | м2 | 15 |
| 2 | Демонтаж каркасов ворот металлических (с сохранением материала для дальнейшей установки) | т | 0,1 |
| 3 | Монтаж каркасов ворот металлических (ранее снятых) | т | 0,1 |
| 4 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | тн | 0,25 |
| 5 | Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических армированных при высоте этажа до 4 м | м2 | 15 |
| 6 | Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню | м2 | 30 |
| 7 | Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен, подготовленным под окраску | м2 | 30 |
| 8 | Усиление сварных швов (наплавкой) | м | 1,6 |
| 9 | Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами | м3 | 1,2 |
| 10 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | м3 | 1,5 |
| 11 | Разработка грунта при подводке отмостки грунты: 3-4 группы, без крепления | м3 | 6 |
| 12 | Устройство песчаного основания под отмостку | м3 | 3 |
| 13 | Устройство основания из щебня под отмостку | м3 | 3 |
| 14 | Устройство покрытий средствами малой механизации отмостки толщина покрытия 20 см | м2 | 70 |
| 15 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной (типа "Makroflex") и мастикой вулканизирующийся оксипласт | м | 720 |
| 16 | Очистка поверхности щетками | м2 | 12 |
| 17 | Обезжиривание поверхностей оголенной арматуры уайт-спиритом | м2 | 2 |
| 18 | Огрунтовка металлических поверхностей оголенной арматуры за один раз грунтовкой ФЛ-03К | м2 | 2 |
| 19 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей оголенной арматуры эмалью ФЛ-412 за 2 раза | м2 | 2 |
| 20 | Ремонт штукатурки гладких стен фасада по камню и бетону с земли и лесов ремонтным составом "БАРС" площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 12 |
| 21 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ | м2 | 320 |
| 22 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 4 |
| 23 | Установка в зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 9,9 |
| 24 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | п. м. | 9,9 |
| 25 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 2 |
| 26 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание багерной насосной (приямок) |  |  |  |
| 1 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | м3 | 2,75 |
| 2 | Изготовление и постановка закладных деталей весом до 4 кг | тн | 0,04 |
| 3 | Гидроизоляция боковая обмазочная проникающей смесью "Пенетрон" в 2 слоя по выровненной поверхности бетона | м2 | 27,5 |
| 4 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных , пневматического заглушающего перекрытия с двойным конусом фирма LAMPE nbgf 1-1000 со спецуплотнением с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 1000 мм | шт. | 2 |

Заказчик имеет право дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные       техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.

Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненной на базе СНБ -2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп) с указанием ниже перечисленной информации:

а)  индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- 6. Требования к Подрядчику:

6.1. Наличие у Подрядчика  свидетельств о допуске к видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего Технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного  саморегулируемой организацией в области капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном  Градостроительным кодексом  РФ в т. ч.;

2. Подготовительные работы

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов;

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные  работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

9. Работы по устройству каменных конструкций

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами;

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*

6.2. Наличие у Подрядчика соответствующих действующих лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций;

6.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011;

6.4. Ремонт должен выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет,  с предоставлением  документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в ТЗ;

6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ;

Подрядчик обязан предоставить полный  пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном и квалификационном составе рабочих бригад, допустить заказчика на производственные базы подрядчика для проверки достоверности данных;

6.6. Подрядчик обязан обеспечить  соблюдение своим персоналом  правил  внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

При количестве персонала Подрядчика более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика  Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.7. Подрядчик  обязан  обеспечить нахождение инспектора по ОТ и ТБ на объекте Заказчика во время проведения работ (приказ № 263 от 14.08.2012 г.)  не реже 1 раза в неделю (приказ №232 от 30.08.13 г. « О результатах видеоконференции по ОТ»).

Привлекать вышеуказанного инспектора для проведения корпоративного «Дня охраны труда и пожарной безопасности» на филиале «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия», а так же других совместных проверок рабочих бригад.

6.8. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки. Предоставление надлежащим образом удостоверенных копий удостоверений руководителей и производителей работ, подтверждающих их необходимую квалификацию.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России;

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.9. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии и обязан обеспечить ежедневное присутствие персонала на объекте в соответствии с календарем рабочего времени на 2014 г. и графиком производства работ.

6.10. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

6.11. Подрядчик обязан  соблюдать требования Стандарта организации  «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э. ОН Россия» (СО-СОТТА-20).

Ознакомить  собственных работников с требованиями Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э. ОН Россия» (СО-СОТТА-20).

6.12. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши, респиратор), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;

6.13. Выполнить работу собственными силами.

6.14. Наличие необходимой технологической  оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений для выполнения работ указанных в ТЗ. Наличие необходимой технологической документации для выполнения предстоящих работ.

6.15. Наличие у Подрядчика положительных референций на аналогичные работы.

Подрядчик обязан предоставить сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года.

6.16. Подрядчик обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала Подрядчика занятого на выполнении работ в соответствии с ТЗ;

6.17. Подрядчик  обязан  выполнять  требования  по  системе менеджмента охраны здоровья и безопасности  труда   «Правила  техники  безопасности  для  подрядных  организаций       РО-БРиИ-01», предоставлять ежемесячные отчеты  деятельности в области ОТиТБ в соответствии с п. 19.2.  «Правил» Отчетность:

Подрядчик оформляет ежемесячно отчет деятельности в области ОТиТБ.

Отчет содержит следующую информацию:

- Количество собственного  персонала;

- Количество часов отработанных собственным персоналом;

- Отчет о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры;

- Количество нечастных случаев, требующих оказания первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи;

- Отчет о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры;

- Отчет о проведенных мероприятиях за отчетный период:

-	количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным надзорным органам);

- -	количество проверок рабочих мест собственным персоналом;

-	количество проведенных первичных инструктажей;

-	количество, темы проведенных повторных и внеочередных инструктажей;

- количество учащихся;

-	количество проработки информации о травматизме;

- Статус выполнения предписаний;

- Отчет об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры;

- Количество утилизированных отходов;

- Свидетельство утилизации отходов опасных веществ.

Ознакомить собственных работников с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда  «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).

6.18. Соблюдать  требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».

Примечание: в комиссию по проведению закупочных процедур обязательно предоставление следующей документации:

-   Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

-  Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;

6.19. Подрядчик обязан сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

6.20. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ  или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

- 7. Требования к выполнению работ:

7.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с технологическими картами, проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с требованиями РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению».

7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей»;

- СО-153-34.20.501-2003   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- №390 «Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.;

-РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для

энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»  (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.);

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»;

- СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

8. Требования к применяемым материалам:

Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов (комплектующих изделий) предоставляемых Подрядчиком;

8.1. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, согласно Приложению №1 (Материал Подрядчика), необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

8.2. Подрядчик самостоятельно приобретает материалы,  указанные в техническом задании и приведенные в Приложении №1 к техническому заданию (Материал Подрядчика), за счёт своих оборотных средств.  Осуществляет доставку материалов, комплектующих изделий до места производства работ своими силами и за свой счет.

8.3. Все материалы, необходимые для выполнения объема работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации, сертифицированы в установленном порядке и иметь паспорта, сертификаты соответствия, качества, безопасности.	Сертификаты на поставляемые Подрядчиком материалы представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии. При этом материалы должно быть изготовлены (произведены) не позднее двух лет, предшествующих году заключения Договора, либо в иной согласованный Сторонами срок.

8.4. Входной контроль комплектующих изделий, материалов, приобретаемые Подрядчиком, осуществляется, в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) - межгосударственный стандарт - входной контроль продукции, и Приказа №194 25.07.13 г. «Об организации на филиале «Шатурская ГРЭС» входного контроля МТР Подрядчика»  комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.5. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. (ред. 03.12.2012 г.) «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ред. 10.07.2012 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.6. При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов, кроме случаев необходимых по технологии ремонта.

8.7. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- 9. Этапы и сроки выполнения работ:

- с 05 мая по 30 ноября 2014 г.

| - № п/п | - Наименование зданий и сооружений | - Сроки ремонта |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Здание главного корпуса | - 01.09. – 30.11.14 г. |
| - 2 | Галерея конвейера Н-4А и Н-4Б; | - 01.07. – 31.08.14 г. |
| - 3 | Здание мазутонасосной №2; | - 01.08. – 30.09. 14 г. |
| - 4 | Здание багерной насосной станции; | - 05.05. - 30.06.14 г. |

Подрядчик должен не позднее чем (20.04.14 г.) предоставить согласованные графики выполнения работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в графиках не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению дефектов объектов, выявленных при пред ремонтном обследовании.

Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения Работ (этапа Работ) не более чем на 14 дней, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 30 дней до даты начала Работ.

Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными Реестрами заказов Заказчика и согласовываются Подрядчиком за 10 дней до начала работ.

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых ремонтных работ в согласованных объемах.

10. Требования к приемке:

- 10.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.

- Приемка может осуществляться поэтапно и в полном объеме  по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической ремонтной документации подписывается акт сдачи-приемки формы

- КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

10.2. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»,

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

10.5. Приемка из ремонта производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по станции. В состав комиссии входят представители Подрядчика.

10.6. Подрядчик по окончании ремонта предоставляет полный комплект ремонтной и отчетной документации.

11.  Документация, предъявляемая Заказчику:

11.1. Проект производства работ (ППР), и другую документацию в соответствии с требованиями НТД.  В процессе разработки проекта подрядчик предоставляет Заказчику в электронном   виде и на бумажном носителе (в 3 экземплярах) следующую документацию:

- график проведения работ по этапам;

- план безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

11.2. Сертификаты на применяемые материалы, поставляемые Подрядчиком (в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии);

11.3. Акты предремонтного обследования;

11.4. Акты скрытых работ и промежуточной приемки;

11.5.   Акты сдачи-приемки выполненных работ установленной формы

11.6.  Журналы производства работ;

11.7.  Перечень дополнительных работ  (при необходимости);

11.8.  Справку о численности персонала в т. ч. и ИТР (ежемесячно);

11.9. Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

11.10.  Другую документацию в соответствии с требованиями НТД;

- 12. Гарантия  Подрядчика на выполненные работы:

- Подрядчик должен гарантировать:

- 12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

- 12.2. Выполнение всех работ в сроки, определяемые ежемесячными Реестрами Заказов Заказчика, согласованными Подрядчиком;

- 12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

- 12.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление;

12.5.  Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается     продолжительностью  не      менее  24  (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания акта приемки выполненных   работ.

Если гарантийный срок, установленный заводом - изготовителем материалов, использованного при выполнении работ и являющегося составной частью результата работ, превышает или сокращает вышеуказанный срок, применяется гарантийный срок изготовителя материала.

Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, необходимых для выполнения работ

| № п/п | Наименование материалов | Марка, тип | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Здание ГК. Ремонт полов. |  |  |  |  |
| 1 | Мастика | полимерная | ГОСТ 15836 | т | 1,95 |
| 2 | Плитки керамические для полов | неглазурованная, нескользящая толщ.12 мм | ГОСТ 6787-2001 | м2 | 938,4 |
| 3 | Ветошь | х/б | ОСТ6346 | кг | 8,7 |
| 4 | Клей | Cerezit СМ12 | НТД пр-ля | кг | 3950 |
| 5 | Раствор цементный | М-150 | ГОСТ 28013-98 | м3 | 46 |
| 6 | Сухая смесь для затирки швов | Cerezit | НТД пр-ля | кг | 265 |
| Помещение оттяжной станции эстакады конвейеров Н-4АБ. Ремонт и наружных стен. |  |  |  |  |  |
| 1 | Гвозди строительные | плоская головка 1,6x50 мм | ГОСТ 4028 | кг | 7,4 |
| 2 | Саморезы | оцинкованные 80 мм | ГОСТ 10621-80 | кг | 1,3 |
| 3 | Краска фасадная | ХВ-161 перхлорвиниловая, марок А, Б | ГОСТ 25129 | кг | 175 |
| 4 | Проволока горячекатаная в мотках. | Ø 6,3-6,5 мм | ГОСТ 3282 | т | 1,073 |
| 5 | Сетка тканая с квадратными ячейками | № 05 без покрытия | ГОСТ 5336 | м2 | 320 |
| 6 | Уайт-спирит | Растворитель | ГОСТ 3134 | кг | 30 |
| 7 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный. | Марки 400 | ГОСТ 10178 | кг | 38,5 |
| 8 | Пакля | Пропитанная | ГОСТ 12285 | кг | 36 |
| 9 | Ветошь | х/б | ОСТ 6346 | кг | 0,6 |
| 10 | Сталь листовая оцинкованная | б= 0,7 мм | ГОСТ 14918-80 | кг | 250 |
| 11 | Детали стальных трубчатых лесов. | С пробками, крючками и хомутами, окрашенные | НТД пр-ля | т | 0,063 |
| 12 | Грунтовка коричневая | ХС-04 | ТУ -6-10-1414-79 | кг | 44 |
| 13 | Щиты настила | Деревянные | НТД пр-ля | м2 | 6 |
| 14 | Раствор цементный | М-100 | ГОСТ 28013 | м3 | 9,2 |
| 15 | Грунтовка | акриловая | ГОСТ 52020 | кг | 59,2 |
| Здание мазутонасосной № 2. Ремонт фасада, восстановление перегородки |  |  |  |  |  |
| 1 | Поковки из квадратных заготовок. | Масса 1,8 кг | НТД пр-ля | кг | 1,3 |
| 2 | Проволока горячекатаная в мотках. | Ø 6,3-6,5 мм | ГОСТ 3282 | т | 0,015 |
| 3 | Уайт-спирит | Растворитель | ГОСТ 3134 | кг | 1,5 |
| 4 | Электроды МР-3. | Ø 4 мм | ГОСТ 9467 | кг | 6,2 |
| 5 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ. | ПМ-100А | НТД пр-ля | кг | 35 |
| 6 | Шурупы-саморезы | Размером 4,2х16 мм | ГОСТ 10621-80 | шт. | 16 |
| 7 | Шпатлевка | Ветонит | НТД пр-ля | кг | 1,5 |
| 8 | Ветошь | х/б | ОСТ 6346 | кг | 0,2 |
| 9 | Мастика | битумно-полимерная | ГОСТ 15836 | кг | 28,2 |
| 10 | Рубероид с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный | РКП-3506 | ГОСТ 10923-93 | м2 | 6,3 |
| 11 | Гвозди | строительные | ГОСТ 4028 | кг | 16 |
| 12 | Пластик бумажно-слоистый | с декоративной стороной | НТД пр-ля | м2 | 2,1 |
| 13 | Краска водоэмульсионная | ВЭАК-1180 | ГОСТ 28196 | кг | 16 |
| 14 | Лента | бутиловая | НТД пр-ля | м | 46 |
| 15 | Пропан-бутан. | смесь техническая | ГОСТ 20448 | кг | 1 |
| 16 | Аквилон из оцинкованной стали | с полимерным покрытием | НТД пр-ля | п.м | 2,1 |
| 17 | Откосная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | шириной 250 мм | НТД пр-ля | п.м | 2,1 |
| 18 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием | шириной 250 мм | НТД пр-ля | п.м | 0,7 |
| 19 | Клей | ПВА | ТУ 2385-02954519-96 | кг | 0,6 |
| 20 | Детали стальных трубчатых лесов | укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | НТД пр-ля | т | 0,112 |
| 21 | Лента | ПСУЛ | ГОСТ 30971 | м | 19,8 |
| 22 | Дюбели монтажные | размером 10х130 (10х132, 10х150) мм | НТД пр-ля | шт | 60 |
| 23 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный | типа "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм | НТД пр-ля | м | 742 |
| 24 | Клинья монтажные | ПВХ | НТД пр-ля | шт. | 119 |
| 25 | Грунтовка коричневая | ФЛ-03К | ГОСТ 25129-82 | кг | 0,2 |
| 26 | Эмаль фенолоформальдегидная | ФЛ-412 | ТУ 2312-131-05034239-99 | кг | 0,7 |
| 27 | Сталь угловая СпСт3 | 63х63х5 | ГОСТ 8509 | т | 0,26 |
| 28 | Щиты настила | деревянные | НТД пр-ля | м2 | 15 |
| 29 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками. | двухкамерным стеклопакетом (32 мм) | НТД пр-ля | м2 | 9,9 |
| 30 | Горячекатаная арматурная сталь. | класса А-I, А-II, А-III | НТД пр-ля | т | 0,218 |
| 31 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм. | класс В30 (М400) | ГОСТ 26633 | м3 | 17 |
| 32 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый | 1:01:06 | ГОСТ 28013 | м3 | 1 |
| 33 | Кирпич керамический одинарный. | размером 250х120х65 мм, марка 100 | ГОСТ 530-95 | шт | 143 |
| 34 | Кирпич керамический одинарный. | размером 250х120х140 мм, марка 100 | ГОСТ 530-95 | шт | 390 |
| 35 | Щебень из природного камня для строительных работ | марка 400, фракция 5(3)-10 мм | ГОСТ 8267 | м3 | 4,6 |
| 36 | Песок природный для строительных растворов | средний | ГОСТ 8736 | м3 | 3,6 |
| 37 | Доски подоконные | из ПВХ, шириной 200 мм | НТД пр-ля | м | 9 |
| 38 | Пена | монтажная | НТД пр-ля | бл | 226 |
| 39 | Мастика | оксипласт | НТД пр-ля | кг | 2016 |
| 40 | Барс | В 60Т | НТД пр-ля | тн | 0,414 |
|  | Ремонт плотины для перекрытия каналов. |  |  |  |  |
| 1 | Электроды МР-3. | Ø 4 мм | ГОСТ 9467 | кг | 4,7 |
| 2 | Прокладки резиновые | пластина техническая прессованная | НТД пр-ля | кг | 2,3 |
| 3 | Болты строительные | с гайками и шайбами | НТД пр-ля | кг | 4,5 |
| 4 | Гвозди | строительные | ГОСТ 4028 | кг | 2,4 |
| 5 | Сталь листовая горячекатаная | марки Ст3 толщиной: 1 мм | ГОСТ 14637 | т | 0,043 |
| 6 | Пропан-бутан | смесь техническая | ГОСТ 20448 | кг | 1 |
| 7 | Горячекатаная арматурная сталь | класса А-I, А-II, А-III | НТД пр-ля | т | 0,28 |
| 8 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм | класс В15 (М200) | ГОСТ 26633 | м3 | 2,8 |
| 9 | Проникающая смесь | типа "Пенетрон" | НТД пр-ля | кг | 33 |
| 10 | Пневматическое заглушающее перекрытие с двойным конусом | изготовитель фирма LAMPE nbgf 1-1000 со спецуплотнением артикул 76347. | НТД пр-ля | шт | 2 |