# Приложение № 10

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг по

# комплексному обследованию технического состояния крановых путей филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» в 2014г.

# 1. Наименование предприятия

- филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

# 2. Полное наименование объектов, место оказания услуг:

# 2.1. Рельсовые пути ПС:

# - Рельсовые пути котельного отделения мостовых кранов №159; 160 (180 м/п);

# - Рельсовые пути турбинного  отделения мостовых кранов №185; 155 (168 м/п);

# - Рельсовые пути БНС мостового крана №157 (36 м/п);

# 3. Основание для оказания услуг.

Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533
"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30992)

П.№ 218.

# 4. Цель оказания услуг.

# - Определение технического состояния, выявления дефектов, разработка рекомендаций по устранению и предупреждению возникновения дефектов, для  обеспечения дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации рельсовых путей ПС определение соответствия требованиям промышленной безопасности филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;

# - Комплексное обследование рельсовых путей ПС (согласно перечню см. раздел 2.1. настоящего технического задания).

# 5. Содержание услуг.

| № п/п | Наименование услуг | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Здания и сооружения, согласно перечню (см. раздел 2.1. настоящего технического задания): # I. Подготовительные услуги: 1.1. Ознакомление с технической, проектно-конструкторской и ремонтной документацией; 1.2. Ознакомление с паспортными, расчетными и нормативными данными; 1.3. Подбор данных об условиях эксплуатации и повреждениях крановых строительных конструкций рельсового пути, наземного пути ; 1.4. Ознакомления с отчетами по результатам предыдущих обследований специализированными организациями; 1.5. Разработка программ обследования. II. Основные услуги: 2.1. Обследование всех несущих строительных конструкций и узлов (фундаменты, каркас, несущие конструкции, колонны, рельсовых путей ПС, лестничные марши, площадки обслуживания, гидроизоляционные и и др.) с выполнением следующих работ: 2.2. Выявление существующих дефектов, повреждений, отступлений от проекта, возможных недочетов проектных решений; 2.3. Определение фактических размеров, конструктивных элементов, узлов, их пространственное положение, геодезические измерения; 2.4. Исследование несущих колон, надземных частей рельсовых путей ПС с выявлением дефектов и определением технического состояния. 2.5. Уточнение фактических нагрузок и воздействий; 2.6. Приборное и инструментальное обследование конструкций, проверка соответствия положения строительных конструкций проекту, исследование свойств материалов конструкций неразрушающими методами. 2.7. Проверка состояния скрытых деталей элементов конструкций путем их обнажения (при необходимости). 2.8. Поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния и соответствие проектной документации с фотофиксацией повреждений и дефектов: - отклонений элементов крановых путей от проектного положения в плане и профиле; - направляющих (рельсов, двутавров и др.), по которым перемещаются колеса грузоподъемной машины; - стыковых и промежуточных соединений (скреплений); - элементов, передающих нагрузку от направляющих и промежуточных соединений на грунтовое основание (балок, ферм, колонн, фундаментов и т.д.); - путевого оборудования (тупиков, ограничителей передвижения, ограждений, предупредительных знаков и т.п.); - элементов заземления крановых путей; - несущих конструкций электроподвода (лоток, троллеи и т.д.); - проходных галерей и элементов обеспечения безопасности обслуживающего персонала. 2.9. Проверка организации эксплуатации рельсовых путей ПС. 2.10. Фотофиксация повреждений и дефектов строительных конструкций; 2.11. Обработка материалов произведенного обследования, измерений и испытаний, отклонений геометрических параметров, 2.12. Анализ и оценка технического состояния рельсовых путей ПС. III. Оформление и выдача результатов обследования 3.1. Подготовка итоговых документов по результатам комплексного обследования рельсовых путей ПС в соответствии с РД 50:48:0075.03.05 «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей», РД 10-138-97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин». |  |

6. Краткие сведения о крановых путях:

- Рельсовый путь мостовых кранов №159; 160 расположен осях 1-14 (180 м –  длина и ширина  – 42м. Направляющие пути – крановый рельс находится на отметке 21м. Конструктивная схема пролета – металлический каркас (подкрановые балки, колонны, связи) опирается на основание через столбчатые монолитные железобетонные фундаменты.

- Рельсовый путь  турбинного  отделения мостовых кранов №185; 155 (168 метров- длина и 34.5метра ширина, расположен осях 1-15, отм. 41.0 метра. ширина пролета – 24,0 м, длина – 150,0 м. шаг колонн – 12,0 м. Конструктивная схема пролета – металлический каркас (подкрановые балки, колонны, связи) опирается на основание через столбчатые монолитные железобетонные фундаменты. Направляющие пути – крановый рельс.

- Рельсовый путь БНС мостового крана №157 длина- 36м. ширина-10.5 метра находится на отметке 6метров.  Направляющие пути – крановый рельс. Конструктивная схема пролета – металлический каркас (подкрановые балки, колонны, связи) опирается на основание через столбчатые монолитные железобетонные фундаменты.

# 6. Требования к Исполнителю.

6.1. Наличие свидетельства выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

- по подготовке проектной документации (п.12 работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; п.3 работы по подготовке конструктивных решений, согласно «Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» утвержденному приказом №624 от 30.12.2009г. Минрегиона России с изм.).

6.2. Наличие лицензии Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасных производственных объектах.

- 6.3. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

- 6.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.5. Наличие достаточного количества профессиональных и квалифицированных специалистов;

6.6. Наличие методик, технических регламентов, а также других нормативно-технических и методических документов, требование которых обязательно при проведении работ;

6.7. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной им документации, независимо от согласования Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика;

6.8. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договоров;

6.9. Исполнитель  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. Исполнитель  обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда.	                                                                                                                                       6.10. Наличие у лиц, допущенных к оказанию услуг, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг.

6.11. Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих оказание услуг и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.12. Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.13. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.14. Персонал Исполнителя обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договоры субподряда.

6.15. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.16. Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичных объектах, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного оказания услуг.

6.17. В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры.

6.18. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

6.19. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин.

6.20. Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных Услуг.

6.21. Соответствие технического предложения Исполнителя техническому заданию.

6.22. В составе конкурсной документации должны быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

- - подтверждение возможности осуществления  контроля выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору, специалистов по охране труда, в объеме требований ТЗ.

6.23. Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала оказания услуг до их завершения и приемки Заказчиком оказанных услуг.

# 7. Требования к оказанию услуг

7.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

      - Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.97 г.

      - Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533
"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"

- СО 153-34.20.501-2003 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ".

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

- РД 153-34.1-21.530-99 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции;

- РД 153-34.1-21.326-2001 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции;

- СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»;

- Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-87*) – М.: Госстрой СССР, 1989 г.;

- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»;

- Рекомендации по усилению и ремонту строительных конструкций инженерных сооружений. ЦНИИпромзданий, 1997г.

- РД 50:48:0075.03.05 «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей».

- РД 10-138-97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин».

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте».

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов».

# 8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

8.1. При оказании услуг должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2. При оказании услуг на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

# 9. Этапы и сроки оказания услуг

9.1. Сроки оказания услуг:

Срок начала оказания услуг - «03» августа 2015 года;

Срок окончания оказания услуг  - «19» сентября 2015 года.

| # № п/п | # Этапы | # Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Подготовительные услуги | # Август - 2015г. |
| # 2 | Основные услуги | # август – сентябрь 2015г. |
| # 3 | # Оформление и выдача результатов # Выдача предварительных результатов должна быть до 01.09 в соответствии с регламентом. | # до 19.09.2015г. |

9.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки оказания услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

10.   Требования к приёмке.

10.1. Сдача-приемка услуг осуществляется по фактическим объемам оказанных услуг и подписания акта сдачи-приемки услуг совместно со сдачей технической документации по оказанным услугам.

10.2. Сдача услуг должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- ГОСТ 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- РД 50:48:0075.03.05 «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей»;

- РД 10-138-97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин».

10.3. Недостатки, обнаруженные в ходе сдачи-приемки услуг или выявленные в период эксплуатации объекта фиксируются и устраняются Исполнителем в соответствии с условиями договора.

- 11. Документация, предъявляемая Заказчику.

Исполнитель, после окончания оказания услуг, предоставляет в печатном (в количестве 2-х экземпляров).

Отчёты по комплексному обследованию крановых путей (согласно перечню см. раздел 2.1. настоящего технического задания).

# 12. Гарантии исполнителя услуг:

Исполнитель должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество оказанных услуг в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

12.2. Оказание всех услуг в установленные сроки.

12.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб имуществу Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.4. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации, независимо от согласования Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.