Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению наблюдений за осадкой

фундаментов производственных зданий и сооружений

филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

1. Наименование филиала:

филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

2. Полное наименование  места производства работ:

г. Шатура, территория филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»: Здание химводоочистки (ХВО) 3-й очереди; Здание циркуляционной насосной 3-й очереди (БНС №2); Здание береговой насосной станции технического водоснабжения (БНС №1); Здание водоподготовительной установки (ВПУ).

3. Основание для производства работ:

-    Утвержденная производственная программа  филиала «Шатурская ГРЭС» на 2015 год (эксплуатационные расходы производственного назначения).

-      Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003);

-      Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой  фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций (СО 153-34.21.322-2003);

-  ПТЭ, п. 2.2.1; Положение "Об организации систематических наблюдений за    эксплуатацией производственных зданий и сооружений филиалов ОАО  "ОГК-4", п.1.5;

-       Федеральный закон № 116-ФЗ от 20.06.1997 г., ст.9.

4. Цель проведения работ:

-        оценка осадок фундаментов производственных зданий и сооружений на филиале Шатурской ГРЭС.

5. Содержание работ:

5.1.   Выполнить  замер  осадок всех   фундаментов;

5.2.   Анализ и оценка технического состояния фундаментов;

5.3.   По результатам дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкции.

Объемы работ:

| Объект обследования | Наименование и обозначение конструкции | Технологическое наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Здание химводоочистки (ХВО) 3-й очереди | Фундамент | Измерение величин осадок фундаментов | марка | 51 |
| Здание циркуляционной насосной 3-й очереди (БНС №2) | Фундамент | Измерение величин осадок фундаментов | марка | 16 |
| Здание береговой насосной станции технического водоснабжения (БНС №1) | Фундамент | Измерение величин осадок фундаментов | марка | 14 |
| Здание водоподготовительной установки (ВПУ) | Фундамент | Измерение величин осадок фундаментов | марка | 52 |
| ИТОГО: |  |  |  | 133 |

Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта, выявленного в ходе обследования.

6. Требования к Подрядчику:

6.1. Наличие у экспертной организации:

- статуса юридического лица;

- свидетельств о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- аттестованной лаборатории неразрушающего контроля и аттестованных специалистов по НК во исполнение п.4.4. РД 10-520-02;

- экспертов аттестованных по п.3.6.1. «Перечня областей аккредитации независимых органов по аттестации экспертов»;

- специалистов по визуальному, измерительному и другим видам неразрушающего контроля, механическим и иным видам испытаний, по расчетам на прочность, по металловедению, в т. ч. по сварочным и наплавочным материалам, технологии производства сварочных, монтажных и строительных работ;

- методик, технических регламентов, а также других нормативно-технических и методических документов, требование которых обязательно при проведении обследований и геодезических наблюдений.

6.2. Опыт выполнения аналогичных по характеру  и объемам работ на объектах электроэнергетики. Подрядчик обязан предоставить сведения об объемах аналогично выполненных работ за прошлые периоды не менее 3-х лет.

6.3. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

6.4. Подрядчик обязан обеспечить  соблюдение своим персоналом  правил  внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

При количестве персонала Подрядчика более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика  Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.5. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями  на право выполнения работ.

Персонал Подрядчика  должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору  (Ростехнадзор)  РФ.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.6. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.7. Желательно наличие у Подрядчика  материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.8. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши, респиратор), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

Посетить объект производства на этапе проведения закупочных процедур с целью наиболее объективной оценки объемов работы и ее стоимости.

6.9. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

6.10. Подрядчик обязан выполнить работу собственными силами.

6.11. Наличие необходимой оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений  для выполнения работ.

6.12. Наличие у Подрядчика положительных референций.

6.13. Подрядчик обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала.

Примечание: В комиссию по проведению закупочных процедур обязательно предоставление следующей документации:

а)  наличие системы управления охраной труда (СУОТ), подтверждённой документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.  (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов);

б) письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием группы по электробезопасности;

в) копии приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний  работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

г) сведений о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

д) сведений об объеме аналогично выполненных работ за прошлые периоды не менее 3-х лет;

е) документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

6.14. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ  или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

7. Требования к выполнению работ:

Проведение  наблюдений за осадками фундаментов производственных зданий и сооружений должны выполняться в соответствии:

- РД 22-01.97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)»;

- ПБИ 03-490(246-02) «Изменение № 1, утверждённое Постановлением Госгортехнадзора России № 48 от 01.08.2002 г.».

- СО 153-34.21.322-2003 Методические указания по проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций  с учетом пунктов 5 раздела  «Содержание  работ»  данного технического задания;

- СТО 17330282.27.100.003-2008 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- СП 13-102-2003  «Правила  обследования  несущих  строительных  конструкций  зданий  и  сооружений»;

- МУ 34-70-116-85 (СО 34.21.664)  «Методические  указания  по  диагностике  строительных  конструкций  производственных  зданий  и  сооружений  предприятий»;

- РД 153-34.1-21.326-2001  «Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций.     Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции»;

- РД 153-34.1-21.530-99  «Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций.     Часть 2. Металлические конструкции».

- Руководства по определению кренов инженерных сооружений  башенного типа геодезическими методами. Москва, ЦНИИОМТП, Госстрой СССР, 1981 г.

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

- 7.2. При проведении измерения осадок фундаментов  должны выполняться требования нормативных документов, правил по технике безопасности труда, правил по охране природы, «Правил противопожарного режима в Российской федерации» №390,  утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.,  «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» (СНиП 21-01-97*),- РД 153-34.0-03.301-00.

7.3. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и
оборудование на основании Федерального Закона РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ред. 28.09.2010 г).

8. Этапы и сроки выполнения работ:

Работы производятся в срок:

Начало работ – 02 июня 2015 года; окончание работ – 29 августа 2015 года.

Подрядчик  является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ в согласованных объемах.

9. Требования к приемке:

9.1. Сдача-приемка работ осуществляется в сроки определенные настоящим Техническим заданием.

9.2. Предварительные результаты работ и проекты отчетов должны быть согласованы с Заказчиком.

9.3. Приёмка выполненных работ осуществляется по факту передачи Заказчику оформленных отчетов по измерению осадок фундаментов зданий и сооружений.

  - Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД.

9.5. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.

10. Документация, предъявляемая Заказчику:

В конкурсную документацию представить:

10.1. Копии соответствующих действующих лицензий (разрешений), аттестаций, удостоверений сотрудников на выполнение видов деятельности в рамках настоящего технического задания, а также сведения согласно п.п. 3 – 6, 10, 11 раздела «Требования к Подрядчику»;

В период выполнения работ представить:

10.2. Отчет о высокоточных наблюдениях за осадками фундаментов сооружений. Отчет представляется в трех экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

10.3. Акты выполненных работ установленной формы;

10.4. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Техническим заданием.

11.  Гарантия Подрядчика на выполненные работы:

11.1.Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

11.2. Выполнение всех работ в установленные сроки;

11.3. Подрядчик  несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию,  зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.