Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг  по измерению осадок фундаментов зданий и сооружений энергоблока ПГУ400

- Наименование филиала.

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее – Заказчик).

- Полное наименование оборудования (системы), место производства Услуг.

– здание главного корпуса (включая здание ППГ, КВОУ и дымовую трубу),  здание дожимной компрессорной станции, Фундаменты оборудования дожимной компрессорной станции, Фундаменты насосов подачи подогретой воды  здание циркуляционной насосной станции,  здание РУСН-0,4 кВ,  опоры эстакады газопровода подводящего (к ДКС),   опоры эстакады технологических трубопроводов и газопровода ДКС-ППГ,  Баки запаса конденсата №1,2 (баковое хозяйство ПГУ при здании финишной доочистки)  открытая установка трансформаторов в пристанционном узле, опоры кабельной эстакады от главного корпуса до ОРУ-220 кВ, Фундамент автотрансформатора 3 АТ на ОРУ-220кВ, пьезометрические скважины  на территории станции.

- Основание для производства Услуг.

Производственная программа филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015г.,

- Цель проведения услуг.

Обеспечение исправного состояния, надежной и  безопасной эксплуатации ЗиС  согласно: СО 153-34.21.322-2003. Раздел 2. Измерение осадки фундаментов; рекомендациям в Техническом Отчете  по результатам  измерения  осадок  фундаментов зданий и сооружений, крена ствола дымовой трубы  и наблюдений за режимами подземных вод энергоблока ПГУ-400 филиала  «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» за 2013г.,   Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (п.2.2.3).

- Содержание Услуг.

Измерение  величин  осадок  фундаментов, крена  и деформации ствола  дымовой  трубы  и наблюдение за режимами подземных вод.

Перечень объектов, подлежащих обследованию, представлен в Таблице 1

Таблица 1

| Объект обследования | Наименование и обозначение конструкции | Технологическое наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здание главного корпуса с дымовой трубой | Фундаменты колонн каркаса здания и оборудования | Измерение величин осадок фундаментов и крена ствола трубы | марка | 149 | 7539,04(в т.ч 113,04-ДТ) |
| Здание дожимной компрессорной станции | Фундаменты колонн каркаса здания и оборудования | Измерение величин осадок фундаментов | марка | 24 | 750 |
| Здание циркуляционной насосной станции | Фундаменты | Измерение величин осадков фундаментов | марка | 8 | 576 |
| Здание РУСН-0,4 кВ | Фундаменты колонн каркаса здания | Измерение величин осадок фундаментов | марка | 4 | 108 |
| Эстакада газопровода подводящего (к ДКС) | Фундаменты опор эстакады | Измерение величин осадок фундаментов | марка | 11 | 66 м |
| Эстакада технологических трубопроводов и газопровода ДКС-ППГ | Фундаменты опор эстакады | Измерение величин осадок фундаментов | марка | 47 | 673 м |
| Баки запаса конденсата №1 и №2 финишной доочистки обессоленной воды | Фундамент и ствол трубы | Измерение величин осадок фундаментов, крена и деформации ствола | марка | 8 | 36(1) |
| Открытая установка трансформаторов | Фундаменты | Измерение величин осадков фундаментов | марка | 20 | 1050 |
| Автотрансформатор на ОРУ-220 кВ | Фундамент | Измерение величин осадков фундаментов | марка | 4 | 36 |
| Кабельная эстакада | Фундаменты опор эстакады | Измерение величин осадков фундаментов | марка | 36 | 670 м |
|  |  |  | Всего марок | 311 |  |
| Пьезометрические скважины | Скважина-пьезометр | Измерение режима подземных вод | шт. | 7 |  |

- Требования к Исполнителю.

6.1. Наличие соответствующих действующих лицензий на выполнение видов деятельности в рамках технического задания;

- 6.2. Наличие необходимого оборудования и приспособлений для производства работ в достаточном количестве.

- 6.3. Наличие у Исполнителя достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для оказания  всего объема услуг.

6.4. Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

6.5. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

6.6. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ по удалению замасленных стоков, стоков после промывки ГТ, конденсата природного газа.

6.7. Исполнитель принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом Исполнителя правил и норм по охране труда, в том числе по обеспечению и/или  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф за каждое нарушение и потребовать от Исполнителя отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Исполнителем.

- 6.8. Исполнитель обязан выполнить работы лично, без привлечения субподрядных организаций.

6.9. Наличие письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (при необходимости с указанием группы по электробезопасности).

6.10. В конкурсную документацию дополнительно представить:

1) Сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности) (ст.212 Трудового кодекса РФ от 26.12.2001 г.).

2) Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

3) Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 N 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом».

4) Сведения об аналогично выполненных работах

5) Положительные референции.

- Требования к оказанию Услуг.

  - Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- - СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей»;

- - СО-153-34.20.501-2003   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- -РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- - Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

- 7.2. Исполнитель использует в процессе выполнения материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для оказания услуг:

- - Федеральным Законом РФ от 10.06.1993г. № 5151-1 «О сертификации продукции и услуг»;

- - Приказом МЧС России о 08.07.2002г. № 320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «ОГК-4»;

- ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Услуги в объеме Технического задания оказываются с применением оборудования   Исполнителя.

  - При оказании услуг должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - При оказании услуг на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки оказания Услуг.

  - Сроки оказания Услуг:

Срок начала оказания Услуг: «01» мая  2015 года;

Срок окончания оказания Услуг: «30» мая 2015 года.

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») скорректировать сроки оказания услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

- Требования к сдаче-приемке Услуг.

- 10.1 Приемка осуществляется поэтапно по фактическим объемам оказанных услуг. После предъявления отчетной документации подписывается акт выполненных работ.

10.2. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

10.3. Недостатки, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период оказания услуг, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя и с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

- 11.1. Отчет о высокоточных наблюдениях за осадками фундаментов зданий, сооружений и основного оборудования,  креном и  деформациями  ствола  дымовой  трубы и режимом подземных вод – по окончании каждого этапа настоящего Технического задания).

- 11.2. Программа  наблюдений  за  осадками  фундаментов  производственных  зданий и  сооружений, креном и  деформациями  ствола  дымовой  трубы  и режимом подземных вод  на  промплощадке.

- 11.3. Акты оказанных услуг установленной формы;

- 11.4. Перечень дополнительных услуг (если требуется).

- Документы  представляются в трех экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

- Гарантия Исполнителя.

Исполнитель должен гарантировать:

- 12.1. Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего технического задания и действующей нормативно-технической документацией;

- 12.2. Оказание всех услуг в сроки, определяемые заказами Заказчика, согласованными Исполнителем;

- 12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе оказания услуг;

12.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.