УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала

"Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"

________________ Шумов П.В.

«	»__________________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на модернизацию основных эжекторов на энергоблоках № 4, 5

- Наименование филиала.

Филиал "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"

- Полное наименование оборудования, место производства Работ

Турбина К-210-130 энергоблока ст. № 5, основной эжектор № 5Б

Турбина К-210-130 энергоблока ст. № 4, основной эжектор № 4А

- Основание для производства Работ.

Годовая производственная программа ТПиР действующего производства на 2014 г.

- Цель проведения работ.

Обеспечение эффективной, экономичной и надежной работы эжекторов ЭП-3-700-1.

- Содержание Работ.

  - Ознакомление с проектной и нормативной документацией.

  - Выполнение демонтажных и монтажных работ осуществляется силами Заказчика.

  - Доставка ОЭ к Подрядчику, силами Подрядчика.

  - Модернизация ОЭ на ремонтной площадке Подрядчика, в соответствии с проектной документацией

    - Изготовление трубной системы;

    - Крепление труб в трубных досках;

    - Проточные части всех ступеней (сопла и диффузоры);

    - Восстановительный ремонт корпуса (обработка фланцевого разъема корпуса, восстановление перегородок между ступенями, пескоструйная обработка водяной камеры и т.д.);

    - Сборка ОЭ с гарантированным выставлением всех размеров проточных частей, уплотнений перегородок, с гидроопрессовкой по паровому и водяному пространству;

    - Поставка Заказчику ОЭ готового к установке.

  - Доставка ОЭ Заказчику силами Подрядчика.

  - Участие в проведении испытаний вновь смонтированного эжектора с оформлением отчета о результатах испытаний.

Заказчик имеет право дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные       техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта после дефектации оборудования.

Стоимость работ принимается в соответствии с Базовыми ценами. Работы, не указанные в Базовых ценах, оплачиваются за фактически отработанное время и на основании взаимосогласованных калькуляций. Расчет плановой стоимости должен содержать все планируемые расходы, включая командировочные расходы.

Потенциальный подрядчик предоставляет в конкурсной документации сметный расчет и калькуляции.

- Требования к Подрядчику.

  - Копии соответствующих или действующих документов,.

  - Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет и опыт сотрудничества с ОАО "Э.ОН Россия".

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами в ОАО «ОГК-4», а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

В составе конкурсной документации должна быть представлена:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

Аналогичная информация должна быть представлена по всем субподрядным организациям, привлекаемых к производству работ.

- Требования к выполнению Работ.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- СТО 70238424.13.060.30.001-2008 ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАЩИТА ВОДНОЙ СРЕДЫ. НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ.

  - Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика.

  - В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемое оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Этапы и сроки выполнения Работ.

  - Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ «01» августа 2014 года;

Срок окончания выполнения Работ «10» ноября 2014 года.

  - Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

  - После окончания приемо-сдаточных испытаний начинается подконтрольная эксплуатация смонтированного оборудования.

В период подконтрольной эксплуатации заканчивается проверка работы оборудования на всех режимах, проводятся испытания и наладка всех систем.

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ в согласованных объемах.

Требования к сдаче-приемке Работ.

  - Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ осуществляться в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ по результатам испытаний проведенных согласно программы согласованной Заказчиком и Подрядчиком и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам.

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

  - Виды испытаний:

- Испытания для определения фактических характеристик работы ОЭ  в зависимости от расхода пара и воздуха, по программе согласованной  Подрядчиком и Заказчиком.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе следующую документацию:

  - Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

  - Сметный расчет;

  - Сетевой график проведения работ;

  - Акты о сдаче-приемке выполненных работ установленной формы;

  - Акты входного контроля на поставляемые оборудование и материалы;

  - Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

  - Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем;

- Гарантия Подрядчика на работы.

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приёмки объекта в промышленную эксплуатацию.

  - Требования к гарантированным показателям.

В результате выполнения работ должны быть обеспечены следующие гарантированные показатели работы оборудования:

| Показатель | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число ступеней | шт. | 3 |
| Максимальная рабочая производительность на сухом воздухе | кг/ч | 100 |
| Давление рабочего пара (избыточное) | МПа | 0,4 |
| Расход охлаждающей воды (конденсата) | м3/ч | 70 – 200 |
| Расход рабочего пара на эжектор | кг/ч | 750 |

Соответствие фактических значений показателей работы оборудования после проведения ремонтных работ устанавливается путём проведения испытаний, проводимых Заказчиком с участием Подрядчика по специальным программам.

| Начальник КТЦ |  | Баранов Д.И. | Начальник управления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |
| Зам. гл. инженера по ремонту |  | Николаев С.В. |  |  |  |
| Зам. нач. ОППР |  | Абидов И.Р. |  |  |  |