Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение капитального ремонта административных

и производственных зданий ШГРЭС

1. Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия».

2. Наименование здания (сооружения),  место производство работ:

| - № п/п | - Наименование зданий и сооружений | - Место производства работ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Здание ТП насосной осветленной воды | - Ремонт полов, кровли. |
| - 2 | Здание ОВК. | - Ремонт кабинета 3-го этажа. |
| - 3 | Здание ОВК. | - Ремонт сан. узла 3-го этажа |
| - 4 | Здание большого гаража со служебно-бытовыми помещениями. | - Ремонт фасада, полов |
| - 5 | Здание управления станцией. | - Ремонт наружных стен и замена окон. |

3. Основание для производства Работ:

Утвержденная программа ремонта на 2014 г.

Служебная записка №2055 от 02.06.2014 г.

4. Цель проведения работ:

Выполнение  работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной, безопасной  эксплуатации оборудования, проводимых в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003.

5. Содержание работ:

| № п/п | Технологическое наименование ремонтных работ или единиц здания | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Здание ТП насосной осветленной воды. |  |  |
|  | Полы. |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов цементных | м2 | 9,1 |
| 2 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 4,5 |
| 3 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | м2 | 9,1 |
|  | Кровля. |  |  |
| 4 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя | м2 | 9,1 |
| 5 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | м2 | 17,5 |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | м | 14 |
| 7 | Мусор строительный с погрузкой вручную | тн | 0,67 |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 3 км I класс груза | тн | 0,67 |
|  | Здание ОВК. Ремонт кабинета 3-го этажа. |  |  |
|  | Полы. |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | м | 30 |
| 2 | Разборка покрытий из досок ламинированных | м2 | 54 |
| 3 | Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом | м2 | 54 |
| 4 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | м | 30 |
|  | Потолки. |  |  |
| 5 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 54 |
| 6 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 54 |
|  | Проемы дверные и оконные. |  |  |
| 7 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |
| 8 | Снятие дверных полотен | м2 | 2,1 |
| 9 | Снятие наличников | м | 10 |
| 10 | Установка блоков во внутренних дверных проемах в перегородках площадь проема до 3 м2 | м2 | 4,2 |
| 11 | Обделка дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 | шт | 1 |
| 12 | Смена дверных замков накладных | шт | 2 |
| 13 | Смена дверных ручек | шт | 2 |
| 14 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 18 |
| 15 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон мастикой "Оксипласт" | м | 41 |
|  | Стены. |  |  |
| 16 | Изоляция изделиями из теплозвукоизоляционных материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок | м2 | 14,8 |
| 17 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом | м2 | 14,8 |
| 18 | Установка деревянной решетки для батареи | шт | 6 |
| 19 | Снятие обоев простых | м2 | 64 |
| 20 | Шпатлевка по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | м2 | 64 |
| 21 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям типа "Линкруста" | м2 | 64 |
| 22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 64 |
|  | Дополнительное помещение. |  |  |
| 23 | Разборка кирпичных стен | м3 | 0,9 |
|  | Полы. |  |  |
| 24 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 15,3 |
| 25 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | м | 15 |
| 26 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | м2 | 15,3 |
| 27 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2 | м2 | 15,3 |
| 28 | Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом | м2 | 15,3 |
| 29 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | м | 15 |
|  | Потолки. |  |  |
| 30 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 15,3 |
| 31 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 15,3 |
|  | Проемы дверные и оконные. |  |  |
| 32 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 1 |
| 33 | Снятие дверных полотен | м2 | 2,1 |
| 34 | Снятие наличников | м | 10 |
| 35 | Установка блоков во внутренних дверных проемах в перегородках площадь проема до 3 м2 | м2 | 4,2 |
| 36 | Обделка дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 | шт. | 1 |
| 37 | Смена дверных замков накладных | шт. | 2 |
| 38 | Смена дверной ручки-скобы | шт. | 2 |
| 39 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон мастикой "Оксипласт" | м | 8,2 |
|  | Стены |  |  |
| 40 | Установка деревянной решетки для батареи | шт. | 1 |
| 41 | Снятие обоев улучшенных | м2 | 39,6 |
| 42 | Шпатлевка по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | м2 | 39,6 |
| 43 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: типа "Линкруста" | м2 | 39,6 |
| 44 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 39,6 |
| 45 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 7,2 |
| 46 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | м2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт помещений мужского сан. узла 3-го этажа. |  |  |
|  | Вентиляция. |  |  |
| 1 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 25,3 |
| 2 | Установка переточной дверной решетки АП-300х150 жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт | 2 |
| 3 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм | шт | 9 |
| 4 | Установка вентилятора KD 200 L1 L=400м3/ч Р-1000Па Nэл. дв.=1,257 кВт осевого массой до 0,025 т | шт | 1 |
| 5 | Установка зонтов над оборудованием | м2 | 1 |
| 6 | Установка шумоглушителей LDC 200-900 вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм | шт | 1 |
| 7 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм | шт | 7 |
| 8 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 45 |
| 9 | ПНР системы вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 | шт | 1 |
|  | Строительные работы (Демонтаж) |  |  |
| 10 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | м2 | 32 |
| 11 | Демонтаж умывальников и раковин | шт | 3 |
| 12 | Демонтаж унитазов и писсуаров | шт | 7 |
| 13 | Снятие смесителя без душевой сетки | шт | 3 |
| 14 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 32 |
| 15 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 11 |
| 16 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 9 |
| 17 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | шт | 13 |
| 18 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 7 |
| 19 | Снятие дверных полотен | м2 | 12,6 |
| 20 | Снятие наличников | м | 18 |
| 21 | Демонтаж потолков реечных алюминиевых | м2 | 19,6 |
| 22 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 19,6 |
| 23 | Разборка покрытий полов цементных | м2 | 19,6 |
| 24 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 | 50 |
|  | Строительные работы. Монтаж |  |  |
| 25 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | м2 | 19,6 |
| 26 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток керамических с нескользящей поверхностью для полов одноцветных | м2 | 19,6 |
| 27 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью типа «Ветонит» толщиной до 10 мм | м2 | 50 |
| 28 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм | м2 | 8 |
| 29 | Обделка дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 зданий промышленных предприятий | шт | 1 |
| 30 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в промышленных зданиях по кирпичу и бетону | м2 | 66 |
| 31 | Устройство потолков реечных алюминиевых | м2 | 19,6 |
| 32 | Установка блоков во внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2 | м2 | 4 |
| 33 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | шт | 2 |
| 34 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | м2 | 1 |
| 35 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | м2 | 1 |
| 36 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | м2 | 1 |
| 37 | Монтаж сантехнических перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных | м2 | 15 |
| 38 | Установка смесителей | шт. | 3 |
| 39 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | к-т | 3 |
| 40 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | к-т | 2 |
| 41 | Установка сливов | к-т | 7 |
| 42 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | м | 6 |
| 43 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | м | 11 |
| 44 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром до 32 мм | м | 27 |
| 45 | Установка шаровых кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 10 |
| 46 | Установка писсуаров настенных | к-т | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Здание большого гаража со служебно-бытовыми помещениями. |  |  |
|  | Наружные работы |  |  |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | м2 | 150 |
| 2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм | м2 | 325 |
| 3 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | м2 | 640 |
| 4 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | м2 | 640 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 4,5 |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей за два раза | м2 | 6 |
| 7 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | м2 | 640 |
| 8 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | м2 | 48 |
| 9 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | тн. | 1,3 |
| 10 | Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия 20 см | м2 | 133 |
| 11 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 14 |
| 12 | Снятие оконных переплетов остекленных | м2 | 32,76 |
| 13 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | м2 | 32,76 |
| 14 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной типа "Makroflex"и мастикой вулканизирующейся | м | 163 |
|  | Внутренние помещения, полы |  |  |
| 15 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 186,8 |
| 16 | Устройство покрытий бетонных толщиной 100 мм | м2 | 934 |
| 17 | Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм | м2 | 934 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Здание управления станцией. Ремонт наружных стен и замена окон. |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | м2 | 3 |
| 2 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | м2 | 3 |
| 3 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 14 |
| 4 | Снятие оконных переплетов остекленных | м2 | 41,5 |
| 5 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | м2 | 41,5 |
| 6 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | п. м | 16 |
| 7 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 6,3 |
| 8 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | м2 | 10 |
| 9 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | м2 | 10 |
| 10 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | м2 | 10 |
| 11 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной типа "Makroflex" и мастикой вулканизирующейся | м | 8 |
| 12 | Гидроизоляция боковая обмазочная проникающей смесью "Пенетрон" в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу. | м2 | 32 |

6. Требования к Подрядчику:

6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего Технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области реконструкции объектов капитального строительства, в порядке, установленном Градостроительным кодексом  РФ в том числе:

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:

6.1. Опалубочные  работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами;

13. Устройство кровель:

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений:

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха*.

6.2. Наличие у Подрядчика соответствующих действующих лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций;

6.3. Наличие (не обязательно) у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. Подрядчик обязан предоставить полный  пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном и квалификационном составе рабочих бригад, допустить заказчика на производственные базы подрядчика для проверки достоверности данных;

6.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом (персоналом субподрядчика) правил внутреннего распорядка филиала «Шатурская ГРЭС», ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора для того, чтобы не допустить своими  действиями  нарушений требований по охране труда и технике безопасности, а также  нормальной эксплуатации действующего оборудования филиала «Шатурская ГРЭС» при производстве ремонтных работ,  в том числе по обеспечению и/или  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

При количестве персонала Подрядчика, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки,  подтвержденной надлежащим образом удостоверенных копий удостоверений руководителей и производителей работ, подтверждающих их право на выполнение работ, в том числе:

- работы с электро- и пневмоинструментом.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, задействованных на ремонтной площадке филиала «Шатурская ГРЭС»: ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.7. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на филиале «Шатурская ГРЭС» и обязан обеспечить ежедневное присутствие персонала на филиале «Шатурская ГРЭС»  в соответствии с календарем рабочего времени на 2014 г. и графиком производства.

6.8. Подрядчик обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами» и соблюдать «СТАНДАРТ О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

6.9. Подрядчик обязан ознакомить собственных работников с требованиями Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

6.10. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши, респиратор), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.11. Подрядчик обязан выполнить работу  собственными силами.

- 6.12. Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

6.13. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком своими действиями или бездействием, за причиненный ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.

6.14. Наличие необходимой технологической  оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений для выполнения работ указанных в настоящем Техническом задании. Наличие необходимой технологической документации для выполнения предстоящих работ.

6.15. Подрядчик обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала Подрядчика, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием;

6.16. Подрядчик обязан выполнять требования по системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с п. 19.2. «Правила техники безопасности  для  подрядных организаций РО-БРиИ-01», представлять ежемесячные отчеты  деятельности в области ОТиТБ.

6.17. Отчет деятельности в области ОТиТБ должен содержать следующую информацию:

Количество собственного персонала;

Количество часов отработанных собственным персоналом;

Отчет о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры;

Количество нечастных случаев, требующих оказания первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи;

Отчет о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры;

Отчет о проведенных мероприятиях за отчетный период:

- количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным надзорным органам);

- количество проверок рабочих мест собственным персоналом;

- количество проведенных первичных инструктажей;

- количество, темы проведенных повторных и внеочередных инструктажей;

- количество учащихся;

- количество проработки информации о травматизме;

Статус выполнения предписаний;

Отчет об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры;

Количество утилизированных отходов;

Свидетельство утилизации отходов опасных веществ.

6.18. Ознакомить собственных работников с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).

6.19. Соблюдать требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».

7. Требования к работам:

7.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с технологическими картами, проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с требованиями РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению».

7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей»;

- СО-153-34.20.501-2003   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- №390 «Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.;

-РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для

энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»  (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.);

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»;

- СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

8. Требования к применяемым материалам (комплектующим изделиям) и запасным частям:

Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов (комплектующих изделий) предоставляемых Подрядчиком;

8.1. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, согласно Приложению №1 (Материал Подрядчика), необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

8.2. Подрядчик самостоятельно приобретает материалы,  указанные в техническом задании и приведенные в Приложении №1 к техническому заданию (Материал Подрядчика), за счёт своих оборотных средств.  Осуществляет доставку материалов, комплектующих изделий до места производства работ своими силами и за свой счет.

8.3. Все материалы, необходимые для выполнения объема работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации, сертифицированы в установленном порядке и иметь паспорта, сертификаты соответствия, качества, безопасности.	Сертификаты на поставляемые Подрядчиком материалы представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии. При этом материалы должно быть изготовлены (произведены) не позднее двух лет, предшествующих году заключения Договора, либо в иной согласованный Сторонами срок.

8.4. Входной контроль комплектующих изделий, материалов, приобретаемые Подрядчиком, осуществляется, в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) - межгосударственный стандарт - входной контроль продукции, и Приказа №194 25.07.13 г. «Об организации на филиале «Шатурская ГРЭС» входного контроля МТР Подрядчика»  комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.5. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. (ред. 03.12.2012 г.) «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ред. 10.07.2012 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.6. При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов, кроме случаев необходимых по технологии ремонта.

8.7. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

9. Этапы и сроки выполнения работ:

| - № п/п | - Наименование зданий и сооружений | - Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Ремонт здания ТП насосной осветленной воды | - 01.09. – 31.10. 2014 г. |
| - 2 | Ремонт кабинета 3-го этажа здания ОВК | 01.10. – 30.11. 2014 г. |
| - 3 | Ремонт помещений мужского сан. узла 3-го этажа здания ОВК | 01.10. – 31.12. 2014 г. |
| - 4 | Ремонт фасада здания большого гаража со служебно-бытовыми помещениями. | - 01.09. – 30.11. 2014 г. |
| - 5 | Ремонт наружных стен и замена окон здания управления станцией. | - 01.09. – 31.10. 2014 г. |

10. Требования к приемке:

10.1. Приемка должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, в том числе  СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

10.2. Сдача-приемка работ может осуществляться поэтапно (по согласованию с Заказчиком) по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания, Подрядчиком и Заказчиком подписывается Акт формы КС-2 и справка о стоимости работ по форме КС-3.

10.3. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ) (если таковые будут производиться). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.4. Подрядчик по окончании выполнения работ в полном объеме предоставляет полный комплект документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания и направляет уведомление в адрес Заказчика о завершении выполнения работ в полном объеме. В уведомлении о завершении выполнения работ в полном объеме Подрядчик указывает представителей, которые будут включены в состав комиссии, осуществляющей приемку работ в соответствии с пунктом 10.5. настоящего Технического задания, предоставляя им соответствующие доверенности, действовать от имени и в интересах Подрядчика.

10.5. Приемка работ в полном объеме производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по филиалу «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». В состав комиссии входят представители Заказчика и Подрядчика, имеющие соответствующую доверенность действовать от имени Подрядчика в рамках исполнения обязательств по Договору с правом быть членами комиссии по приемке работ в полном объеме. После выполнения работ в полном объеме и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания между Заказчиком и Подрядчиком подписывается Акт выполнения работ в полном объеме. Форма Акта выполнения работ в полном объеме представлена в Приложении 2 к настоящему Техническому заданию.

10.6. Приемка работ в полном объеме с дефектами/недоделками/недостатками, влияющими на надежную и безопасную работу оборудования запрещена.

10.7. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки работ или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в реестре дефектов с оформлением соответствующего Акта, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

11. Документация, предъявляемая Заказчику:

11.1. Проект производства работ (ППР) и другую документацию в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В процессе выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе в 3 (Три) экземплярах следующую документацию:

11.2. График проведения работ по этапам;

11.3. План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

11.4. Акты сдачи-приемки выполненных работ;

11.5. Акт сдачи-приемки работ в полном объеме;

11.6. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом (если требуется);

11.7. Справку о численности персонала в т. ч. и ИТР (ежемесячно);

11.8. Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

11.9. Другую документацию в соответствии с требованиями нормативно-техническими документами.

12. Гарантии на работы:

12.1. Гарантийный срок на работы устанавливается продолжительностью не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ в полном объеме.

12.2. В гарантийный период Подрядчик обязуется:

- Немедленно, но не более чем в течение 24 (Двадцать четыре) часов после получения от Заказчика уведомления, переданного посредством телефонной связи, либо направленного факсимильной связью и/или в электронном виде на электронные адреса, указанные в Договоре, направить на филиал «Шатурская ГРЭС» ремонтно-восстановительную бригаду для устранения дефекта/недостатка. Состав бригады и квалификация ремонтного персонала Подрядчика должны быть достаточными для устранения дефекта/недостатка в кратчайшие сроки;

- Устранить за свой счет и своими силами, выявленные Заказчиком дефекты/недостатки в сроки, установленные Заказчиком, но не более 3 (Три) календарных дней, если иной срок не согласован с Заказчиком;

- В случае устранения дефекта/недостатка гарантийного периода силами Заказчика, либо с привлечением Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан компенсировать фактически понесенные Заказчиком расходы, связанные с устранением таких дефектов/недостатков.

Приложения:

1. Ведомость МТР, поставляемых Подрядчиком.

2. Дополнительные требования (на этапе закупочных процедур).

Приложение №1

Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, необходимых для выполнения работ

| № п/п | Наименование материалов | Марка, тип | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Здание ТП насосной осветленной воды. |  |  |  |  |
| 1 | Гвозди | строительные | ГОСТ 4028 | кг | 2 |
| 2 | Сталь листовая оцинкованная | б= 0,7 мм | ГОСТ 14918-80 | кг | 9,1 |
| 3 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя. | изопласт ЭКП-4.5 | ГОСТ 30547 | м2 | 45,7 |
| 4 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев. | изопласт ЭПП-4 | ГОСТ 30547 | м2 | 12,2 |
| 5 | Пропан-бутан. | смесь техническая | ГОСТ 20448 | кг | 5,2 |
| 6 | Бетон тяжелый. | крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | ГОСТ 26633 | м3 | 0,3 |
| 7 | Раствор готовый кладочный цементный | марки 100 | ГОСТ 28013 | м3 | 0,2 |
| 8 | Щебень из природного камня для строительных работ | марка 800, фракция 20-40 мм | ГОСТ 8267 | м3 | 5,9 |
|  | Здание ОВК. Ремонт кабинета 3-го этажа. |  |  |  |  |
| 1 | Обои высококачественные | Линкруст | ГОСТ 6810 | м2 | 116 |
| 2 | Ручка-скоба | из алюминиевого сплава анодированная | ГОСТ 538-2001 | шт. | 4 |
| 3 | Шурупы с полукруглой головкой | размером 3,5х35 мм | ГОСТ 10621 | кг | 1,3 |
| 4 | Шпатлевка | Ветонит LR | ГОСТ 10277 | кг | 35 |
| 5 | Винты самонарезающие | СМ1-35 | ГОСТ 10621-80 | кг | 0,2 |
| 6 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали | б= 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | ГОСТ 1435-99 | кг | 7,6 |
| 7 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали | б= 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | ГОСТ 1435-99 | кг | 3,4 |
| 8 | Клей | Метилан | НТД пр-ля | кг | 7 |
| 9 | Ветошь | х/б | ОСТ 6346 | кг | 0,4 |
| 10 | Гвозди | строительные | ГОСТ 4028 | кг | 1,1 |
| 11 | Сэндвич панель | ПВХ | НТД пр-ля | м2 | 26,5 |
| 12 | Краска водоэмульсионная | ВЭАК-1180 | ГОСТ 28196 | кг | 54 |
| 13 | Замки накладные | с засовом и защелкой | ГОСТ 538-2001 | компл. | 4 |
| 14 | Дюбели распорные полиэтиленовые | размером 6х30 мм | ГОСТ 28456 | шт | 12 |
| 15 | Панели потолочные с комплектующими | «Армстронг» | ГОСТ 23499 | м2 | 71,4 |
| 16 | Грунтовка | «Тифенгрунд», КНАУФ | НТД пр-ля | кг | 3,8 |
| 17 | Клей | ПВА | ТУ 2385-02954519-96 | кг | 6 |
| 18 | Шпаклевка | «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ | ГОСТ 8240 | кг | 6,2 |
| 19 | Лента бумажная | для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | НТД пр-ля | м | 51,5 |
| 20 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие | ГВЛВ 10 мм | ГОСТ 51829 | м2 | 16,6 |
| 21 | Шуруп | для ГВЛ 3,9/30 | ГОСТ 10621 | шт. | 288 |
| 22 | Дюбель с шурупом | размером 6/35 мм | ГОСТ 101-2202 | шт. | 22 |
| 23 | Подложка под паркет и ламинат | типа "Порилекс НПЭ", б= 2 мм | ГОСТ 23499 | м2 | 73 |
| 24 | Винты самонарезающие остроконечные | L= 35 мм | ГОСТ 10621 | шт. | 119 |
| 25 | Покрытие напольное ламинированное | марки "Kronostar", 33 класс износостойкости, толщина 12 мм | ГОСТ 30244 | м2 | 71 |
| 26 | Уголок наружный для пластикового плинтуса. | высота 48 мм | НТД пр-ля | шт. | 8 |
| 27 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса. | высота 48 мм | НТД пр-ля | шт. | 8 |
| 28 | Соединитель для пластикового плинтуса. | высота 48 мм | НТД пр-ля | шт. | 10 |
| 29 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая. | высота 48 мм | НТД пр-ля | шт. | 3 |
| 30 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая | высота 48 мм | НТД пр-ля | шт. | 3 |
| 31 | Плинтуса для полов пластиковые. | размером 19х48 мм | НТД пр-ля | м | 46 |
| 32 | Доски обрезные хвойных пород. | L= 4-6,5 м, шир 75-150 мм, б=32-40 мм, III сорта | ГОСТ 8486 | м3 | 0,05 |
| 33 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая | марки ФК, сорт 2/4, б=10-12 мм | ГОСТ 3916.1-96 | м2 | 71 |
| 34 | Клей для приклеивания минеральной ваты | типа "BOLIX ZW" |  | кг | 1,1 |
| 35 | Профиль направляющий | ПН-4 75/40/0,6 | ГОСТ 1435-99 | м | 19 |
| 36 | Профиль стоечный | ПС-4 75/50/0,6 | ГОСТ 1435-99 | м | 35 |
| 37 | Бруски деревянные | 75*50 мм | ГОСТ 6629-88 | м | 5,5 |
| 38 | Блоки дверные с полотном глухим | типа ДГ 21-10 | ГОСТ 6629-88 | шт | 4 |
| 39 | Наличники из древесины | типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | НТД пр-ля | м | 45 |
| 40 | Раствор | цементный М-100 | ГОСТ 28013 | м3 | 0,09 |
| 41 | Скобяные изделия | латунные | НТД пр-ля | компл. | 4 |
| 42 | Мастика герметизирующая. | "Оксипласт" | НТД пр-ля | кг | 18 |
| 43 | Дюбель | распорный с металлическим стержнем 10х150 мм | ГОСТ 28456 | шт | 148 |
| 44 | Решетка | деревянная | НТД пр-ля | шт | 7 |
| 45 | Плиты | теплозвукоизоляционные | ТУ 5763-002-00287697-97 | м3 | 2,22 |
|  | Помещения мужского сан.узла 3-го этажа |  |  |  |  |
| 1 | Плитка | для внутренней облицовки стен керамическая глазурованная | ГОСТ 6141-91 | м2 | 67 |
| 2 | Плитка | керамическая для полов нескользящая | ГОСТ 6787-2001 | м2 | 20 |
| 3 | Кислород технический | газообразный | НТД пр-ля | м3 | 0,9 |
| 4 | Мастика герметизирующая. | "Оксипласт" | НТД пр-ля | кг | 1,3 |
| 5 | Ручка-скоба | из алюминиевого сплава анодированная | НТД пр-ля | шт. | 2 |
| 6 | Электроды | МР-3 диаметром 5 мм | ГОСТ 9467 | кг | 1,7 |
| 7 | Плитки керамические | угловые | ГОСТ 6141-91 | м | 40 |
| 8 | Прокладки резиновые | пластина техническая прессованная | НТД пр-ля | кг | 3,9 |
| 9 | Винты самонарезающие | СМ1-35 | ГОСТ 10621-80 | кг | 0,6 |
| 10 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали | б= 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | ГОСТ 1435-99 | кг | 7,8 |
| 11 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали | б= 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | ГОСТ 1435-99 | кг | 16,9 |
| 12 | Клей | для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | ГОСТ 31357 | кг | 336 |
| 13 | Грунтовка для внутренних работ | ВАК-01-У | ГОСТ 28196 | кг | 5 |
| 14 | Плитки керамические | плинтусные прямые | ГОСТ 6141-91 | м | 37 |
| 15 | Плитки керамические | фасонные карнизные прямые | ГОСТ 6141-91 | м | 37 |
| 16 | Дюбели распорные полиэтиленовые | размером 10х40 мм | ГОСТ 28456 | шт | 180 |
| 17 | Кольца резиновые для чугунных напорных труб | диаметром 100 мм | НТД пр-ля | шт | 7 |
| 18 | Манжеты резиновые | к унитазу | НТД пр-ля | шт. | 7 |
| 19 | Мастика клеящая кумаронокаучуковая | КН-3 | НТД пр-ля | кг | 4,2 |
| 20 | Листы гипсокартонные | ГКЛ 12,5 мм | ГОСТ 51829 | м2 | 17 |
| 21 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ | диаметром 12 мм | ГОСТ 1599 | кг | 11 |
| 22 | Детали стальных трубчатых лесов. | укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | НТД пр-ля | т | 0,016 |
| 23 | Шпатлевка | Ветонит ТТ | ГОСТ 10277 | кг | 480 |
| 24 | Бруски обрезные хвойных пород | L= 4-6,5 м, шир 75-150 мм, б= 40-75 мм, I сорта | ГОСТ 6629-88 | м3 | 0,01 |
| 25 | Трубы | ХПВХ диам. 32 мм, толщ. стенки 2,4 мм | ГОСТ Р 51613-2000 | м | 27 |
| 26 | Плиты из минеральной ваты. | на синтетическом связующем М-125 | ГОСТ 9573-96 | м3 | 0,4 |
| 27 | Блоки дверные с полотном глухим. | ДГ 21-9 | ГОСТ 6629-88 | шт | 2 |
| 28 | Наличники из древесины | типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | ГОСТ 6629-88 | м | 21,6 |
| 29 | Наличники из древесины | типа Н-1, размером 13х74 мм | ГОСТ 6629-88 | м | 10,4 |
| 30 | Рейка алюминиевая потолочная | размер 100 мм | НТД пр-ля | м | 206 |
| 31 | Гребенка несущая | несущая | НТД пр-ля | м | 20 |
| 32 | Подвес в комплекте | оцинкованные | НТД пр-ля | шт. | 14 |
| 33 | Писсуары | полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном | ГОСТ 755-85 | компл. | 2 |
| 34 | Сливы | металлополимерные | НТД пр-ля | компл. | 7 |
| 35 | Зонты вытяжные | из листовой горячекатаной и сортовой стали диам 200 | ГОСТ 15150 | шт | 1 |
| 36 | Трубопроводы канализации | полиэтиленовые высокой плотности с гильзами.диаметром 50 мм | ГОСТ 22689.2-89 | м | 11 |
| 37 | Трубопроводы канализации | полиэтиленовые высокой плотности с гильзами.диаметром 110 мм | ГОСТ 22689.2-89 | м | 6 |
| 38 | Раствор готовый кладочный цементный | марки 150 | ГОСТ 28013 | м3 | 0,7 |
| 39 | Смесь сухая (фуга) | АТЛАС для заделки швов водостойкая | ГОСТ 281013-98 | кг | 47 |
| 40 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3. | давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диам. 25 мм | ГОСТ 12820-80 | шт. | 20 |
| 41 | Прокладки из паронита | марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | НТД пр-ля | шт | 20 |
| 42 | Скобяные изделия | латунные | НТД пр-ля | компл. | 2 |
| 43 | Отвод для прокладки воздуховодов | 90° d= 200мм | НТД пр-ля | шт | 2 |
| 44 | Тройник для прокладки воздуховодов | 90° d=200х160 мм | НТД пр-ля | шт | 2 |
| 45 | Тройник для прокладки воздуховодов | 90° d= 200х100 мм | НТД пр-ля | шт | 2 |
| 46 | Тройник для прокладки воздуховодов | 90° d= 160х160 мм | НТД пр-ля | шт | 2 |
| 47 | Тройник для прокладки воздуховодов | 90° d= 160х125 мм | НТД пр-ля | шт | 3 |
| 48 | Тройник для прокладки воздуховодов | 90° d= 160х100 мм | НТД пр-ля | шт | 1 |
| 49 | Переход | d=200х160 мм | НТД пр-ля | шт | 1 |
| 50 | Переход | d=160х100 мм | НТД пр-ля | шт | 1 |
| 51 | Заглушка | d= 160 мм | НТД пр-ля | шт | 2 |
| 52 | Переточная дверная решетка | АП-300х150 Fжс=0,021м2 | НТД пр-ля | шт | 2 |
| 53 | Вытяжной диффузор | Balance E-160 | НТД пр-ля | шт | 2 |
| 54 | Вытяжной диффузор | Balance E-125 | НТД пр-ля | шт | 3 |
| 55 | Вытяжной диффузор | Balance E-100 | НТД пр-ля | шт | 4 |
| 56 | Вентилятор для круглых каналов | KD 200 L1 L=400м3/ч Р-100Па Nэл.дв.=0,257 кВт | НТД пр-ля | шт | 1 |
| 57 | Шумоглушитель | LDC 200-900 | НТД пр-ля | шт | 1 |
| 58 | Смеситель | латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | ГОСТ 15167-93 | шт | 3 |
| 59 | Унитаз компакт | Комфорт | ГОСТ 15167-93 | шт | 2 |
| 60 | Фасонные и соединительные части | ПВХ | ГОСТ 22647-87 | шт | 15 |
| 61 | Арматура | муфтовая диам 32 мм | ГОСТ 22647-87 | шт | 8 |
| 62 | Краны | шаровые диам 32 мм | ГОСТ 9544-205 | шт | 10 |
| 63 | Крепления | ПВХ | ГОСТ 22647-87 | кг | 32 |
| 64 | Умывальники с сифоном | керамический | ГОСТ 15167-93 | комплект | 3 |
| 65 | Воздуховод | круглые спирально-навивные оцинкованные диам 200мм | НТД пр-ля | м | 21 |
| 66 | Воздуховод | круглые спирально-навивные оцинкованные диам 160мм | НТД пр-ля | м | 6 |
| 67 | Воздуховод | круглые спирально-навивные оцинкованные диам 100мм | НТД пр-ля | м | 10 |
| 68 | Воздуховод | гибкий гофрированный алюминиевый диам 160мм | НТД пр-ля | м | 1,5 |
| 69 | Воздуховод | гибкий гофрированный алюминиевый диам 125мм | НТД пр-ля | м | 2 |
| 70 | Воздуховод | гибкий гофрированный алюминиевый диам 100мм | НТД пр-ля | м | 3 |
| 71 | Отвод для прокладки воздуховодов | 90° d= 100мм | НТД пр-ля | шт | 3 |
| 72 | Уголок | декоративный (пристенный) | НТД пр-ля | м | 25,12 |
| 73 | Перегородки | сантехнические | ГОСТ 4784-97 | м2 | 15 |
|  | Здание большого гаража со служебно-бытовыми помещениями. |  |  |  |  |
| 1 | Краска для наружных работ | акриловая для наружных работ | ГОСТ 25129 | кг | 344 |
| 2 | Сталь угловая | Сп3 63х63*5 | ГОСТ 8509 | т | 0,036 |
| 3 | Уайт-спирит | растворитель | ГОСТ 3134 | кг | 10 |
| 4 | Электроды | МР-3 диаметром 4 мм | ГОСТ 9467 | кг | 30 |
| 5 | Пленкообразующие материалы | для дорожных работ ПМ-100А | НТД пр-ля | кг | 67 |
| 6 | Ветошь | х/б | ОСТ 6346 | кг | 2,6 |
| 7 | Мастика | битумно-полимерная | ГОСТ 15836 | кг | 53 |
| 8 | Рубероид с крупнозернистой посыпкой | РКП-3506 | ГОСТ 10923 | м2 | 12 |
| 9 | Лента | бутиловая | ГОСТ 30971 | м | 98 |
| 10 | Пропан-бутан | смесь техническая | ГОСТ 20448 | кг | 0,8 |
| 11 | Герметик пенополиуретановый | пена монтажная типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | НТД пр-ля | шт. | 44 |
| 12 | Дюбели монтажные | размером 10х130 (10х132, 10х150) мм | НТД пр-ля | шт. | 127 |
| 13 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный | типа "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм | НТД пр-ля | м | 168 |
| 14 | Герметик акриловый однокомпонентный | АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет белый | НТД пр-ля | кг | 50 |
| 15 | Бруски обрезные хвойных пород | L= 4-6,5 м, шир 75-150 мм, толщ 32-40 мм, I сорта | ГОСТ 6629-88 | м3 | 0,7 |
| 16 | Клинья | монтажные из ПВХ | НТД пр-ля | шт. | 262 |
| 17 | Грунтовка | акриловая для наружных работ | НТД пр-ля | кг | 105 |
| 18 | Шпатлевка для наружных работ | Волма | НТД пр-ля | кг | 320 |
| 19 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом. | двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом. | НТД пр-ля | м2 | 32,7 |
| 20 | Бетон тяжелый. | крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | ГОСТ 26633 | м3 | 95,3 |
| 21 | Бетон дорожный. | крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400) | ГОСТ 26633 | м3 | 27,2 |
| 22 | Раствор цементный | марки 150 | ГОСТ 28013 | м3 | 29,8 |
| 23 | Щебень из природного камня для строительных работ | марка 800, фракция 20-40 мм | ГОСТ 8267 | м3 | 222,3 |
| 24 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные). | марка II | ГОСТ 9129-2005 | т | 1,2 |
| 25 | Каменная мелочь | марки 300 | НТД пр-ля | м3 | 20,55 |
| 26 | Ворота с калиткой различных типов | рамы панели с заполнением из тонколистовой стали | НТД пр-ля | к-т | 5 |
|  | Здание управления станцией. |  |  |  |  |
| 1 | Краска для наружных работ | акриловая для наружных работ | ГОСТ 25129 | кг | 5,4 |
| 2 | Шурупы-саморезы | размером 4,2х16 мм | ГОСТ 10621-80 | шт. | 111 |
| 3 | Лента | бутиловая | ГОСТ 30971 | м | 189 |
| 4 | Герметик пенополиуретановый | пена монтажная типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | НТД пр-ля | шт. | 38 |
| 5 | Аквилон из оцинкованной стали | с полимерным покрытием | НТД пр-ля | п.м | 13,2 |
| 6 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали | с полимерным покрытием | НТД пр-ля | п.м | 13,2 |
| 7 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали | с полимерным покрытием | НТД пр-ля | п.м | 4,2 |
| 8 | Дюбели монтажные | размером 10х130 (10х132, 10х150) мм | ГОСТ 10621-80 | шт | 161 |
| 9 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный | типа "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм | НТД пр-ля | м | 8,3 |
| 10 | Герметик акриловый однокомпонентный | марки АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет белый | НТД пр-ля | кг | 2,5 |
| 11 | Клинья | монтажные из ПВХ | НТД пр-ля | шт | 396 |
| 12 | Грунтовка | акриловая для наружных работ | ГОСТ 25129 | кг | 1,6 |
| 13 | Шпатлевка для наружных работ | Волма | ГОСТ 10277 | кг | 5 |
| 14 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом | толщ 24 мм, площадью до 3 м2 | НТД пр-ля | м2 | 41,5 |
| 15 | Раствор готовый отделочный тяжелый | цементно-известковый 1:1:6 | ГОСТ 28013 | м3 | 0,3 |
| 16 | Проникающая смесь | Пенетрон | НТД пр-ля | кг | 38,4 |
| 17 | Доски подоконные | из ПВХ | НТД пр-ля | м | 16 |

Приложение №2.

к Техническому заданию от «___» ________20__ года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

- Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в Техническом задании;

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

- Наличие (не обязательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

- Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- Участник  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненной на базе СНБ -2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп) с указанием ниже перечисленной информации:

а)  индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 5 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

- Участник обязан в течение 10 (Десять) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика Договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный экземпляр(ы) или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.