ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«ПГУ-400 Ремонт и техническое обслуживание

системы осушки водорода 2хПГУ-400».

- Наименование филиала.

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия», 628406, Российская Федерация; Тюменская область; ХМАО; г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, сооружение 34.

- Полное наименование оборудования, место производства работ.

Системы осушки водорода Lectrodryer "BAC-50" энергоблоков №№7,8, филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия».

- Основание для производства работ.

- Программа ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.

- Правила Технической Эксплуатации электрических станций и сетей РФ 2003 г.

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003.

- Требования заводских инструкций на оборудование входящее в состав систем осушки водорода Lectrodryer "BAC-50" энергоблоков ст.№№7,8.

- Цель проведения работ.

- Обеспечение требуемых параметров охлаждающего водорода генераторов энергоблоков №7,8;

- Поддержание оборудования постоянно в исправном состоянии;

- Поддержание эксплуатационного ресурса оборудования.

- Содержание работ.

  - Объемы работ на ремонт и техническое обслуживание представлены в таблице 1:

Таблица 1

| №№ п/п | Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |
| Система осушки водорода Lectrodryer "BAC-50". 09000040 - Генератор. Главный корпус энергоблока №7 |  |  |  |
| 1 | Осмотр и очистка датчика гигрометра Panametrics. | шт | 2 |
| 2 | Калибровка гигрометров Panametrics. | шт | 2 |
| 3 | Проверка и калибровка мембранных клапанов. | шт | 4 |
| 4 | Чистка и восстановление электромагнитных клапанов. | шт | 2 |
| 5 | Очистка и промывка пластин охладителя, труб. | шт | 2 |
| 6 | Замена влагопоглотителя. | кг | 50 |
| Система осушки водорода Lectrodryer "BAC-50". 09000043 - Генератор. Главный корпус энергоблока №8 |  |  |  |
| 1 | Осмотр и очистка датчика гигрометра Panametrics. | шт | 2 |
| 2 | Калибровка гигрометров Panametrics. | шт | 2 |
| 3 | Проверка и калибровка мембранных клапанов. | шт | 4 |
| 4 | Чистка и восстановление электромагнитных клапанов. | шт | 2 |
| 5 | Очистка и промывка пластин охладителя, труб. | шт | 2 |
| 6 | Замена влагопоглотителя. | кг | 50 |

  - Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта к моменту заключения договора.

  - По дополнительному соглашению сторон возможно дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта после дефектации оборудования.

- Требования к Подрядчику.

6.1.  Подрядчик должен быть представителем компании-производителя «Lectrodryer», либо иметь в  наличие сертификат (лицензию) на право выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем осушки водорода «Lectrodryer», полученный от компании-производителя «Lectrodryer».

6.2.  Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

- производство работ в электроустановках до 1000 В;

- производство работ с применением грузоподъемных машин и механизмов;

6.3.  Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.4.  Наличие разрешительных документов на выполнение работ, указанных в ТЗ, согласованных органами, уполномоченными Законодательством РФ:

6.5.  Свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- Лицензий, действующих на период выполнения работ.

- Разрешений, действующих на период выполнения работ.

6.6.  Работы  должны выполняться специализированной организацией, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

6.7.  Наличие письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений,  которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием группы по электробезопасности.

6.8. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право производства работ.

6.8.  Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора на выполнение работ в рамках настоящего Технического задания.

6.9.  Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

6.10. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности.

6.11. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.12.  Персонал Подрядчика обязан выполнять требования действующей  «Инструкции о пропускном  и внутриобъектовом режимах на объектах филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия». Оформление пропусков для подрядных организаций производится в порядке пункта 6.2. настоящей Инструкции: «Для подрядных организаций постоянные и временные пропуска оформляются и выдаются в бюро пропусков при предъявлении паспорта, на основании зарегистрированных в канцелярии филиала оригиналов письменных заявок от первых руководителей подрядных организаций (Генеральный директор, директор или руководители, исполняющие их обязанности, согласно предоставленного Приказа) на имя директора филиала, с приложенными списками персонала, заверенными копиями приказов о назначении работников на должность (или командировочными удостоверениями) и копиями паспортов всех работников, указанных в заявке. Заявка должна быть оформлена на фирменном бланке предприятия, с указанием исходящего номера. В заявке указываются фамилия, имя, отчество работника, паспортные данные, адрес регистрации, адрес фактического места жительства в г. Сургуте, сведения о наличии либо отсутствии судимости (в т.ч. погашенной). Кроме того, для иногородних граждан необходимо предоставлять справку о судимости, либо её отсутствии из органов внутренних дел по месту жительства работника. Заявка подается в канцелярию филиала не менее чем за трое суток до времени выполнения работ. Работники, в отношении которых в заявках будут указаны ложные или недостоверные сведения, на территорию филиала допускаться не будут».

Наличие у Подрядчика оборудования и средств измерений в районе выполнения работ, необходимых для проведения работ.

6.13    Наличие положительных референций.

6.14.  Подрядчик обязан дополнительно представить в конкурсную документацию:

- сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности) (ст. 212 Трудового кодекса РФ от 26.12.2001);

- копию приказа об организации работы постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации, копии удостоверений всех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм, приказ Росстата от 02.07.2008г №153) за последние три года, заверенные статистическим органом.

- Требования к выполнению работ.

7.1.   Работы должны быть выполнены в соответствии с заводскими инструкциями, действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «ОГК-4»;

- Заводская инструкция на  систему осушки водорода ВАС-50 «Lectrodryer».

  - Подрядчик обязан, в ходе выполнения работ, проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда,  охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении работ круглосуточно, как в отношении механизмов и всякого рода оснастки, используемых при выполнении работ, так и в отношении физических лиц.

  - Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с требованиями заводской документации.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего технического задания.

7.5.      Обязательное соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- «Правила Технической Эксплуатации электрических станций и сетей РФ», 2003;

- - РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

  - При производстве работ должны использоваться только сертифицированное оборудование и материалы в соответствии с  Федеральным Законом РФ от 10.06.1993 г. №5151-1 «О сертификации продукции и услуг» и Приказа МЧС России от 08.07.2002 г. №320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

- Требования к применяемым материалам и запасным частям.

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика. Перечень запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в приложении 1 к настоящему ТЗ.

  - В период проведения закупочной процедуры Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работы в рамках Технического задания с указанием их стоимости и сроков поставки. Если Участник не может предоставить состав, сроки поставки и стоимость МТР, то при заключении Договора подряда сумма МТР принимается как предельная, в этом случае вышеуказанная ведомость представляется Подрядчиком в оговоренные Договором подряда сроки. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения ведомости обязан либо согласовать стоимость МТР, либо взять на себя обязанность поставки МТР, по стоимости которых согласие не достигнуто, исключив данные МТР из ведомости Подрядчика. При этом сумма Договора уменьшается на сумму исключенных из ведомости МТР. На запасные части и материалы, по стоимости которых согласие не достигнуто, Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику технические требования на поставляемые запасные части и материалы и график поставки МТР. Подрядчик  осуществляет входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком.

  - Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  дан-ной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения работ.

9.1.  Сроки выполнения работ:

Ремонт систем осушки водорода Lectrodryer "BAC-50" энергоблоков ст. №№ 7,8 совмещается с ремонтом энергоблоков ст.№№ 7,8. Техническое обслуживание проводится в межремонтный период.

9.2.  Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08 г. № 484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации) изменить дату выполнения работ.

9.3.  По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

- Требования к сдаче-приемке работ.

10.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.

10.2. Приемка работ может осуществляться поэтапно или в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем инспекции всех работ и  подписанием акта сдачи - приемки и технического  акта, при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения,  причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

10.3. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.4. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

10.5. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

11.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования устанавливаемые при производстве ремонта.

11.3. Сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности) (ст. 212 ТК РФ от 26.12.2001 г.).

11.4.  Акты дефектации оборудования.

11.5.  Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

11.6.  Акты и протоколы испытаний оборудования, в случае их проведения.

11.7.  Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы.

11.8.  Акты приёма на чистоту.

11.9.  Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

11.10. Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата от 02.07.2008 №153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

11.11.  Документацию, в объеме, предусмотренном НТД.

11.12.  Лицензия на производство работ.

11.13. Ремонтные формуляры на отремонтированное оборудование, включая протоколы испытаний и измерений.

11.14. Комплект исполнительной документации (чертежи, схемы, и т.п.).

11.15. Другая необходимая документация.

11.16. Табели учёта рабочего времени.

- Гарантия Подрядчика работ.

12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

12.2.  Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

12.3.  Устранение недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока, который должен составлять не менее 12 месяцев со дня окончательной приемки полностью выполненных работ.

12.4.  Выполнение всех Работ  в установленные сроки.

12.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями  или бездействиями ущерб оборудованию Заказчика в размере затрат на восстановление.

Приложение №1  Ведомость МТР

Ведомость МТР поставки Подрядчика

на выполнение работ

«ПГУ-400 Ремонт и техническое обслуживание  системы осушки водорода 2хПГУ-400».

1. Работы в рамках Технического задания выполняются с поставкой материалов Подрядчиком согласно предварительной Ведомости:

| № п/п | Наименование МТР, марка, ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ветошь | кг | 2 |
| 2. | Салфетки х/б | шт | 25 |
| 3. | Мыло хозяйственное (400 гр.) 72 %; ГОСТ 30266-95 | шт | 4 |
| 4. | Бензин Б-70 ГОСТ 1012-72 | л | 5 |
| 5. | Порошок стиральный (пачка 450 г); ГОСТ 25644-86 | пачка | 4 |
| 6. | Влагопоглотитель Lectrodryer "D40107" | кг | 100 |

В период проведения закупочной процедуры Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работы в рамках Технического задания с указанием их стоимости и сроков поставки. Если Участник не может предоставить состав, сроки поставки и стоимость МТР, то при заключении Договора подряда сумма МТР принимается как предельная, в этом случае вышеуказанная ведомость представляется Подрядчиком в оговоренные Договором подряда сроки. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения ведомости обязан либо согласовать стоимость МТР, либо взять на себя обязанность поставки МТР, по стоимости которых согласие не достигнуто, исключив данные МТР из ведомости Подрядчика. При этом сумма Договора уменьшается на сумму исключенных из ведомости МТР. На запасные части и материалы, по стоимости которых согласие не достигнуто, Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику технические требования на поставляемые запасные части и материалы и график поставки МТР. Подрядчик  осуществляет входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Заказчиком и Подрядчиком.

Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами.