Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реконструкции помещений

музея ШГРЭС в здании временной электростанции

1. Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование здания,  место производства работ:

Здание Временной электростанции, помещения музея Шатурской ГРЭС.

3. Основание для производства Работ:

Утвержденная программа ТПиР на 2014 г.

Служебная записка № 2702/Ш от 28.07.2014 г.

4. Цель проведения работ:

Выполнение работ по восстановлению исправного состояния помещений музея станции и  надежной, безопасной эксплуатации объекта.

5. Содержание работ:

5.1. Разработка дизайн-проекта реконструкции помещений музея Шатурской ГРЭС производится в соответствии с утвержденной концепцией Заказчика и бренд буком Е.ОN.

5.1.1. Разработка эскизов помещений  в трехмерной графике (3-D визуализация образа) в соответствии с утвержденной концепцией музея и функциональным назначением помещений 1-3 вида на каждое помещение. Цветовое решение должно быть выполнено в соответствии с фирменным стилем и концепцией Заказчика.

5.1.2.Разработка графического дизайна экспозиционных стендов  в соответствии с утвержденной концепцией Заказчика.

5.2. Согласование разработанного дизайн-проекта помещений музея Шатурской ГРЭС с Заказчиком пункты №№ 5.1, 5.1.1, 5.1.2. настоящего Технического задания.

5.3.Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ или технологических карт.

5.4. Выполнение работ по реконструкции помещений в следующем объеме (из сметы):

| № п/п | Технологическое наименование ремонтных работ или единиц здания | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание Временной электростанции |  |  |  |
|  | Зал 1.Потолки |  |  |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 79,3 |
| 2 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом | м2 | 79,3 |
|  | Проемы оконные и дверные |  |  |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 14 |
| 2 | Снятие оконных переплетов остекленных | м2 | 46,2 |
| 3 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 1 |
| 4 | Снятие дверных полотен | м2 | 2,1 |
| 5 | Снятие наличников | м | 5 |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | м2 | 46,2 |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 1 п.м. | 12 |
| 8 | Установка блоков во внутренних дверных проемах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2,1 |
| 9 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 | шт. | 2 |
| 10 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | шт. | 1 |
| 11 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором (прямолинейных) | м2 | 20,7 |
| 12 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | м2 | 8,3 |
| 13 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 8,3 |
| 14 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 20,7 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом | м2 | 110 |
| 2 | Установка решеток для батарей | шт. | 7 |
| 3 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен | м2 | 110 |
| 4 | Оклейка обоями стен по листовым материалам типа "Линкруста" | м2 | 110 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по сборным конструкциям: стен | м2 | 110 |
|  | Полы |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из релина | м2 | 80 |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных | м | 40 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | м2 | 80 |
| 4 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | м2 | 80 |
| 5 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте | м | 60 |
| 6 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | м2 | 80 |
| 7 | Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2 | м2 | 80 |
| 8 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 40 |
| 9 | Смена жалюзийных решеток | жалюзийных решеток | 4 |
| 10 | Прочистка вентиляционных каналов | м | 25 |
|  | Зал 2.Потолки |  |  |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей потолков | м2 | 42,2 |
| 2 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом | м2 | 42,2 |
|  | Проемы оконные и дверные |  |  |
| 1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 6 |
| 2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 18,5 |
| 3 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 1 |
| 4 | Снятие дверных полотен | м2 | 2,1 |
| 5 | Снятие наличников | м | 5 |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | м2 | 9,24 |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | п.м. | 4,5 |
| 8 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2,1 |
| 9 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 | шт. | 1 |
| 10 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | шт. | 1 |
| 11 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 8,7 |
| 12 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | м2 | 3,5 |
| 13 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 4,32 |
| 14 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 8,7 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом | м2 | 74 |
| 2 | Установка решеток для батарей | шт. | 3 |
| 3 | Шпатлевка при высококачественной окраске по сборным конструкциям стен | м2 | 74 |
| 4 | Оклейка обоями стен по листовым материалам типа "Линкруста" | м2 | 74 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по сборным конструкциям стен | м2 | 74 |
|  | Полы |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из релина | м2 | 42,2 |
| 2 | Разборка плинтусов деревянных | м | 24 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | м2 | 42,2 |
| 4 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | м2 | 42,2 |
| 5 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте | м | 40 |
| 6 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | м2 | 42,2 |
| 7 | Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2 | м2 | 42,2 |
| 8 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 24 |
| 9 | Смена жалюзийных решеток | жалюзийных решеток | 2 |
| 10 | Прочистка вентиляционных каналов | м | 25 |
|  | Зал 3. Потолки |  |  |
| 1 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран | м2 | 35,7 |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхностей потолков | м2 | 35,7 |
| 3 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом | м2 | 35,7 |
|  | Проемы оконные и дверные |  |  |
| 1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 6 |
| 2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 24,6 |
| 3 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 1 |
| 4 | Снятие дверных полотен | м2 | 2,1 |
| 5 | Снятие наличников | м | 5 |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | м2 | 12,3 |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | п.м. | 4,5 |
| 8 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2,1 |
| 9 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 | шт. | 1 |
| 10 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | шт. | 1 |
| 11 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 9,3 |
| 12 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | м2 | 4 |
| 13 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 4 |
| 14 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 9,3 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом | м2 | 113 |
| 2 | Установка решеток для батарей | шт. | 3 |
| 3 | Шпатлевка при высококачественной окраске по сборным конструкциям: стен | м2 | 113 |
| 4 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: типа "Линкруста" | м2 | 113 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по сборным конструкциям стен | м2 | 113 |
|  | Полы |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из релина | м2 | 35,7 |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 23 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | м2 | 35,7 |
| 4 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | м2 | 35,7 |
| 5 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте | м | 20 |
| 6 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | м2 | 35,7 |
| 7 | Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2 | м2 | 35,7 |
| 8 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 23 |
| 9 | Смена жалюзийных решеток | жалюзийных решеток | 1 |
| 10 | Прочистка вентиляционных каналов | м | 10 |
| 11 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 | 36 |
|  | Служебное помещение |  |  |
|  | Потолки |  |  |
| 1 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран | м2 | 20,5 |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 20,5 |
| 3 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом | м2 | 20,5 |
|  | Проемы оконные и дверные |  |  |
| 1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 4 |
| 2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 11 |
| 3 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 1 |
| 4 | Снятие дверных полотен | м2 | 2,1 |
| 5 | Снятие наличников | м | 5 |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | м2 | 5,5 |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | п.м. | 2,8 |
| 8 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2,1 |
| 9 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 | шт. | 1 |
| 10 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | шт. | 1 |
| 11 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 5,3 |
| 12 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | м2 | 2,1 |
| 13 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 2,1 |
| 14 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 5,3 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом | м2 | 52 |
| 2 | Установка решеток для батареи | шт. | 2 |
| 3 | Шпатлевка при высококачественной окраске по сборным конструкциям стен | м2 | 52 |
| 4 | Оклейка обоями стен по листовым материалам типа "Линкруста" | м2 | 52 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по сборным конструкциям: стен | м2 | 52 |
|  | Полы |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из релина | м2 | 20,5 |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 17 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | м2 | 20,5 |
| 4 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | м2 | 20,5 |
| 5 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте | м | 10 |
| 6 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | м2 | 20,5 |
| 7 | Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2 | м2 | 20,5 |
| 8 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 17 |
| 9 | Смена жалюзийных решеток | жалюзийных решеток | 1 |
| 10 | Прочистка вентиляционных каналов | м | 10 |
|  | Коридор |  |  |
|  | Потолки |  |  |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 19,4 |
| 2 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом | м2 | 19,4 |
|  | Проемы оконные и дверные |  |  |
| 1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 2 |
| 2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 5,4 |
| 3 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 1 |
| 4 | Снятие дверных полотен | м2 | 2,1 |
| 5 | Снятие наличников | м | 5 |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | м2 | 2,7 |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | п.м. | 1,4 |
| 8 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2,1 |
| 9 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 | шт. | 1 |
| 10 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | шт. | 1 |
| 11 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 2,6 |
| 12 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | м2 | 8 |
| 13 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 0,8 |
| 14 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 2,6 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом | м2 | 56 |
| 2 | Установка решеток для батареи | шт. | 1 |
| 3 | Шпатлевка при высококачественной окраске по сборным конструкциям: стен | м2 | 56 |
| 4 | Оклейка обоями стен по листовым материалам типа "Линкруста" | м2 | 56 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по сборным конструкциям стен | м2 | 56 |
|  | Полы |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из релина | м2 | 19,4 |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 17 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | м2 | 19,4 |
| 4 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | м2 | 19,4 |
| 5 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте | м | 10 |
| 6 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя | м2 | 19,4 |
| 7 | Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2 | м2 | 19,4 |
| 8 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 17 |
| 9 | Смена жалюзийных решеток | жалюзийных решеток | 1 |
| 10 | Прочистка вентиляционных каналов | м | 10 |
|  | Сан/узел |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 5,5 |
| 2 | Разборка покрытий полов: цементных | м2 | 5,5 |
| 3 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 50 |
|  | Потолки |  |  |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей потолков | м2 | 5,5 |
| 2 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях | м2 | 5,5 |
|  | Проемы оконные и дверные |  |  |
| 1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 2 |
| 2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 2,4 |
| 3 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 1 |
| 4 | Снятие дверных полотен | м2 | 20 |
| 5 | Снятие наличников | м | 4 |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | м2 | 1,2 |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | п.м. | 1,2 |
| 8 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,8 |
| 9 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 | шт. | 1 |
| 10 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | Шт. | 1 |
| 11 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 1,6 |
| 12 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | м2 | 0,6 |
| 13 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 0,6 |
| 14 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 1,6 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий со звукоизоляционной прослойкой толщиной 50 мм | м2 | 5,7 |
| 2 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом | м2 | 26,7 |
| 3 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по кирпичу и бетону | м2 | 38,1 |
|  | Полы |  |  |
| 1 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 5,5 |
| 2 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-карбамидных | м2 | 5,5 |
| 3 | Смена жалюзийных решеток | жалюзийных решеток | 1 |
| 4 | Прочистка вентиляционных каналов | м | 10 |
| 5 | Смена: умывальников | приборов | 1 |
| 6 | Смена смесителей: без душевой сетки | шт. | 1 |
| 7 | Смена: унитазов типа «Компакт» | приборов | 1 |
| 8 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм | м | 10 |
| 9 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м | 2 |
| 10 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | вентилятор | 1 |
|  | Отопление |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | м | 150 |
| 2 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт. | 17 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | м | 75 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | м | 75 |
| 5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 150 |
| 6 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,04 |
| 7 | Снятие вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 17 |
| 8 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 17 |
| 9 | Установка воздухосборников наружным диаметром: 76 мм | шт. | 17 |
| 10 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм | заглушек | 17 |
| 11 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | врезка | 2 |
|  | Лестничный марш |  |  |
|  | Потолки |  |  |
| 1 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом | м2 | 12 |
|  | Проемы оконные и дверные |  |  |
| 1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 4 |
| 2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 12,1 |
| 3 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 2 |
| 4 | Снятие дверных полотен | м2 | 4,2 |
| 5 | Снятие наличников | м | 6 |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | м2 | 6,05 |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | п.м. | 2,75 |
| 8 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 4,2 |
| 9 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 | шт. | 2 |
| 10 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | приборов | 2 |
| 11 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 5,8 |
| 12 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | м2 | 2,3 |
| 13 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 2,3 |
| 14 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 5,8 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом | м2 | 44 |
| 2 | Установка решеток для батарей | блоков | 2 |
| 3 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками | м2 | 44 |
|  | Полы |  |  |
| 1 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 11 |
| 2 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-карбамидных | м2 | 11 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 21 |
| 4 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | отверстий | 56 |
| 5 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 0,056 |
| 6 | Устройство подливки толщиной 20 мм | м2 | 10 |
| 7 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 10 |
| 8 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | м2 | 10 |
| 9 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | м2 | 4,5 |
| 10 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | м2 | 28 |
| 11 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | м2 | 7,5 |
| 12 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | м | 7 |

6. Требования к Подрядчику:

6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на производственных объектах в рамках настоящего Технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области реконструкции объектов капитального строительства, в порядке, установленном Градостроительным кодексом  РФ, а именно:

2. Подготовительные работы

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов;

9. Работы по устройству каменных конструкций

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой;

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами;

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации;

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления;

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха;

6.2. Наличие у Подрядчика соответствующих действующих лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций;

6.3. Желательно наличие  у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.4. Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет.

6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. Подрядчик обязан предоставить полный  пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном и квалификационном составе рабочих бригад, допустить заказчика на производственные базы подрядчика для проверки достоверности данных;

6.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом  правил внутреннего распорядка филиала «Шатурская ГРЭС», ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора для того, чтобы не допустить своими  действиями  нарушений требований по охране труда и технике безопасности при производстве работ.

При количестве персонала Подрядчика, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки,  подтвержденной надлежащим образом удостоверенных копий удостоверений руководителей и производителей работ, подтверждающих их право на выполнение работ, в том числе:

- работы с электро- и пневмоинструментом;

- работы на высоте.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, задействованных на ремонтной площадке филиала «Шатурская ГРЭС»: ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.8. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на филиале «Шатурская ГРЭС» и обязан обеспечить ежедневное присутствие бригады на объекте в соответствии с календарем рабочего времени на 2014 г. и графиком производства работ.

6.8. Подрядчик обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами» и соблюдать «СТАНДАРТ О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

6.9. 	 Подрядчик обязан ознакомить собственных работников с требованиями Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

6.10. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши, респиратор), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями. Персонал Подрядчика обязан  правильно применять средства индивидуальной защиты, а также механизмы и приспособления в ходе производства работ, соблюдать  требования нарядно-допускной системы, правила технической эксплуатации, ПУЭ, правила пожарной безопасности. За неисполнение или нарушение указанных правил Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение и требовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

6.11. Подрядчик обязан выполнить работу  собственными силами или с привлечением третьих лиц (субподрядных организаций).

Согласование  привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (субподрядных организаций) производится Заказчиком  во время проведения конкурсной процедуры по выбору исполнителя. Подрядчик предоставляет Заказчику полный пакет документов о третьих лицах (субподрядных организациях), соответствующий требованиям конкурсной процедуры одновременно со своими документами и распределением объема работ по выполнению ремонта между собственным персоналом и  персоналом третьих лиц (субподрядных организаций).

6.11.1. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

- 6.12. Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков и качества выполняемых работ.

6.13. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком своими действиями или бездействием, за причиненный ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.

6.14. Обязательно наличие у Подрядчика необходимой технологической  оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений для выполнения работ указанных в настоящем Техническом задании, наличие необходимой технологической документации для выполнения работ.

6.15. Подрядчик обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала Подрядчика, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием;

6.16. Подрядчик обязан выполнять требования по системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с п. 19.2. «Правила техники безопасности  для  подрядных организаций РО-БРиИ-01», представлять ежемесячные отчеты  деятельности в области ОТиТБ.

6.17. Отчет деятельности в области ОТиТБ должен содержать следующую информацию:

Количество собственного персонала;

Количество часов отработанных собственным персоналом;

Отчет о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры;

Количество нечастных случаев, требующих оказания первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи;

Отчет о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры;

Отчет о проведенных мероприятиях за отчетный период:

- количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным надзорным органам);

- количество проверок рабочих мест собственным персоналом;

- количество проведенных первичных инструктажей;

- количество, темы проведенных повторных и внеочередных инструктажей;

- количество учащихся;

- количество проработки информации о травматизме;

Статус выполнения предписаний;

Отчет об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры;

Количество утилизированных отходов;

Свидетельство утилизации отходов опасных веществ.

6.18. Ознакомить собственных работников с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).

6.19. Соблюдать требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с технологическими картами  или проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с требованиями РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению».

7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей»;

- №390 «Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.;

-РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для

энергетических предприятий»;

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»;

- СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

- Другие действующие директивные материалы.

8. Требования к применяемым материалам:

Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов (комплектующих изделий), предоставляемых Подрядчиком;

8.1. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, согласно Приложению №1 (Материал Подрядчика), необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости,  сроков поставки и года выпуска.

8.2. Подрядчик самостоятельно приобретает материалы,  указанные в техническом задании и приведенные в Приложении №1 к техническому заданию (Материалы Подрядчика), за счёт своих оборотных средств.  Осуществляет доставку материалов, комплектующих изделий до места производства работ своими силами и за свой счет.

8.3. Все материалы, необходимые для выполнения объема работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации, сертифицированы в установленном порядке и иметь паспорта, сертификаты соответствия, качества, безопасности.	Сертификаты на поставляемые Подрядчиком материалы представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии. При этом материалы должны быть изготовлены (произведены) не позднее двух лет, предшествующих году заключения Договора, либо в иной согласованный Сторонами срок.

8.4. Входной контроль комплектующих изделий, материалов, приобретаемые Подрядчиком, осуществляется, в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) - межгосударственный стандарт - входной контроль продукции, и Приказа №194 25.07.13 г. «Об организации на филиале «Шатурская ГРЭС» входного контроля МТР Подрядчика»  комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.5. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. (ред. 03.12.2012 г.) «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ред. 10.07.2012 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.6. При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов, кроме случаев необходимых по технологии ремонта.

8.7. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

9. Этапы и сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения работ – «01» октября  2014г.

Срок окончания выполнения работ – «25» декабря  2014г.

Разработка и согласование дизайн-проекта помещений,  как этап работ должен занимать не более 4-х (четырёх) недель со дня начала выполнения работ.

10. Требования к приемке:

10.1. Приемка должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, в том числе  СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

10.2. Сдача-приемка работ может осуществляться поэтапно (по согласованию с Заказчиком) по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания, Подрядчиком и Заказчиком подписывается Акт формы КС-2 и справка о стоимости работ по форме КС-3.

10.3. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ) (если таковые будут производиться). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.4. Подрядчик по окончании выполнения работ в полном объеме предоставляет полный комплект документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания и направляет уведомление в адрес Заказчика о завершении выполнения работ в полном объеме. В уведомлении о завершении выполнения работ в полном объеме Подрядчик указывает представителей, которые будут включены в состав комиссии, осуществляющей приемку работ в соответствии с пунктом 10.5. настоящего Технического задания, предоставляя им соответствующие доверенности, действовать от имени и в интересах Подрядчика.

10.5. Приемка работ в полном объеме производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по филиалу «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». В состав комиссии входят представители Заказчика и Подрядчика, имеющие соответствующую доверенность действовать от имени Подрядчика в рамках исполнения обязательств по Договору с правом быть членами комиссии по приемке работ в полном объеме. После выполнения работ в полном объеме и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания между Заказчиком и Подрядчиком подписывается Акт выполнения работ в полном объеме. Форма Акта выполнения работ в полном объеме представлена в Приложении 3 к настоящему Техническому заданию.

10.6. Приемка работ в полном объеме с дефектами/недоделками/недостатками, влияющими на надежную и безопасную работу оборудования запрещена.

10.7. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки работ или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в реестре дефектов с оформлением соответствующего Акта, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

11. Документация, предъявляемая Заказчику:

11.1. Проект производства работ (ППР)  или технологические карты и другую документацию в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В процессе выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе в 3 (Три) экземплярах следующую документацию:

-график проведения работ по этапам (месяцам);

-план безопасности проведения работ персоналом Подрядчика

11.2. Сертификаты на применяемые материалы, поставляемые Подрядчиком (в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии);

11.3. Акты предремонтного обследования объекта;

11.4. Акты скрытых работ и промежуточной приемки;

11.5. Акты сдачи-приемки выполненных работ установленной формы;

11.6. Акт приемки здания/сооружения;

11.7. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом (если требуется);

11.8. Справку о численности персонала в т. ч. и ИТР (ежемесячно);

11.9. Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

11.10. Другую документацию в соответствии с требованиями нормативно-техническими документами.

12. Гарантии на работы:

12.1. Гарантийный срок на работы устанавливается продолжительностью не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ в полном объеме.

12.2. В гарантийный период Подрядчик обязуется:

- Немедленно, но не более чем в течение 24 (Двадцать четыре) часа после получения от Заказчика уведомления, переданного посредством телефонной связи, либо направленного факсимильной связью и/или в электронном виде на электронные адреса, указанные в Договоре, направить на филиал «Шатурская ГРЭС» ремонтно-восстановительную бригаду для устранения дефекта/недостатка. Состав бригады и квалификация ремонтного персонала Подрядчика должны быть достаточными для устранения дефекта/недостатка в кратчайшие сроки;

- Устранить за свой счет и своими силами, выявленные Заказчиком дефекты/недостатки в сроки, установленные Заказчиком, но не более 3 (Трех) календарных дней, если иной срок не согласован с Заказчиком;

- В случае устранения дефекта/недостатка гарантийного периода силами Заказчика, либо с привлечением Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан компенсировать фактически понесенные Заказчиком расходы, связанные с устранением таких дефектов/недостатков.

Приложения:

- Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком.

Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, необходимых для выполнения работ

| № п/п | Наименование материалов | Марка, тип | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Плитки керамические | глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белыеглазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | ГОСТ 6141-91 | м2 | 75,12 |
| 2 | Плитки керамические | для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | ГОСТ 6787-2001 | м2 | 10,2 |
| 3 | Кислород технический | газообразный | ГОСТ-5583-78 | м3 | 7,291 |
| 4 | Краски масляные земляные | марки МА-0115 мумия, сурик железный | ГОСТ 6810-2002 | т | 0,0014 |
| 5 | Обои | Линкруст | ГОСТ 6810-2002 | м2 | 453,64 |
| 6 | Мастика клеящая каучуковая | марки КН-2 | ГОСТ 24064-80 | кг | 11,902 |
| 7 | Ручка-скоба | из алюминиевого сплава анодированная | НТД производителя | шт. | 8 |
| 8 | Шурупы с полукруглой головкой | 3,5х35 мм | ГОСТ 1144-80 | кг | 8 |
| 9 | Электроды | диаметром 4 мм МР3 | ГОСТ 9467-75 | кг | 5 |
| 10 | Шкурка шлифовальная | двухслойная с зернистостью 40-25 | ГОСТ 13344-76 | м2 | 19,035 |
| 11 | Сталь листовая | углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм | ГОСТ 19903-74 | т | 0,016 |
| 12 | Шпатлевка | Ветонит ЛР | НТД производителя | кг | 138 |
| 13 | Плитки керамические | угловые | ГОСТ 6141-91 | м | 50,08 |
| 14 | Шурупы-саморезы | 4,2х16 мм | ГОСТ 1145-80 | шт. | 1170,7 |
| 15 | Винты самонарезающие | СМ1-35 | ГОСТ 11650-80 | кг | 2,04 |
| 16 | Профили холодногнутые | из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | ТУ 1122-172-02494680-2011 | т | 0,0371 |
| 17 | Профили холодногнутые | из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | ТУ 1122-172-02494680-2011 | т | 0,0263 |
| 18 | Клей | «Бустилат» | ТУ-6-15-1090-91 | т | 0,138 |
| 19 | Ветошь |  |  | кг | 1,822 |
| 20 | Клей | для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | НТД производителя | т | 0,308 |
| 21 | Гвозди строительные |  | ГОСТ 40-28-63 | т | 0,009 |
| 22 | Отделочная панель | Сэндвич (для откосов) | ГОСТ Р 527-49-2007 | м2 | 56,7 |
| 23 | Клей плиточный | Юнис 2000 | НТД производителя | кг | 45 |
| 24 | Плитки керамические | плинтусные прямые | ГОСТ 6141-91 | м | 45,98 |
| 25 | Плитки керамические | фасонные карнизные прямые | ГОСТ 6141-91 | м | 45,98 |
| 26 | Краска | водоэмульсионная ВЭАК-1180 | ГОСТ 28196-89 | т | 0,2106 |
| 27 | Затирка | «Старатели» (разной цветности) | НТД производителя | т | 0,005 |
| 28 | Лента | бутиловая | НТД производителя | м | 146,62 |
| 29 | Лента | бутиловая диффузионная | НТД производителя | м | 33,654 |
| 30 | Ковровые покрытия | Ковролин | ГОСТ 28867-90 | м2 | 201,75 |
| 31 | Дюбели | распорные полиэтиленовые 6х30 мм | ГОСТ 28457-90 | 10 шт. | 3,1823 |
| 32 | Герметик строительный | «RDPRO», 300 мл | НТД производителя | шт. | 33,299 |
| 33 | Герметик пенополиуретановый | (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | ТУ 2257-001-78516621-06 | шт. | 76 |
| 34 | Нащельник стальной | оцинкованный с покрытием «Полиэстер» | ГОСТ 103-2006 | п.м | 3,36 |
| 35 | Угол наружный | внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | ГОСТ 103-2006 | п.м | 15,4 |
| 36 | Начальная планка | из оцинкованной стали с полимерным покрытием | ГОСТ 103-2006 | п.м | 11,76 |
| 37 | Кронштейн стальной | выравнивающий, оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм | ТУ 5285-003-42481025-2006 | шт. | 98 |
| 38 | Аквилон | из оцинкованной стали с полимерным покрытием | ГОСТ 103-2006 | п.м | 47,082 |
| 39 | Откосная планка | шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | ГОСТ 103-2006 | п.м | 47,082 |
| 40 | Водоотлив оконный | шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | ГОСТ Р 52146 | п.м | 14,797 |
| 41 | Цемент расширяющийся |  | ГОСТ 11052-74 | т | 0,0003 |
| 42 | Грунтовка | «Тифенгрунд» КНАУФ | НТД производителя | кг | 52,327 |
| 43 | Клей | ПВА | ТУ2385-02954519-96 | кг | 16,2 |
| 44 | Клей | «Перлфикс», КНАУФ | НТД производителя | кг | 285,42 |
| 45 | Шпаклевка | «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ | НТД производителя | кг | 214,07 |
| 46 | Кольца резиновые | для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | ТУ 253189500152106-94 | кг | 0,03 |
| 47 | Лента бумажная | для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | НТД производителя | м | 570,84 |
| 48 | Лента разделительная | для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | НТД производителя | м | 390,07 |
| 49 | Лента эластичная самоклеящаяся | для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм | НТД производителя | м | 551,83 |
| 50 | Листы гипсокартонные | ГКЛ 12,5 мм | ГОСТ6266-97 | м2 | 11,97 |
| 51 | Листы гипсоволокнистые | влагостойкие ГВЛВ 10 мм | ГОСТ6266-97 | м2 | 508,99 |
| 52 | Болты с гайками и шайбами | для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | ГОСТ 7805-70 | т | 0,0374 |
| 53 | Болты с гайками и шайбами | для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | ГОСТ 7805-70 | т | 0,0122 |
| 54 | Шуруп | для ГВЛ 3,9х30 | ГОСТ 1145-80 | шт. | 8825,1 |
| 55 | Дюбель с шурупом | 6х35 мм | ГОСТ 1145-80 | шт. | 727,81 |
| 56 | Лента ПСУЛ | полиуретановая | ГОСТ 30971-2012 | м | 93,742 |
| 57 | сайдинг | стальной с полимерным покрытием | НТД производителя | м2 | 33,04 |
| 58 | Дюбель-гвоздь | 8х100 мм | НТД производителя | шт. | 196 |
| 59 | Грунтовка масляная | ВАК-I-V | ГОСТ 9825-73 | кг | 4,7 |
| 60 | Дюбели монтажные | 10х130 (10х132, 10х150) мм | ГОСТ 28457-90 | 10 шт. | 23,37 |
| 61 | Винты самонарезающие | остроконечные длиной 35 мм | ГОСТ 11650-80 | шт. | 318,23 |
| 62 | Уголок наружный | для пластикового плинтуса, высота 48 мм | НТД производителя | шт. | 8,47 |
| 63 | Уголок внутренний | для пластикового плинтуса, высота 48 мм | НТД производителя | шт. | 8,47 |
| 64 | Соединитель | для пластикового плинтуса, высота 48 мм | НТД производителя | шт. | 48,4 |
| 65 | Заглушка торцевая | для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | НТД производителя | шт. | 9,68 |
| 66 | Заглушки торцевая | для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | НТД производителя | шт. | 9,68 |
| 67 | Плинтуса | для полов пластиковые, 19х48 мм | НТД производителя | м | 122,21 |
| 68 | Доски | обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,1353 |
| 69 | Клинья монтажные | пластиковые | НТД производителя | шт. | 597,32 |
| 70 | Фанера | общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм | ГОСТ 30427-96 | м3 | 4,8854 |
| 71 | Трубы стальные | электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | ГОСТ 10704-91 | м | 0,8 |
| 72 | Трубы металлополимерные | многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 20 мм | ГОСТ Р 53630-2009 | м | 9,58 |
| 73 | Трубы металлополимерные | многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 20 мм | ГОСТ Р 53630-2009 | м | 72,83 |
| 74 | Трубы металлополимерные | многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 25 мм | ГОСТ Р 53630-2009 | м | 73,8 |
| 75 | Плиты из минеральной ваты | на синтетическом связующем М-125 | ГОСТ 9573-96 | м3 | 0,2936 |
| 76 | Пенополиуретан эластичный | трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | ТУ 6-55-50-90 | т | 0,0002 |
| 77 | Грунтовка | двуокись титана пигментная, марка А-01 | ГОСТ 28196-89 | т | 0,0231 |
| 78 | Сухая смесь | цементная Ветонит 5000 | НТД производителя | кг | 162 |
| 79 | Профиль направляющий | ПН-4 75/40/0,6 | НТД производителя | м | 631,57 |
| 80 | Профиль стоечный | ПС-4 75/50/0,6 | НТД производителя | м | 1070,4 |
| 81 | Профиль угловой | ПУ 31/31 для защиты углов | НТД производителя | м | 218,82 |
| 82 | Планка из стального листа | толщиной 1 мм | НТД производителя | т | 0,0003 |
| 83 | Доски из древесины | для покрытия полов со шпунтом и гребнем антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,8418 |
| 84 | Наличники из древесины | типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | ГОСТ 8242-88 | м | 96,51 |
| 85 | Блок оконный | пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 | ГОСТ 23166-99 | м2 | 60,09 |
| 86 | Горячекатаная арматурная сталь | гладкая класса А-I, диаметром 14 мм | ГОСТ 2590-2006 | т | 0,005 |
| 87 | Анкерные детали | из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | ГОСТ Р 32042-2003 | т | 0,056 |
| 88 | Рейка потолочная | алюминиевая, 100 мм | НТД производителя | м | 47,25 |
| 89 | Гребенка несущая |  | НТД производителя | м | 4,5 |
| 90 | Подвес в комплекте |  | НТД производителя | шт. | 3,15 |
| 91 | Крепления для воздуховодов подвески | СТД6208, СТД6209, СТД6210 | ТУ 36-1149-74 | т | 0,034 |
| 92 | Хомуты | Крепления для воздуховодов, СТД 205 | НТД производителя | т | 0,034 |
| 93 | Умывальники | полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | ГОСТ 15167-93 | компл. | 1 |
| 94 | Воздухосборники | из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 76 мм | ГОСТ 1816-76 | шт. | 17 |
| 95 | Кронштейны | для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС | ГОСТ 24198-80 | компл. | 1,768 |
| 96 | Втулки полихлорвиниловые |  | ГОСТ19034-82 | шт. | 8 |
| 97 | Трубки защитные гофрированные |  | НТД производителя | м | 10,85 |
| 98 | Решетки жалюзийные | неподвижные штампованные размером 150х490 мм | ГОСТ Р 51113-96 | шт. | 10 |
| 99 | Унитаз-компакт | «Комфорт» | ГОСТ 15167-93 | компл. | 1 |
| 100 | Смеситель латунный | с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | ГОСТ 25809-96 | шт. | 1 |
| 101 | Трубопроводы канализации | из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм | ГОСТ 22689.2-89 | м | 1,996 |
| 102 | Бетон тяжелый | крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | ГОСТ 7473-94 | м3 | 0,204 |
| 103 | Раствор | кладочный цементный марки 50 |  | м3 | 0,0034 |
| 104 | Раствор | кладочный цементный марки 150 |  | м3 | 0,5406 |
| 105 | Смесь сухая | (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | ТУ 5745-002-59243784-03 | т | 0,0411 |
| 106 | Раствор | отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | ГОСТ 28013-98 | м3 | 3,6432 |
| 107 | Фланцы стальные | плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | ГОСТ 12820-80 | шт. | 68 |
| 108 | Прокладки из паронита | марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,068 |
| 109 | Прокладки из паронита | марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм | ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,017 |
| 110 | Шуруп строительный | с потайной головкой | ГОСТ 1145-80 | шт. | 520 |
| 111 | Доски ПВХ, | подоконные, шириной 450 мм | НТД производителя | м | 37,25 |
| 112 | Дюбели | распорные полиэтиленовые | ГОСТ 28457-90 | 10 шт. | 520 |
| 113 | Скобяные изделия |  | ГОСТ 538-2001 | компл. | 8 |
| 114 | Багет стеновой | (фиксирующий профиль) для натяжного потолка | НТД производителя | м | 157,7 |
| 115 | Багет разделительный | (фиксирующий профиль) для натяжного потолка | НТД производителя | м | 44 |
| 116 | Вставка стеновая | декоративная, для натяжного потолка | НТД производителя | м | 156,9 |
| 117 | Вставка разделительная | декоративная, для натяжного потолка | НТД производителя | м | 44 |
| 118 | Полотно натяжного потолка | с бортиком из ПВХ (гарпун) | НТД производителя | м2 | 29,678 |
| 119 | радиатор из биметалла |  | ГОСТ 20849-94 | секц. | 170 |
| 120 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  | НТД производителя | кг | 20 |
| 121 | Хромированные перила |  | НТД производителя | м | 7 |
| 122 | Блоки дверные |  | НТД производителя | шт | 8 |
| 123 | Решетка деревянная |  | НТД производителя | шт | 17 |
| 124 | Вентилятор | ВО-18270-1,6-Q-300мЗ/ч 2500 об/мин |  | шт | 1 |
| 125 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам |  | НТД производителя | шт. | 34 |

Приложение №2

к Техническому заданию от «___» ________2014года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

- Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в Техническом задании;

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

- Наличие (не обязательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

- Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- Участник  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненной на базе СНБ -2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп) с указанием ниже перечисленной информации:

а)  индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 5 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

- Участник обязан в течение 10 (Десять) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика Договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный экземпляр(ы) или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.