Технические требования к поставке модульного здания:

Здание поставляется в блочном исполнении.

В комплект поставки входит:

- каркас: горячекатаный швеллер №12 соединяется между собой сваркой в
углах через специальный соединительный элемент «куб». К верхней полке
швеллера приварен специальный профиль для фиксации замков стеновых
панелей. По нижней полке швеллера, поперёк рамы пола для усиления
конструкции наваривается швеллер 6,5У;

- электрическая часть: светильники, розетки, выключатели, ЩСН;

- стены из панелей «сэндвич» толщиной 100 мм с базальтовым
утеплителем, оцинкованные, окрашенные;

- кровля: двухскатная, утепленная, накрывается профнастилом,
оцинкованным, окрашенным;

- полы: металлический лист, утеплитель, ЦСП, линолеум;

- дверь: HORMANN HRUS-30 А-1 1 800x2000 мм;

- окно ПВХ, трехкамерный профиль, стеклопакет двухкамерный 32 мм;
800x1000мм (поворотно-откидное) - 3 шт

- отопление: электрообогреватели;

- автономное питание: дизель-генератор 5-6 кВт;

- зональное разделение: блок приема пищи, блок отдыха, санитарный блок;

- дополнительное оборудование: дровяная печь, стол письменный (1шт.),
стул-табурет (2шт.), кровать (1шт.), тумбочка (1шт.), вешалка для одежды (1шт.),
биотуалет (1шт.), электрическая плита (1шт.),