Технические требования на поставку серной кислоты в 2015 г.

- Наименование – кислота серная.  Номенклатура 21 0000.02:00001.

- Технические характеристики –

По физико-химическим показателям серная  кислота должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл.1.                                                                                                                         Т а б л и ц а 1

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
|  | контактная |
|  | Улучшенная код ОКП 21 2111 0100 |
| 1. Массовая доля моногидрата (H2SO4), % | 92,5-94,0 |
| 2. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,006 |
| 3. Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,02 |
| 4. Массовая доля окислов азота (N2O3), %, не более | 0,00005 |
| 5. Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00008 |
| 6. Массовая доля хлористых соединений (Cl), %, не более | 0,0001 |
| 7. Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,001 |
| 8. Прозрачность | Прозрачная без разбавления |
| 9. Цвет, см3 раствора сравнения, не более | 1 |

- Основные технические требования - Поставщик должен гарантировать соответствие технической серной кислоты требованиям ГОСТа 2184-77 ОКП 21.2111.0100 контактная улучшенная.

- Цена серной кислоты должна быть указана за тонну 100% продукта.

- В счет - фактуре и в товарной накладной указывать массу-нетто 100% продукта.

- В графике поставки указано количество продукта  в пересчете на 100%.

- Отгрузка должна  производиться ж.д. транспортом - цистернами.

- Срок поставки – февраль 2015г.-60 т, май 2015г.-60 т, октябрь 2015г.-60 т.

- Требования к приемке – продукт принимают партиями.  Партией считается количество продукта, однородного по показателям, сопровождаемого одним документом  о качестве. Приемка товара  производится по количеству и качеству.

Обязательно наличие документа о качестве, поставляемого продукта.

- Документ о качестве должен содержать: 
- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 
- наименование продукта, его вид, марку и сорт;

- номер партии и дату изготовления; 
- обозначение настоящего стандарта; номер цистерны; дату отгрузки;

- массу нетто с массовой долей моногидрата по факту;

- массу нетто в пересчете на 100% вещество; 
- результаты анализа или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям ГОСТ 2184-77 ОКП 21.2111.0100; 
подпись или штамп технического контроля.

- Перечень документации – товарная  накладная, счет – фактура, документ о качестве, санитарно-эпидемиологическое заключение, с указанием области применения: в промышленности для подготовки воды для питьевого водоснабжения.

- Гарантии изготовителя - Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям ГОСТ 2184-77 ОКП 21.2111.0100.

- Требования к упаковке - железнодорожные цистерны (изготовителя), обеспечивающие сохранность продукта.         Заполнение цистерн рассчитать с учетом полного использования их вместимости и объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования. 
Маркировка опасных грузов должна соответствовать требованиям ГОСТ 19433.