# Техническое требование на поставку натра едкого в  2015г.

- Срок поставки -  строго по графику указанному в конкурсной документации.

- Маркировка опасных грузов должна соответствовать требованиям ГОСТ 19433-88.

- Документ о качестве должен содержать: 
наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 
наименование продукта, его вид, марку и сорт; 
обозначение настоящего стандарта; 
номер цистерны; 
дату отгрузки; 
массу нетто с массовой долей моногидрата по факту;

массу нетто в пересчете на 100% вещество; 
результаты анализа или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям ГОСТ P 55064-2012  ОКП 21 3212, сорт высший; 
подпись или штамп технического контроля.

- Цена едкого натра должна быть указана за тонну 100% продукта.

- В счет-фактуре и в товарной накладной указывать массу-нетто 100% продукта.

- В графике поставки указано количество едкого натра в пересчете на 100%.

- Отгрузка должна  производится ж.д. транспортом - цистернами. При поставке необходимо учесть, чтобы цистерна не была заполнена доверху, т.к. при отрицательных температурах воздуха щелочь замерзает и расширяется в объеме. Кроме того, при выгрузке цистерна сливается с подачей пара (конденсата) в цистерну для ее разогрева, что также ведет к увеличению объема щелочи и влечет за собой перелив через край цистерны.

- Поставщик должен гарантировать соответствие едкого натра требованиям ГОСТа Р 55064-2012 ОКП 21 3212 сорт высший.