Технические требования на поставку натра едкого в 2015 г.

- Наименование - натр едкий.  Номенклатура 21 0000.04:00006.

- Технические характеристики –

По физико-химическим показателям натр едкий должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл.1.

Т а б л и ц а 1

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
|  | РД |
|  | Высший сорт ОКП 21 3212 0320 |
| 1. Внешний вид | Бесцветная или окрашенная жидкость. Допускается выкристаллизованный осадок |
| 2. Массовая доля гидроксида натрия, %, не менее | 46,0 |
| 3. Массовая доля углекислого натрия, %, не более | 0,6 |
| 4. Массовая доля хлористого натрия, %, не более | 3,0 |
| 5. Массовая доля железа в пересчете на Fе2SО3, %, не более | 0,007 |
| 6. Массовая доля хлорновато-кислого натрия, %, не более | 0,25 |

- Основные технические требования - Поставщик должен гарантировать соответствие едкого натра требованиям ГОСТа 2263-79 ОКП 21.3212.0320 сорт высший.

- Цена едкого натра должна быть указана за тонну 100% продукта.

- В счет - фактуре и в товарной накладной указывать массу-нетто 100% продукта.

- В графике поставки указано количество едкого натра в пересчете на 100%.

- Отгрузка должна  производиться ж.д. транспортом - цистернами. При поставке необходимо учесть, чтобы цистерна не была заполнена доверху, т.к. при отрицательных температурах наружного воздуха щелочь замерзает и расширяется в объеме.  При выгрузке цистерны используется подача пара (конденсата)  для  разогрева, что также ведет к увеличению объема щелочи и влечет за собой перелив цистерны.

- Срок поставки –15 декабря 2014 г.- 25 т, Март 2015 г.- 25 т, Июнь 2015 г.- 25 т, Август 2015 г.- 25 т.

- Требования к приемке – едкий натр принимают партиями.  Партией считается количество продукта, однородного по показателям, сопровождаемого одним документом  о качестве. Приемка товара  производится по количеству и качеству.

Обязательно наличие документа о качестве, поставляемого продукта.

- Документ о качестве должен содержать: 
- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 
- наименование продукта, его вид, марку и сорт;

- номер партии и дату изготовления; 
- обозначение настоящего стандарта;

- номер цистерны; 
- дату отгрузки; 
- массу нетто с массовой долей моногидрата по факту;

- массу нетто в пересчете на 100% вещество; 
- результаты анализа или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям ГОСТ 2263-79 ОКП21.3212.0320; подпись или штамп технического контроля.

- Перечень документации – товарная  накладная, счет – фактура, документ о качестве.

- Гарантии изготовителя - Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям ГОСТ 2263-79 ОКП21.3212.0320. Гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления.

- Требования к упаковке - железнодорожные цистерны (изготовителя), обеспечивающие сохранность продукта.

- Маркировка опасных грузов должна соответствовать требованиям ГОСТ 19433.