Технические требования на поставку фильтроэлементов  ЭФМ в 2015 г.

- Наименование:

–фильтроэлемент  ЭФМ 508-5ТА.  Номенклатура 41 0000.02:00021;

- фильтроэлемент  ЭФМ 1016-5ТА.  Номенклатура 41 0000.02:00023;

- фильтроэлемент  ЭФМ 1016-1ТА.  Номенклатура 41 0000.02:00022.

- Технические характеристики – ЭФМ элемента фильтрующего для механической очистки должна соответствовать указанным в таблице1.                                                                                    Т а б л и ц а 1

| Наименование показателя | Норма |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЭФМ 508-5ТА | ЭФМ 1016-5ТА | ЭФМ 1016-1ТА |
| Материал | Фильтрующие слои из полипропиленовых волокон | Фильтрующие слои из полипропиленовых волокон | Фильтрующие слои из полипропиленовых волокон |
| Длина фильтрующей части, мм | 500 | 1000 | 1000 |
| Диаметр фильтроэлемента, мм | 62 | 62 | 62 |
| Рейтинг, тонкость фильтрования, мкм | 5 | 5 | 1 |
| Тип конструкции | Т | Т | Т |
| Эффективность задержания частиц заданного размера, % не менее | 95 | 95 | 95 |

- Основные технические требования - Поставщик должен гарантировать соответствие продукта требованиям ТУ 3697-006-48781573-05.

- Срок поставки – февраль 2015.

- Требования к приемке – продукт принимают партиями.  Партией считается количество продукта, однородного по показателям, одной даты изготовления, в однородной фасовке и упаковке,  сопровождаемого одним документом  о качестве. Приемка продукта  производится по количеству и качеству. Обязательно наличие документом о качестве, поставляемого продукта.

- Документ о качестве должен содержать (на русском языке):

- номер и дату выдачи документа;
- наименование  и адрес предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 
- наименование  продукта, его марку; номер партии и дату изготовления;

- паспорт на фильтрующий элемент, информация по фильтрующему элементу;

Поставщик должен гарантировать соответствие фильтроэлементов ЭФМ требованиям ТУ 3697-006-48781573-05

- срок и условия  хранения;

- обозначение настоящего стандарта;

подпись или штамп технического контроля.

- Перечень документации – товарная  накладная, счет – фактура, документ о качестве, сертификат соответствия, паспорт на фильтрующий элемент.

- Гарантии изготовителя - Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям ТУ 3697-006-48781573-05.

- Требования к упаковке – каждый фильтроэлемент, уложенный в чехол, должен иметь ярлык, содержащий следующую информацию:

-товарный знак изготовителя; условие обозначения фильтроэлемента; номер партии; дата выпуска.

На каждый ящик, содержащий 30 шт фильтроэлементов ЭФМ, должен быть приклеен ярлык, содержащий:

название изготовителя; наименование изделия; манипуляционные знаки; информационные надписи; массу брутто и нетто.