Технические требования на поставку коагулянта Аква-аурат-18 в 2015 г.

- Наименование – АКВА-АУРАТтм  18 (Полиоксихлорид алюминия).

Номенклатура 24 9000.08:0006.

- Технические характеристики –

По химическим показателям Аква-аурат 18 должен соответствовать нормам, указанным в таблице1.

Т а б л и ц а 1

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| 1. Массовая доля оксида алюминия (Al2O3), % | 17,0 ±0,5 |
| 2. Массовая доля хлора (Cl-), % | 21,0± 2,0 |
| 3. Плотность при (20оС) г/см3 | 1,36±0,02 |
| 4. рН | 1±0,5 |
| 5. Массовая доля железа (Fe), % не более | 0,01 |
| 6. Массовая доля свинца (Pb), % не более | 0,001 |
| 7. Массовая доля кадмия (Cd), % не более | 0,001 |
| 8. Массовая доля мышьяка (As), % не более | 0,001 |
| 9.Массовая доля нерастворимого в воде остатка, % не более | 0,1 |

- Основные технические требования - Поставщик должен гарантировать соответствие продукта  ТУ 2163-069-00205067-2007. ОКП 21 6350.

- Срок поставки – 2015 г. январь-6,8т, февраль-10,4т, март-8,16т, апрель-8,16т, май-5,4т, июнь-4,08т, июль-4,08т, август-10,8т, сентябрь-10,8т, октябрь-10,8т, ноябрь-10,8т, декабрь-10,8 т.

- Требования к приемке – продукт принимают партиями.  Партией считается количество продукта, однородного по показателям, сопровождаемого одним документом  о качестве. Приемка товара  производится по количеству и качеству. Обязательно наличие документа о качестве, поставляемого продукта.

- Документ о качестве должен содержать: 
- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 
- наименование  и марку продукта;

- номер партии и дату изготовления;

- обозначение настоящего стандарта ТУ 2163-069-00205067-2007; 
- массу нетто;

- массовую долю оксида алюминия;

- массовую долю хлора; плотность;

- результаты проведенных анализов или подтверждение соответствия качества продукта требованиям ТУ 2163-069-00205067-2007.

- Перечень документации – товарная  накладная, счет – фактура, документ о качестве.

- Гарантии изготовителя - Изготовитель гарантирует соответствие продукта ТУ 2163-069-00205067-2007.

- Требования к упаковке -   «еврокуб» емкость Заказчика.