техническое задание № _________

На выполнение работ: Монтаж металлоконструкций «Узла приёма топлива»

- Наименование филиала: филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»

- Полное наименование оборудования, место производства работ: РФ 662320 Красноярский край Шарыповский район с.Холмогорское промбаза «Энергетиков» строение 1/15. Узел приёма топлива.

- Основание для производства работ:

- Рабочая  документация   ОАО  « Зарубежэнергопроект»:

- - BG3-01UEС-###-CM-01 «Каркас узла приема топлива»;

- - BG3-01UEС-###-CM-01_Изм.1 «Каркас узла приема топлива»;

- - BG3-01UEС-###-CM-01_Изм.2 «Каркас узла приема топлива»;

- - BG3-01UEC-###-CM-02 «Междуэтажные перекрытия»;

- - BG3-01UEC-###-CM-02_Изм.1 «Междуэтажные перекрытия»;

- - BG3-01UEC-###-CM-02_Изм.2 «Междуэтажные перекрытия»;

- - BG3-01UEC-###-CM-03 «Подкрановые балки»;

- - BG3-01UEC-###-CM-04 «Пути подвесного транспорта»;

- - BG3-01UEC-###-CM-04_Изм.1 «Пути подвесного транспорта»;

- - BG3-01UEC-###-CM-05 «Металлоконструкции под кабельные трассы»;

- - BG3-01UEC-###-CM-05_Изм.1 «Металлоконструкции под кабельные трассы»;

- - BG3-01UEC-###-CM-07 «Кровельное покрытие»;

- - BG3-01UEC-###-CM-07_Изм.1 «Кровельное покрытие»;

- - BG3-01UEC-###-CM-07_Изм.2 «Кровельное покрытие»;

- - BG3-01UEC-###-CM-08 «Лестницы»;

- - BG3-01UEC-###-CM-08_Изм.1 «Лестницы»;

- - BG3-01UEC-###-CM-08_Изм.2 «Лестницы»;

- - BG3-01UEC-###-CM-08_Изм.3 «Лестницы»;

- - BG3-01UEC-###-CM-08_Изм.4 «Лестницы»;

- - BG3-01UEC-###-CM-09 «Опорные конструкции и площадки обслуживания»;

- - BG3-01UEC-###-CM-09_Изм.1 «Опорные конструкции и площадки обслуживания»;

- - BG3-01UEC-###-CM-09_Изм.2 «Опорные конструкции и площадки обслуживания»;

- - BG3-01UEC-###-CM-09_Изм.3 «Опорные конструкции и площадки обслуживания»;

- - BG3-01UEC-###-CM-10 «Дополнительные металлоконструкции. Бункер»;

- - BG3-01UEC-###-CM-10_Изм.1 «Дополнительные металлоконструкции. Бункер»;

- - BG3-01UEC-###-CM-11 «Опорные конструкции конвейеров МК 5, МК 5А»;

- - BG3-01UEC-###-CM-11_Изм.1 «Опорные конструкции конвейеров МК 5, МК 5А»;

- - BG3-01UEC-###-CM-11_Изм.2 «Опорные конструкции конвейеров МК 5, МК 5А»;

- - BG3-01UEC-###-CM-12 «Опоры под лопастные питатели, рассекатели. Площадки обслуживания»;

- - BG3-01UEC-###-CM-13 «Дополнительные металлоконструкции кровельного покрытия»;

- - BG3-01UEC-###-CM-14 «Пожарно-эвакуационные лестницы»;

- - BG3-01UEC-###-CM-14_Изм.1 «Пожарно-эвакуационные лестницы»;

- - BG3-01UEC-###-CM-14_Изм.2 «Пожарно-эвакуационные лестницы»;

- - BG3-01UEC-###-CM-15 «Насосные станции №№ 1, 2, 3, 4»;

- - BG3-01UEC-###-CM-17 «Дополнительные м/к в осях 1-3, 11-13»;

- - BG3-01UEC-###-CM-17_Изм.1 «Дополнительные м/к в осях 1-3, 11-13»;

- - BG3-01UEC-###-CM-19 «Площадки выкатки трансформаторов на отм.12.300 у ряда В»;

- - BG3-01UEC-###-CM-19_Изм.1 «Площадки выкатки трансформаторов на отм.12.300 у ряда В».

- Цель проведения работ: Реализация инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 Филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Содержание работ.

- 5.1.  Объемы работ в техническом задании  приведены  в Таблице 1:

- Таблица 1.

| № п/п | Наименование работ | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Монтаж м/к каркаса узла приема топлива. | т | 431,80 |
| 2 | Монтаж м/к междуэтажных перекрытий. | т | 546,12 |
| 3 | Монтаж м/к подкрановых балок. | т | 33,10 |
| 4 | Монтаж м/к. Пути подвесного транспорта. | т | 155,91 |
| 5 | Монтаж м/к под кабельные трассы. | т | 88,00 |
| 6 | Монтаж м/к. Кровельное покрытие. | т | 154,55 |
| 7 | Монтаж м/к. Лестницы. | т | 152,49 |
| 8 | Монтаж м/к. Опорные конструкции и площадки обслуживания. | т | 20,00 |
| 9 | Монтаж м/к. Дополнительные металлоконструкции. Бункер. | т | 1 194,15 |
| 10 | Монтаж м/к. Опорные конструкции конвейеров МК 5, МК 5А. | т | 238,40 |
| 11 | Монтаж м/к. Опоры под лопастные питатели, рассекатели. Площадки обслуживания. | т | 214,63 |
| 12 | Монтаж дополнительных металлоконструкций кровельного покрытия. | т | 13,70 |
| 13 | Монтаж м/к. Пожарно-эвакуационные лестницы. | т | 13,50 |
| 14 | Монтаж м/к. Насосные станции №№ 1, 2, 3, 4. | т | 3,50 |
| 15 | Монтаж дополнительных м/к в осях 1-3, 11-13 | т | 80,10 |
| 16 | Монтаж м/к. Площадки выкатки трансформаторов на отм.12.300 у ряда В | т | 1,20 |
|  | Итого: | т | 3 341,15 |

- Заказчик вправе дополнять или исключать объёмы работ, определённые техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.

- Контактное лицо по техническим вопросам: ведущий инженер отдела строительства филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» Павлов Александр Владиславович 8(965)911-16-46; Pavlov_Al@eon-russia.ru

5.2. Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с соблюдением следующих требований:

-  Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

-  Сметная документация должна быть утверждена руководителем, представлена на бумажном носителе и в  электронном виде в форматах: .xls, (или .xlsx) и .xml (или .gsf) с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- Сметная документация должна быть выполнения на основании расценок, включенных в действующую сметно-нормативную базу: ТЕР 2001г.

5.3. Расчетный объем возвратных материалов в составе сметной документации показывается справочно (в тоннах, штуках) за итогом сметного расчета, без уменьшения сметной стоимости. Фактический объем возвратных материалов и стоимость выполненных с ним работ отражается в Актах выполненных работ формы КС-2 на основании справок сданных на склад возвратных материалов.

- Требования к Подрядчику:

- 6.1. Наличие допуска саморегулируемой организации ( СРО) на выполняемые работы, на особо опасных и технически сложных объектах ( в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009г. № 624 «об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по строительству, реконструкции, капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»).

  - Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик   обязан обеспечить соблюдение своим персоналом (персоналом субподрядных организаций) правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

-  огневых (электросварочных) работ;

-  работ с грузоподъёмными механизмами;

-  другие специальные виды работ.

  - Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

  - Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, лиц из числа ИТР ответственных за электрохозяйство ( с группой допуска не ниже IV) в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности. Подрядчик обязан назначить производителей работ и руководителей по общим нарядам (из числа ответственных  по списку).

  - Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах. ( козловые краны, кран-балки, мостовые краны в цехах)

  - Наличие у Подрядчика временных передвижных пунктов электроснабжения с устройствами защитного отключения (УЗО).

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью,  в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - Подрядчик может привлечь для выполнения работ Субподрядную организацию при условии письменного согласия кандидатуры Субподрядчика Заказчиком при этом Подрядчик обязан предоставить на рассмотрение копии необходимых разрешений, свидетельство о допуске к определенному виду работ, сертификатов, аттестатов, связанных с деятельностью Субподрядчика. Все условия производства работ на строительной площадке, относящиеся к Подрядчику аналогично распространяются на привлеченного Субподрядчика.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

  - Подрядчик обязан предоставить в отдел охраны труда СОТиТБ филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО « Э.ОН Россия» все необходимые документы, указанные в приложении №1 к Техзаданию. Подрядчик обязан обеспечить выполнение регламента организации системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда- «Правила техники безопасности для подрядных организаций РО-БРиИ-01»

  - Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований «Регламента согласования проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК), проектов производства работ грузоподъемными кранами (ППРк), технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (ТК п/р работ), дополнений к ППР, ТК ППРк, ТК п/р работ», независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

  - Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований «Регламента документирования и учета возвратных материалов и оборудования, образующихся в процессе строительства.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с  начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- Требования к выполнению работ:

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами  (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- - СНиП 12-03-2001 « Безопасность труда в строительстве. Часть 1»

- - СНиП 12-04-2001 « Безопасность труда в строительстве. Часть 2»

- - СНиП 3.03.01-87 « Несущие и ограждающие конструкции»

- - СНиП 12.01-2004 « Организация строительства»

- - РД 11-02-2006 « Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве……»

- Приказ № 533 Ростехнадзора от 12.11.2013г. « Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности « Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

  - Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями,  чертежами и  проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать  и утвердить ППР, согласовать с отделом ПТО филиала « Э.ОН Инжиниринг» ОАО « Э.ОН Россия» согласно Регламента « Согласование и утверждения ППР, ТК и дополнений к ним для организации и проведения работ на строительной площадке «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС». Приложение №2 к Техзаданию.

- 7.3.  При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и  Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Подрядчик за свой счет обеспечивает сбор, хранение, вывоз и утилизацию отходов, образовавшихся при выполнении работ с территории строительной площадки на лицензированный объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ об охране окружающей среды( экологического законодательства). Ответственность за несоблюдение правил действующего законодательства РФ об охране окружающей среды несет Подрядчик.

-Близлежащие лицензируемые объекты размещения и утилизации отходов расположены по адресу:

а) МУП « КБО», Красноярский кр. г. Назарово, ул. Школьная 5А ( расстояние 120км.) ;

б) ООО « Ужурский сервисцентр», Красноярский кр., г. Ужур, ул. Победы социализма д.116 ( расстояние 88 км).

Либо утилизация отходов осуществляется по договору на любой другой лицензированный полигон ТБО.

  - Подрядчик обязан осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика.

  - Подрядчик обязан обеспечить вывоз за счет собственных средств и сдачу на территорию складского хозяйства Заказчика демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику (возвратных отходов).

  - Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по уборке ремонтной площадки от мусора и отходов, а также сдаче на склад возвратных отходов.

  - Установка и разборка лесов на строительной площадке осуществляется специализированной Подрядной организацией ООО « СтройКом». Леса предоставляются Подрядчику на возмездной основе из расчета пользования лесами/ ЗУС (защитные улавливающие системы) за сутки. Стоимость пользования лесами, ЗУСами, указаны в Приложении№ 3 к Техническому заданию.

- Требования к применяемым материалам:

  - Работы  в объеме Технического задания выполняются  с применением материалов  Подрядчика и Заказчика.

  - Заказчик поставляет металлоконструкции, Подрядчик оставляет вспомогательные и расходные матеиалы.

# 8.3. Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.4.   Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д.,  нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных Законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - В случае использования при выполнении ремонтных работ запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей.

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Сроки выполнения работ

- 9.1. Сроки выполнения Работ:

- Срок начала выполнения  работ -         11 декабря 2014 года;

- Срок окончания выполнения  работ -   30 марта 2015 года.

- Сроки выполнения  работ, входящих в объем настоящего Технического задания, определяются в соответствии с Графиком производства работ. График производства работ предоставляется Подрядчиком при подаче ТКП ( Технико- коммерческого предложения) с указанием объемов, сроков и численностью персонала. Утверждается руководителем Подрядчика и согласовывается Заказчиком.

- 9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения работ  на условиях заключенного договора.

- 9.3   Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков выполняемых  работ в согласованных объемах.

- Требования к сдаче-приемке  Работ:

10.1. Сдача-приемка работ  осуществляется  помесячно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. В полном объеме сдача работ  осуществляется в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

Акт сдачи-приемки формы КС-2 подписывается Заказчиком только  после получения от Подрядчика всей необходимой исполнительной документации по выполненным работам.

10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.

10.3.  Сдача-приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе с регламентирующими документами указанные в п.7.1 настоящего Технического задания.

10.4.  Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи  или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта,  фиксируются  и устраняются на условиях договора.

10.5.  Приемка  оборудования, этапа строительства комплекса (в рамках настоящего Технического задания) производится комиссией, в состав которой  входят представители Подрядчика.

- 10.6. По окончании  выполнения  всего объема работ в рамках настоящего Технического задания,  Стороны подписывают  Акт сдачи-приемки выполненных  работ.

- Документация, предъявляемая Заказчику:

- Подрядчик предъявляет Заказчику документацию:

11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве   монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

11.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

  - Акты входного контроля на установленные запчасти;

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования в эксплуатацию;

  - Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;

  - Акты освидетельствования ответственных конструкций и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;

  - Акты на чистоту;

  - ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

  - Комплект исполнительной документации (тех.акты, чертежи, схемы, и т.п.).

  - Акт сдачи-приемки выполненных работ.

- Гарантии исполнителя  работ:

- Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии на результат выполненных работ  устанавливается  продолжительностью  24 (Двадцать четыре) месяца  с момента  подписания  Акта сдачи-приемки всего объема выполненных работ или с момента передачи результата выполненных работ по договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Техническому заданию, технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации.

  - Если гарантийный срок, установленный изготовителем материалов, использованных при выполнении работ и являющихся составной частью результата работ, превышает срок, указанный в п.12.5., применяется гарантийный срок изготовителя материалов.

- Сопутствующие условия.

13.1. Заказчик до начала работ предоставляет Подрядчику  точки подключения к сетям инженерно-технического обеспечения для обеспечения Подрядчика временным электро-тепло-водо-газоснабжением на период выполнения Работ.

Снабжение Подрядчика электро-тепло-водо-газо ресурсами осуществляется на основании договора, заключаемого Подрядчиком со снабжающей организацией. В случае если обеспечение Подрядчика электро-тепло-водо-газ ресурсами осуществляет Заказчик, то Подрядчик оплачивает Заказчику стоимость потребленных ресурсов в течение 5 (Пяти) дней с даты выставления Заказчиком соответствующего счета. Стоимость потребленных ресурсов определяется на основании данных приборов учета, а при отсутствии приборов учета – на основании представленного Заказчиком расчета. Заказчик имеет право удержать стоимость потребленных ресурсов из платежей, подлежащих оплате Подрядчику.

На объекте строительства существует бетонно-растворный узел, способный отпускать товарный бетон для нужд Подрядчика. Стоимость товарного бетона в зависимости от марки/класса изложена в Приложении №4 к настоящему Техническому заданию

При наличии свободных мест для удобства персонала Подрядных организаций на территории строительной площадки существует временный вахтовый жилой поселок (10 модулей, 1812 человек – общая вместимость при 4-хкоечном размещении; 2262 человек – общая вместимость при 5-тикоечном размещении). Стоимость койко-места – 170,00 рублей с НДС в сутки (на основании Договора). Стоимость койко-места может изменяться Заказчиком в одностороннем порядке в зависимости от увеличения цен на коммунальные услуги и эксплуатационные расходы Заказчика, но не более суммы, на которую произошло увеличение.

Для возможности полноценного питания персонала Подрядчика на территории строительной площадки функционируют столовая на 250 посадочных мест (режим работы - круглосуточно), а также буфет на территории временного вахтового жилого поселка (режим работы с 8-00 до 21-00). Стоимость питания в столовой ориентировочно составляет 150 рублей (полноценный обед).

При наличии для соблюдения личной гигиены персонала Подрядчика на строительной площадке существует санитарный блок, оснащенный шкафчиками для переодевания, которые передаются в аренду – 60,70 рублей с НДС в сутки (на основании Договора аренды). Размер арендной платы может изменяться в одностороннем порядке в случаях изменения налогового или другого законодательства.

Для подрядной организации в зависимости от потребности существует возможность передачи в аренду/субаренду помещений для размещения офисных и производственных помещений (на основании Договора аренды/субаренды).

Заказчик  при наличии технической возможности  готов оказать Подрядчику услуги по предоставлению транспортных средств, специализированной техники, подвижного состава (локомотива, платформ, кантователем, шаланд, транспортёрами хребтовых балок и т.д.),  необходимых Подрядчику для выполнения работ по настоящему Договору, на основании письменной заявки. Подрядчик оплачивает стоимость предоставленных услуг в течение 5 (пяти) дней с даты выставления Заказчиком соответствующего счета. Стоимость  услуг оплачивается отдельно при выставлении счетов Заказчиком в адрес Подрядчика.

- Все услуги, предоставляемые Заказчиком, являются оплачиваемыми и входят в перечень общих требований, которые неоспоримы и являются частью оформленного Договора подряда.