Приложение № 4 к Уведомлению о проведении

запроса предложений № 346 от 14 ноября 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

для СИЗ рук – защитные кремы

- Технические требования:

  - Общие требования.

Заявленная продукция должна выпускаться в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты", утвержденным решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 878, а также законодательством и требованиями безопасности Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

Продукция должна изготавливаться на производстве, соответствующем требованиям СМК  ГОСТ ISO 9001-2011

Требования к маркировке.

Каждая единица средств индивидуальной защиты, включая сменные составные компоненты, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и (или) упаковку.

Маркировка, наносимая непосредственно на изделие, должна содержать:

- наименование и назначение средства;

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак, а также наименование и место нахождения заявителя (если последний не является изготовителем);

- наименование нормативного или технического (ГОСТ, ТУ) правового акта, в соответствии с которым изготовлено ДСИЗ;

- сведения о наличии сертификата соответствия;

- дату изготовления и дату окончания срока годности (срок годности);

- код партии парфюмерно-косметической продукции;

- назначение ДСИЗ;

- информация о правильном применении и хранении, а также предостережения.

- список ингредиентов, в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) на русском языке или с использованием букв латинского алфавита;

- количество (шт.), массу нетто (г., кг.), объем (мл., л., смЗ).

- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (для защитных кремов, очищающих паст, регенерирующих восстанавливающих кремов);

- обозначение настоящего технического регламента Таможенного союза, требованиям которого   должно соответствовать средство индивидуальной защиты дерматологическое (для защитных кремов, очищающих паст, регенерирующих восстанавливающих кремов);

- информация о правильном применении и хранении, а также предостережения.

- Требования к маркировке дезинфицирующих средств прописаны в этикетке, выдаваемой учреждением, проводившим исследования на безопасность и эффективность и утверждены в установленном порядке.

Маркировка должна быть читаема,  нанесена  на потребительскую упаковку четкими буквами. Маркировка должны быть стойкой к воздействию при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению.

  - Требования к документам, подтверждающим качество продукции.

- Свидетельство о государственной регистрации (ЕВРАЗЭС).

- Сертификаты соответствия продукции:

- Для защитных кремов, очищающих паст, регенерирующих восстанавливающих кремов:  сертификат соответствия ГОСТ Р  52343-2005, сертификат соответствия ГОСТ Р  52345-2005, сертификат соответствия ТР ТС 019/2011, добровольный сертификат соответствия  ГОСТ 12.4.068-79, сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и паспорт на каждую партию продукции.

- Для средств защиты от бактериологических вредных факторов (дезинфицирующих): сертификат соответствия ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 51579-2000

- Для репеллентных средств: сертификат соответствия ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ Р 51696-2000,   ГОСТ Р 51697-2000.

Наличие сертификатов и документа о качестве не освобождает Поставщика от ответственности за поставку продукции ненадлежащего качества.

  - Требования к физиолого-гигиеническим и эксплуатационным характеристикам
ДСИЗ.

ДСИЗ должны снижать негативное воздействие на кожу человека вредных производственных факторов. Не допускается применение ДСИЗ, изменяющих свои физико-химические свойства под воздействием низких температур: вязкость, цвет, структуру.

2.  Требования к техническим и функциональным  характеристикам

# 2.1. Требования к защитным кремам:

2.1.1.	Защитные кремы должны соответствовать требованиям: ТР ТС 019/2011 « О безопасности средств индивидуальной защиты», косметического стандарта ГОСТ Р 52343-2005 «Кремы косметические. Общие технические требования» и дерматологическому стандарту средств индивидуальной защиты ГОСТ 12.4.068-79 «Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования», а также ГОСТ Р 51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя. Общие требования» и иметь свидетельство о государственной регистрации. Приветствуется наличие экспертного заключения независимой аккредитованной лаборатории по стабильности всех показателей защитных кремов после 6-ти  циклов замораживания и размораживания.

2.1.2. Защитные кремы должны обладать направленной эффективностью от воздействия вредных производственных факторов  (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 1), что подтверждается научными отчетами.

2.1.3. В защитных кремах запрещается использовать силиконы, минеральные абразивы, горючие, летучие, органические растворители в количестве 10 % по каждому веществу. (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 3), что подтверждается наличием сертификата соответствия ТР ТС 019/2011.

2.1.4. Защитные кремы не должны содержать вещества, запрещенные к использованию в качестве ингредиентов парфюмерно-косметической продукции. (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 3), что подтверждается составом, указанным на упаковке.

2.1.5. В качестве ингредиентов в защитных кремах разрешается использовать вещества, разрешённые к применению в качестве ингредиентов парфюмерно-косметической продукции. (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 4), что подтверждается составом указанным на упаковке.

2.1.6. Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных бактерий в 1г или 1см3 защитных кремов не должно превышать 1000 колониеобразующих единиц.( ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 8), что подтверждается протоколами микробиологических испытаний.

2.1.7. Количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов в 1 г или 1см3 защитных кремов не должно превышать 1000 колониеобразующих единиц. (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 9), что подтверждается протоколами микробиологических испытаний.

2.1.8. Энтеробактерии и патогенные стафилоккоки не должны определяться в 1г или 1см3 защитных кремов. (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 10), что подтверждается протоколами микробиологических испытаний.

2.1.9. Синегнойная палочка в защитных кремах должна отсутствовать. (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 11), что подтверждается протоколами микробиологических испытаний.

2.1.10. В защитных кремах допускается содержание мышьяка не более 5 мг/кг, свинца – 5 мг/кг, ртути – 1мг/кг. (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 12), что подтверждается протоколами токсикологических испытаний.

2.1.11.	Защитные кремы не должны обладать кожно-резорбтивным, раздражающим и сенсибилизирующим действием. (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 13), что подтверждается протоколами клинических испытаний.

    - Срок годности- 30 мес. (согласно европейским стандартам)

# 2.2. Требования к очищающим пастам:

2.2.1.	Очищающие пасты должны соответствовать требованиям: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», косметического стандарта ГОСТ Р 52345-2005 «Изделия косметические гигиенические моющие. Общие технические условия» и дерматологическому стандарту средств индивидуальной защиты ГОСТ 12.4.068-79 «Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования», а также ГОСТ Р 51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя. Общие требования» и иметь свидетельство о государственной регистрации. Приветствуется наличие экспертного заключения независимой аккредитованной лаборатории по стабильности всех показателей защитных кремов после 6-ти  циклов замораживания и размораживания.

2.2.2.	Пасты должны обладать направленной эффективностью от воздействия вредных производственных факторов  (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 1), что подтверждается научными отчетами.

2.2.3. В пастах запрещается использовать силиконы, минеральные абразивы, горючие, летучие, органические растворители в количестве 10 % по каждому веществу (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 3), что подтверждается наличием сертификата соответствия ТР ТС 019/2011.

2.2.4.	Пасты не должны содержать вещества, запрещенные к использованию в качестве ингредиентов парфюмерно-косметической продукции (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 3),  что подтверждается составом, указанным на упаковке.

2.2.5.	В качестве ингредиентов в пастах  разрешается использовать вещества, разрешённые к применению в качестве ингредиентов парфюмерно-косметической продукции. (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 4), что подтверждается составом указанным на упаковке.

2.2.6.	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных бактерий в 1г или 1см3 паст не должно превышать 1000 колониеобразующих единиц (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 8), что подтверждается протоколами микробиологических испытаний.

2.2.7.	Количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов в 1 г или 1см3  паст/ мыла не должно превышать 1000 колониеобразующих единиц (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 9),  что подтверждается протоколами микробиологических испытаний.

2.2.8.	Энтеробактерии и патогенные стафилоккоки не должны определяться в 1г или 1см3 паст (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 10),  что подтверждается протоколами микробиологических испытаний.

2.2.9.	Синегнойная палочка в пастах должна отсутствовать (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 11), что подтверждается протоколами микробиологических испытаний.

2.2.10.		В пастах допускается содержание мышьяка не более 5 мг/кг, свинца – 5 мг/кг, ртути – 1мг/кг. (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 12), что подтверждается протоколами токсикологических испытаний.

2.2.11.	Пасты не должны обладать кожно-резорбтивным, раздражающим и сенсибилизирующим действием (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 13), что подтверждается протоколами клинических испытаний, не допускается использование абразива натурального происхождения.

2.2.12.	Срок годности- 30 мес. (согласно европейским стандартам)

# 2.3. Требования к регенерирующим восстанавливающим кремам:

2.3.1.	Регенерирующий восстанавливающий крем должен соответствовать требованиям: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»,  косметического стандарта ГОСТ Р 52343-2005 «Кремы косметические. Общие технические требования» и дерматологическому стандарту средств индивидуальной защиты ГОСТ 12.4.068-79 «Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования», а также ГОСТ Р 51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя. Общие требования» и иметь свидетельство о государственной регистрации. Приветствуется наличие экспертного заключения независимой аккредитованной лаборатории по стабильности всех показателей защитных кремов после 6-ти  циклов замораживания и размораживания.

2.3.2.	Регенерирующие восстанавливающие кремы  должны обладать направленной эффективностью от воздействия вредных производственных факторов  (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 1), что подтверждается научными отчетами.

2.3.3.	В регенерирующих восстанавливающих кремах запрещается использовать силиконы, минеральные абразивы, горючие, летучие, органические растворители в количестве 10 % по каждому веществу. (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 3), что подтверждается наличием сертификата соответствия ТР ТС 019/2011.

2.3.4.	Регенерирующие восстанавливающие кремы не должны содержать вещества, запрещенные к использованию в качестве ингредиентов парфюмерно-косметической продукции. (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 3), что подтверждается составом, указанным на упаковке.

2.3.5.	В качестве ингредиентов в регенерирующих восстанавливающих кремах разрешается использовать вещества, разрешённые к применению в качестве ингредиентов парфюмерно-косметической продукции. (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 4), что подтверждается составом указанным на упаковке.

2.3.6.	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных бактерий в 1г или 1см3 регенерирующих восстанавливающих кремов не должно превышать 1000 колониеобразующих единиц.( ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 8), что подтверждается протоколами микробиологических испытаний.

2.3.7.	Количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов в 1 г или 1см3 регенерирующих восстанавливающих кремов не должно превышать 1000 колониеобразующих единиц. (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 9), что подтверждается протоколами микробиологических испытаний.

2.3.8.	Энтеробактерии и патогенные стафилоккоки не должны определяться в 1г или 1см3 регенерирующих восстанавливающих кремов. (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 10), что подтверждается протоколами микробиологических испытаний.

2.3.9.	Синегнойная палочка в регенерирующих восстанавливающих кремах должна отсутствовать. (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 11), что подтверждается протоколами микробиологических испытаний.

2.3.10. В регенерирующих восстанавливающих кремах допускается содержание мышьяка не более 5 мг/кг, свинца – 5 мг/кг, ртути – 1мг/кг. (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 12), что подтверждается протоколами токсикологических испытаний.

2.3.11.	Регенерирующие восстанавливающие кремы не должны обладать кожно-резорбтивным, раздражающим и сенсибилизирующим действием. (ТР ТС 019/2011 п.4.14.раздел 13), что подтверждается протоколами клинических испытаний.

2.3.12.	Срок годности- 30 мес. (согласно европейским стандартам)

2.4. Требования к  репеллентным средствам (защитным аэрозолям):

2.4.1.	Репеллентный аэрозоль должен соответствовать ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ Р 51696-2000, ГОСТ Р 51697-2000. Данные средства должны быть безопасны для человека при использовании по назначению и в соответствии с инструкцией по применению

2.4.2.	Репеллентный аэрозоль должен обеспечивать длительную (более 4 часов) и эффективную защиту от укусов кровососущих насекомых (комаров, москитов, мокрецов, блох, слепней, мошек и других) и клещей.Аэрозоль может применяться как для нанесения на кожу, так и на одежду, занавеси и т.п.

2.4.3.	Срок годности-36 мес.

2.5. Требования к  защитным кремам для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (защитный крем от обморожения):

2.5.1.	Защитные кремы должны соответствовать требованиям: ТР ТС 019/2011 « О безопасности средств индивидуальной защиты», косметического стандарта ГОСТ Р 52343-2005 «Кремы косметические. Общие технические требования» и дерматологическому стандарту средств индивидуальной защиты ГОСТ 12.4.068-79 «Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования», а также ГОСТ Р 51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя. Общие требования» и иметь свидетельство о государственной регистрации.

2.5.2.	Защитный крем от обморожения не должен содержать в своем составе силиконов, минеральных абразивов, горючих, летучих, органических растворителей, воды.

2.5.3.	Защитный крем от обморожения не должен содержать красителей , т.к. эти вещества являются потенциальными аллергенами, что должно подтверждаться экспертным заключением сертифицирующих органов

2.5.4.	Защитный крем от обморожения не должен содержать вещества, запрещенные к использованию в качестве ингредиентов парфюмерно- косметической продукции

2.5.5.	Для минимизации риска аллергических заболеваний допустимы следующие консерванты: бензонаг натрия, парабены, сорбат калия, сорбиновая кислота

2.5.6.	В состав защитных кремов от обморожения должны входить компоненты стимулирующие защитную функцию кожи и препятствующие потере влаги.

2.5.7.	Защитный крем от обморожения должен обеспечивать дополнительную защиту от  вредного ультрафиолетового излучения солнечных лучей в зимний период.

2.5.8.	Сохранение стабильности всех показателей защитного крема от обморожения после не менее 6-ти циклов замораживания и размораживания, что подтверждается экспертным заключением независимой испытательной лаборатории.

2.5.9.	Срок годности-30 мес.